Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
АРкадакского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2008 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
АРкадакского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	В.Н. Миронов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	В.А. Лисовой

Саратов — 2008 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Швырева А.В	—	начальник сектора территориального планирования, руководитель работы

Лисовой В.А.	—	главный инженер проекта, главный специалист по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Портных Р.М.	—	начальник сектора газоснабжения

Шитова Н.Н.	—	начальник группы-архитектор

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Аркадакского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Социальная инфраструктура и демография | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Схема планируемой территориальной организации местного самоуправления | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 11 | Современное использование территории (опорный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Проектный план | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с |  | М 1:100 000 |
| 14 | Комплексная оценка территории | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| 18 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:100 000 |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| 19 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 20 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 21 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:250 000 |
| 22 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:250 000 |
| 23 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:250 000 |
| 24 | Вертикальное расчленение | н/с |  | М 1:250 000 |
| 25 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:250 000 |
| 26 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:250 000 |
| 27 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:250 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:250 000 |
| 29 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:250 000 |
| 30 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:250 000 |
| 31 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:250 000 |
| 32 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:250 000 |
| 33 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:250 000 |
| 34 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:250 000 |
| 35 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:250 000 |
| 36 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 37 | Динамика людности (1989-2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 38 | Возрастная структура | н/с |  | М 1:350 000 |
| 39 | Типы поселений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 40 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 41 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 42 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 43 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:350 000 |
| 44 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 45 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 46 | Учреждения здравоохранения. Оснащенность медицинским оборудованием | н/с |  | М 1:350 000 |
| 47 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 48 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:350 000 |
| 49 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 50 | Учреждения культуры. Число мест | н/с |  | М 1:350 000 |
| 51 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 52 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:350 000 |
| 53 | Библиотеки. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:350 000 |
| 54 | Предложения по планируемому изменению границ (фрагменты №1-20) | н/с |  |  |
| (Том IV, альбом 2) |  |  |  |  |
| 55 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Аркадакский район» |  |  |  |  |

Содержание

Введение	6

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района	10

1.1.	Общая характеристика Аркадакского муниципального района	10

1.2.	Особенности экономико-географического положения	16

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	17

2.1.	Геологическое строение и рельеф	17

2.2.	Полезные ископаемые	20

2.3.	Климат	24

2.4.	Поверхностные и подземные воды	25

2.5.	Почвенный покров	29

2.6.	Растительность и животный мир	31

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	34

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	38

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории	39

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера	41

3.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов	46

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство,  половозростная структура	46

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав	50

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы	52

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления  демографической политики	56

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций  её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала	59

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические  направления в развитии труда и занятости населения	61

3.7.	Общие выводы	64

4.	Оценка производственного потенциала	67

4.1.	Общий анализ состояния экономики	67

4.2.	Промышленность	71

4.3.	Аграрный сектор	77

4.4.	Уровень и качество жизни	97

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития	100

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы	106

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред	106

5.2.	Объекты историко-культурного наследия	118

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды	129

6.1.	Природоохранная политика	129

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных,  почвенных, водных и лесных ресурсов	142

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса	155

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования	159

6.5.	Экологическая концепция	161

6.6.	Основные экологические проблемы	162

6.7.	Общие выводы	170

7.	Комплексная оценка территории	172

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов	173

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала	174

7.3.	Оценка территории по экологическому состоянию природной среды	177

7.4.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям	178

7.5.	Оценка территории для целей сельского хозяйства	181

7.6.	Оценка территории для целей рекреации и туризма	183

7.7.	Оценка территории по водообеспеченности	184

7.8.	Оценка территории по транспортной обеспеченности	184

8.	Зонирование территории	187

8.1.	Планировочное зонирование	187

8.2.	Функциональное зонирование	193

Введение

Проект схемы территориального планирования Аркадакского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №1136/5541 от 27.10.2006 г. с администрацией Аркадакского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2006 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Аркадакского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 7 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:350 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Аркадакского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Аркадакского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Аркадакский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Аркадакского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта главу администрации Аркадакского муниципального района Л.П. Жуковскую и начальника отдела архитектуры администрации Аркадакского муниципального района В.Я. Клыкову.

- Общая характеристика и особенности географического положения района

1.1.	Общая характеристика Аркадакского муниципального района

Аркадакский муниципальный район занимает территорию — 2,2 тыс. км², на западе Саратовского Правобережья. Район граничит с 6 районами районами Саратовской области: Ртищевским на севере, Турковским, Романовским на западе, Балашовским, Калининским на юге и Екатериновским на востоке. Районный центр — г. Аркадак.

Численность населения Аркадакского муниципального района — 28,4 тыс. чел. и по этому показателю он занимает 17-е место, а по площади — 26-е место среди муниципальных районов области (2,2% от площади области) (см. таблицу 1.1.1.).

Таблица 1.1.1.

Численность населения, территория и плотность населения 
Аркадакского и сопредельных с ним муниципальных районов, 
Саратовской области, по итогам 2006 г.

|  | Население |  |  |  |  |  |  | Территория |  | Число жителей на км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | в т.ч. городское |  | в т.ч. сельское |  | тыс. км2 | % |  |
|  | тыс. чел. |  | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  |  |  |
| Всего по области | 2595,3 |  | 100,0 | 1917,7 | 100,0 | 677,6 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 25,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 28,4 |  | 1,09 | 13,8 | 0,72 | 14,6 | 2,15 | 2,2 | 2,2 | 12,9 |
| Балашовский | 127,2 |  | 4,90 | 96,9 | 5,05 | 30,3 | 4,47 | 2,9 | 2,9 | 43,9 |
| Екатериновский | 20,7 |  | 0,80 | 6,5 | 0,34 | 14,2 | 2,10 | 3,0 | 3,0 | 6,9 |
| Калининский | 38,7 |  | 1,49 | 18,8 | 0,98 | 19,9 | 2,94 | 3,3 | 3,3 | 11,7 |
| Романовский | 17,3 |  | 0,67 | 7,7 | 0,40 | 9,6 | 1,42 | 1,3 | 1,3 | 13,3 |
| Ртищевский | 61,4 | 2,37 |  | 43,3 | 2,26 | 18,1 | 2,67 | 2,3 | 2,3 | 26,7 |
| Турковский | 14,7 | 0,57 |  | 6,9 | 0,36 | 7,8 | 1,15 | 1,4 | 1,4 | 10,5 |

Плотность населения в Аркадакском муниципальном районе ниже средней по области, но среди сопредельных районов она выше только в 3-х из 6-ти (Балашовском, Ртищевском и Романовском).

В течение последних пяти лет во всей Саратовской области наблюдается сокращение численности населения. В 2006 г. естественная убыль населения по области в целом составила 6,5‰, а в Аркадакском муниципальном районе — 14,9‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Аркадакский муниципальный район занимает последнее место среди районов области (см. рисунок 1.1.1.). Депопуляция на территории Аркадакского района продолжается уже более 40 лет. Демографическая проблема — ключевая в районе, именно она должна определять стратегию и тактику действий администрации, а также, приоритеты социально-экономического развития муниципального района.

Рисунок 1.1.1. Коэффициенты естественного прироста населения по районам Саратовской области в 2005 г. (на 1000 человек населения)

В 2006 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Аркадакском муниципальном районе составила 16134 чел. — это 1% от всего трудоспособного населения области. Причем, среднегодовая численность работающих в организациях составляет только 35,3% от всего трудоспособного населения района. Из общей численности официально зарегистрированных безработных в Саратовской области 1% зафиксирован в Аркадакском районе.

Ключевыми видами экономической деятельности, формирующими валовой региональный продукт Аркадакского муниципального района являются:

- сельское хозяйство;

- перерабатывающие отрасли на базе сельского хозяйства.

Важную роль в экономическом развитии Аркадакского муниципального района играет промышленность (см. таблицу 1.1.2.).

Таблица 1.1.2.

Показатели развития промышленности Аркадакского и сопредельных с ним муниципальных районов Саратовской области в 2006 г.

|  | Объём промышленного производства |  | Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб./чел. | Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу |  |  |
| Всего по области | 155900,0 | 100,00 | 60,26 | 106,5 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |
| Аркадакский | 106,7 | 0,07 | 3,64 | 121,7 |
| Балашовский | 1369,8 | 0,88 | 10,67 | 105,2 |
| Екатериновский | 47,4 | 0,03 | 2,27 | 109,7 |
| Калининский | 298,4 | 0,19 | 7,67 | 133,5 |
| Романовский | 153,6 | 0,10 | 8,83 | 73,1 |
| Ртищевский | 372,0 | 0,24 | 6,03 | 67,6 |
| Турковский | 4,1 | 0,00 | 0,27 | 95,4 |

В настоящее время Аркадакский муниципальный район занимает 21-е место по производству промышленной продукции в Саратовской области. На его долю приходится 0,07% совокупного объема промышленного производства области, при этом на душу населения в районе производится промышленной продукции стоимостью около 3,64 тыс. руб. (22 место) с темпами роста существенно выше, чем по области в целом (13 место).

На долю Аркадакского муниципального района приходится 3,5% областного объема производства сельскохозяйственной продукции (см. таблицу 1.1.3.).

Таблица 1.1.3.

Показатели развития сельского хозяйства Аркадакского и сопредельных с ним муниципальных районов Саратовской области в 2006 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс.руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу | Продукция растение-водства, млн. руб. | % к итогу | Продукция животно-водства, млн. руб. | % к итогу |  |
| Всего по области | 41038,8 | 100,0 | 21787,6 | 100,0 | 19251,2 | 100,0 | 15,86 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 1451,4 | 3,54 | 797,0 | 3,66 | 654,4 | 3,40 | 49,54 |
| Балашовский | 1814,1 | 4,42 | 1033,8 | 4,74 | 780,3 | 4,05 | 14,13 |
| Екатериновский | 1316,6 | 3,21 | 790,3 | 3,63 | 526,3 | 2,73 | 63,00 |
| Калининский | 1619,2 | 3,95 | 1038,8 | 4,77 | 580,4 | 3,01 | 41,62 |
| Романовский | 796,0 | 1,94 | 419,8 | 1,93 | 376,2 | 1,95 | 45,75 |
| Ртищевский | 1376,9 | 3.36 | 873,6 | 4,01 | 503,3 | 2,61 | 22,32 |
| Турковский | 631,8 | 1,54 | 366,2 | 1,68 | 265,6 | 1,38 | 42,12 |

Несмотря на небольшое значение удельного веса, Аркадакский муниципальный район входит в десятку лидеров в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства, и является одним из лидеров в обеспечении своего населения продукцией данной категории. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил 43,7 тыс. руб., что в 3 раза выше, чем в среднем по области. По этому показателю Аркадакский муниципальный район занимает 5-е место в Саратовской области.

В структуре сельского хозяйства Аркадакского муниципального района роль растениеводства и животноводства примерно одинакова. Эти отрасли формируют 3,2% и 3,8% областной продукции соответственно.

Основными сельскохозяйственными культурами, культивируемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и овощи (см. таблицу 1.1.4.).

Таблица 1.1.4.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, 2006 г.

|  | Зерно (в весе после доработки) |  | Подсолнечник |  | Картофель |  | Овощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу |
| Всего по области | 3400 | 100,00 | 622,2 | 100,00 | 570,7 | 100,00 | 320,8 | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 89,1 | 2,59 | 19,0 | 3,05 | 57,6 | 10,09 | 3,0 | 0,94 |
| Балашовский | 194,1 | 5,65 | 44,5 | 7,15 | 29,6 | 5,19 | 6,3 | 1,96 |
| Екатериновский | 164,2 | 4,78 | 40,3 | 6,48 | 16,0 | 2,80 | 2,8 | 0,87 |
| Калининский | 200,3 | 5,83 | 41,5 | 6,67 | 28,1 | 4,92 | 6,5 | 2,03 |
| Романовский | 71,7 | 2,09 | 10,7 | 1,72 | 16,1 | 2,82 | 5,6 | 1,75 |
| Ртищевский | 141,7 | 4,12 | 27,3 | 4,39 | 30,8 | 5,40 | 3,6 | 1,12 |
| Турковский | 51,9 | 1,51 | 14,1 | 2,27 | 16,0 | 2,80 | 4,0 | 1,25 |

На долю Аркадакского муниципального района приходится 2,6% всех посевных площадей Саратовской области, но он дает 10% собираемого в ней картофеля (1-е место). Скромнее его доля в производстве зерновых (2,2%), подсолнечника (2,8%) и овощей (0,9%).

По объему производства продукции животноводства Аркадакский муниципальный район занимает 8-е место в Саратовской области. На его долю приходится 3,8% совокупного объема производства продукции данной категории (см. таблицу 1.1.5.).

Таблица 1.1.5.

Производство продукции животноводства в 2006 г.

|  | Мясо (скот и птица на убой в живом весе) |  | Молоко |  | Яйца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | млн. штук | в % к итогу |
| Всего по области | 128,0 | 100,00 | 888,5 | 100,00 | 823,7 | 100,00 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 3,9 | 3,05 | 36,1 | 4,06 | 13,23 | 1,61 |
| Балашовский | 4,6 | 3,59 | 35,6 | 4,01 | 58,48 | 7,10 |
| Екатериновский | 3,8 | 2,97 | 22,4 | 2,52 | 16,87 | 2,05 |
| Калининский | 3,5 | 2,73 | 25,8 | 2,90 | 48,55 | 5,89 |
| Романовский | 2,7 | 2,11 | 14,4 | 1,62 | 15,78 | 1,92 |
| Ртищевский | 3,2 | 2,50 | 20,2 | 2,27 | 37,38 | 4,54 |
| Турковский | 1,8 | 1,41 | 11,5 | 1,29 | 10,85 | 1,32 |

На долю Аркадакского муниципального района приходится более 3% производимого в Саратовской области мяса (12 место), более 4% — молока (5-е место). Скромнее его доля в производстве яиц (1,6%).

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Аркадакский муниципальный район занимает одно из последних мест (29 место) в Саратовской области (см. таблицу 1.1.6.). На его долю приходится 0,03% совокупного объема работ данного вида деятельности.

Таблица 1.1.6.

Показатели территориального строительства в 
Саратовской области в 2006 г.

|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |  | Ввод в действие жилых домов |  |  | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | в % к итогу | тыс. м2 | в % к итогу | на душу населения, м2/чел. |  |
| Всего по области | 24115,7 | 100,00 | 810,1 | 100,00 | 0,31 | 22,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 7,8 | 0,03 | 3,5 | 0,43 | 0,12 | 24,1 |
| Балашовский | 156,6 | 0,65 | 16,1 | 1,99 | 0,13 | 19,8 |
| Екатериновский | 21,5 | 0,09 | 4,4 | 0,54 | 0,21 | 20,1 |
| Калининский | 62,6 | 0,26 | 2,9 | 0,36 | 0,07 | 22,6 |
| Романовский | - | - | 2,0 | 0,25 | 0,11 | 24,5 |
| Ртищевский | 91,4 | 0,38 | 6,2 | 0,77 | 0,10 | 35,3 |
| Турковский | 0,5 | 0,00 | 1,5 | 0,19 | 0,10 | 23,9 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Аркадакский муниципальный район занимает 12-е место в области. Согласно таблице 1.1.6. в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 22,8 м2, а в Аркадакском районе этот показатель составляет 24,1 м2.

По вкладу в совокупный оборот розничной торговли Аркадакский муниципальный район занимает 9-е место в Саратовской области. Такую же позицию, 9-е место в области, Аркадакский район занимает и в сфере услуг.

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни в Аркадакском и сопредельных с ним муниципальных районах Саратовской области выглядят следующим образом (см. таблицу 1.1.7.).

Таблица 1.1.7.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения, 2006 г.

|  | Среднеме-сячная начислен-ная заработная плата, руб. | Средний размер назначен-ных месячных пенсий, руб. | Удельный вес учащихся муници-пальных дневных общеобразователь-ных школ, занимаю-щихся во вторую смену | Численность врачей на 10 000 населения, чел. | Число зарегистри-рованных преступле-ний, на 10 000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 7009,7 | 2651,5 | 10,1 | 52,0 | 216,3 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  | 20-е |
| Аркадакский | 4616,5 | 2475,9 | 10,7 | 20,4 | 173,6 |
| Балашовский | 5441,3 | 2468,8 | 1,9 | 31,0 | 178,3 |
| Екатериновский | 4814,9 | 2443,2 | - | 14,0 | 140,9 |
| Калининский | 4133,7 | 2496,2 | 1,5 | 18,1 | 118,8 |
| Романовский | 3704,4 | 2474,5 | 1,1 | 12,7 | 166,7 |
| Ртищевский | 6472,0 | 2472,2 | - | 21,7 | 135,1 |
| Турковский | 3690,7 | 2458,0 | - | 16,3 | 183,2 |

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений, является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Аркадакском муниципальном районе 10,7%, школьников (больше среднеобластного уровня) занимаются во вторую смену, что свидетельствует о недостаточном уровне развития сети общеобразовательных школ (хуже положение только в Советском муниципальном районе и г. Саратов).

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности врачами в расчете на 10 000 населения, Аркадакский муниципальный район отстает от общеобластного показателя, как и все районы, за исключением МО г. Саратов. Так же уступает принятому в РФ соответствующему социальному нормативу, который составляет 41 врач на 10 000 жителей. В Саратовской области всего три муниципальных образования (г. Саратов, Энгельсский и Балаковский муниципальные районы) превосходят пороговое значение данного социального норматива.

Уровень жизни в Аркадакском муниципальном районе мало чем отличается от такового в большинстве других районов области. Средний размер назначенных пенсий в районе составляет 2476 руб./мес. (10-е место), среднемесячная заработная плата его жителей — 4616 руб. (14-е место в области).

1.2.	Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

В этом отношении район находится в благоприятных условиях:

- расположен в западной части области, на восточной окраине Окско-Донской равнины (лесостепь и чернозёмная северная степь), в среднем течении р. Хопёр, который делит территорию района на две части: меньшую — западную и большую — восточную;

- имеет удобные сложившиеся связи с другими районами Саратовской области (граничит с 6-ю из них, по числу соседей первого порядка, наряду с Ершовским и Пугачёвским муниципальными районами, является лидером);

- располагается на важнейшей транспортной оси западного региона области между главными её узлами — гг. Балашов (субрегиональный центр) и Ртищево (межрайонный центр). Через район проходит магистральная железная дорога Пенза — Поворино, связывающая Урало-Поволжье с Украиной, и дающая выход в Центральный и Южный федеральные округа РФ.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его в основном как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на привозное сырье и топливо, на обеспечение транзита грузов и пассажиров, а также для развития местного агропромышленного комплекса.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению. Реализовать эти возможности можно путем усиления существующего железнодорожного направления автотрассой-дублером путем «пробивки» существующей региональной автодороги Балашов - Ртищево на Сердобск и далее на Пензу.

- ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Аркадакского муниципального района определяется:

в первую очередь, пологоволнистой равнинной территорией с умеренно-континентальным климатом и преимущественным распространением обыкновенных и типичных чернозёмных почв, которые в основном используется под богарное земледелие и под пастбища;

во вторую очередь ― приуроченностью полезных ископаемых к толще осадочных пород различного возраста и представленными в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, пески); широким развитием ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины;

в третью очередь ― невысоким процентом лесистости, неравномерностью распределения лесных растительных сообществ по территории района и отсутствием особо охраняемых природных территорий.

В то же время Аркадакский район характеризуется относительно-благоприятными гидрогеологичесикми условиями. Пресные и слабосолоноватые подземные воды пригодные для питьевого и хозяйственного водоснабжения водопотребители могут получить практически в любой точке района.

2.1.	Геологическое строение и рельеф

Территория Аркадакского района (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена преимущественно отрицательными структурными элементами — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды.

Кристаллический фундамент в Аркадакском районе большей частью находится на глубине от 1000 до 2000 м и понижается до 3000 м в юго-восточной его части. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки и глины девонской системы. Их мощность колеблется от 200 до 400 м. Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и представлены различными отделами и ярусами. Ярусы сложены серыми доломитизированнными, плотными, глинистыми известняками мощностью до 150 м, чередующимися слоями глин, алевролитов, песчаников, известняков и доломитов общей мощностью 200-300 м.

Мезозойская группа на территории Аркадакского района представлена отложениями юрской и меловой систем. Горные породы юрских отложений представлены песчаниками и глинами мощностью до 100 м, а также серыми алевритистыми, тонкослоистыми глинами с большим количеством остатков аммонитов. Мощность отложений достигает 55-60 м.

Широко распространены на территории района отложения меловой системы, которые представлены песчанистыми, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями, мощностью от 50 до 75 м.

Нижнюю толщу меловых отложений слагают плотные темно-серые глины альбского яруса мощностью от 60 до 120 м. Выше по разрезу залегают пески и песчаники сеноманского яруса. Пески мелкозернистые, серые и жёлто-серые. Песчаники рыхлые и крепкие залегают в виде резких прослоев. Общая мощность сеноманских отложений 25-40 м. Отложения сеномана перекрыты глинисто-опоковой толщей сантонского яруса, мощностью 40-50 м. Глины темно-серые, плотные занимают господствующее положение. В виде прослоев отмечаются кремнистовидные опоки.

Верхняя часть разреза меловых отложений сложена породами кампанского яруса и представлена песками желтыми и зеленовато-серыми, тонкозернистыми с подчиненными прослоями рыхлых и крепких песчаников. Общая мощность пород кампанского яруса 20-40 м.

Коренные отложения перекрыты мощным чехлом четвертичных и современных отложений, распространенных повсеместно.

Современные отложения представлены аллювиальными песками, супесями, суглинками общей мощностью 1-15 м.

Аллювий развит полосами по долинам рек и слагает их русла, поймы и первые террасы.

Из четвертичных отложений наиболее распространены моренные коричнево-бурые суглинки и пески, общая мощность которых изменяется от 10 до 25 м, достигая максимума на водоразделах.

Эти грунты являются наиболее надежными основаниями для фундаментов.

Особенностью геологического строения района является широкое развитие ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины и представлены ледниковыми (моренные глины и суглинки с валунами, состоящими из красных гранитов, красных и розовых песчаников и гранитогнейсов), водно-ледниковыми (глины и суглинки) отложениями и прикрыта покровными суглинками.

Лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения встречаются по долинам рек, но их общая площадь незначительна.

Рельеф

Поверхность территории Аркадакского муниципального района расположенной в юго-восточной части Окско-Донской низменности разделяющей Среднерусскую и Приволжскую возвышенности представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую равнину, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Общий уклон поверхности направлен с востока на запад-юго-запад.

Преобладающие уклоны склонов водоразделов составляют 0,5-3°. (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

Водораздельные пространства имеют наивысшие абсолютные отметки 190-230 м. Наивысшая точка 234 м — находится в 5 км от пос. Чапушка.

Минимальные абсолютные высоты отмечаются в долине р. Хопёр — 115-120 м.

По густоте эрозионного расчленения рельеф относится в слаборасчленённому. Густота долинно-балочного расчленения территории составляет 0,9-1,5 км/км2. Глубина местных базисов эрозии — 60-100 м. Степень эродированности почв повышается с запада на восток от 25% до 50%.

Долины рек хорошо разработаны, террасированы. Склоны долин прорезаются балками, оврагами и промоинами. Балки хорошо разработаны, корытообразной формы с пологими, прекратившими рост вершинами, высота склонов 8-12 м.

Склоны балок прорезаются растущими оврагами и промоинами. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м. В верховьях балок и оврагов часто наблюдаются выходы родниковых вод.

Основные черты современного рельефа унаследованы от дочетвертичного рельефа, который сформировался, главным образом, в меловое время и, отчасти, в раннечетвертичное время.

Характерная черта территории — однообразие рельефа и однотипность климатических условий.

Большая часть территории по своим орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, особенно это относится к центральной, северо-восточной и восточной частям Аркадакского района.

Территории неблагоприятные для застройки — крутые склоны, овраги и поймы, развиты отдельными участками. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.).

Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами предпочтительней использовать для сельского хозяйства.

Участки с разнообразным, хорошо пересеченным и залесенным рельефом имеют наиболее благоприятные условия для отдыха.

2.2.	Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

На территории Аркадакского муниципального района выявлен и разведан комплекс различных видов нерудных полезных ископаемых и горнотехнического сырья.

Разведанные нерудные полезные ископаемые представлены — глинами строительными; песками литейного, строительного и стекольного производства; кремнеземнистым сырьём — глауконитом для производства минеральных удобрений (см. Комплексная оценка территории. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Кирпичные глины, как строительный материал являются общераспространенным видом сырья в районе и встречаются повсеместно. При современном уровне механизации обработки или обогащения сырья для производства кирпича можно использовать даже моренные суглинки, запасы которых в районе практически неисчерпаемы.

Широко распространены строительные пески, половина или более половины, которых являются пригодными для производства бетона.

Месторождения строительного камня мелкие, могут лишь частично удовлетворить нужды местного строительства. В отношении выявления крупных и даже средних месторождений строительного камня район не перспективен.

Ниже приведены сведения о месторождениях, их геологическая характеристика и запасы согласно банка данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области по состоянию на 01.01.2003 г.

Песчаное сырьё.

- Журавское месторождение песков желтых, кварцевых, мелкозернистых, четвертичного (аллювиального) возраста расположено в 15 км северо-западнее г. Аркадак, у южной окраины с. Большая Журавка. Мощность полезной толщи 21,4 м. Промышленные запасы по категории АВС1 составляют 57176 тыс. м3. Отрасль потребления — литейная.

- Краснознаменское месторождение песков желтых, кварцевых, мелко и среднезернистых неогенового (панфиловская свита) возраста расположено в 14 км севернее г. Аркадак, в 1,0 км севернее с. Красное Знамя. Мощность полезной толщи 7,4 м. Промышленные запасы по категории С2 — 2467 тыс. м3. Отрасль отребления — литейная.

- Малиновское месторождение песков желтых, кварцевых, мелкозернистых ожелезненных неогенового (панфиловская свита) возраста расположено на северо-восточной окраине с. Малиновка. Мощность полезной толщи 5,4-22,8 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 399 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Новожуравское месторождение серо-желтых кварцевых мелкозернистых глинистых аллювиальных песков четвертичного возраста расположено в 17–18 км северо-западнее г. Аркадак, у северной окраины с. Большая Журавка. Мощность полезной толщи 21,4 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 2336 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Ольшанское месторождение белых, серых, желтых, кварцевых крупно- и среднезернистых песков, четвертичного (плейстоцен) возраста расположено в 8,0 км юго-западнее г. Аркадак, в 1,0 км севернее с. Ольшанки. Мощность полезной толщи — 5,3-21,0 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 170 тыс. м3, по категории С2 — 13326 тыс. м3. Отрасль потребления — стекольная.

- Подрезенское месторождение желтых кварцевых разнозернистых глинистых ожелезненных песков, четвертичного (средний плейстоцен) возраста расположено в 12 км северо-западнее г. Аркадак, севернее с. Подрезенка. Мощность полезной толщи 12,5-30,0 м. Промышленные запасы по категории С2 — 61213 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

Глинистое сырьё

- Аркадакское месторождение суглинков коричнево-бурых и желто-бурых; глин темно-серых, жирных, пластичных, четвертичного возраста расположено в 3,0 км юго-восточнее ж.-д. ст. Аркадак. Мощность полезной 3,53 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 499 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Баландинское месторождение суглинков четвертичного возраста расположено у с. Баландинка. Мощность полезной толщи — 6,0 м. Промышленные запасы по категории С2 — 8600 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Восточно-Кистендейское месторождение глин серых, зеленовато-серых, жирных неогенового возраста, расположено в 3,5 км восточнее ж.-д. ст. Кистендей. Мощность полезной толщи до 15 м. Промышленные запасы по категории С2 — 20100 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Мещеряковское месторождение глин темно-серых и серых с зеленоватым оттенком, неогенового возраста расположено в 0,5 км севернее с. Мещеряковка, в 16,0 км северо-восточнее г. Аркадак. Мощность полезной толщи 16,6-18,0 м. Промышленные запасы по категории АВС1 — 7517 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Месторождение «Росташи». I – суглинков; II – глин. I – четвертичного; II – неогенового возраста. Месторождение расположено в 0,8 км севернее с. Росташи. Промышленные запасы по категории С2 I – 11000; II – 6,6 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Софьинское месторождение суглинков четвертичного возраста расположено у с. Софьинка, на правом склоне балки Криуша. Мощность полезной толщи 3,0 м. Промышленные запасы по категории С2 — 4500 тыс. м3. Отрасль потребления — строительная.

- Старо-Смесовское-I месторождение суглинков светло-коричневых, слабо известковистых; глин темно-серых, пестроокрашенных, жирных, неогенового возраста, расположено в 0,8 км юго-западнее бывшего с. Старо-Смесовка, на правом склоне балки Гремовки. Мощность полезной толщи 12,3 м. Промышленные запасы по категории С2 — 3200 тыс. м3. Отрасль потребления — горно-техническая.

- Старо-Смесовское-II месторождение глин темно-серых, светло-серых, жирных, пластичных, неогенового возраста расположено в 4,5 км северо-восточнее с. Алексеевска. Мощность полезной толщи 10,5 м. Промышленные запасы по категории С2 — 12100 тыс. м3. Отрасль потребления — горно-техническая.

- «Урочище Двойня» проявление глин темно-серых, светло-серых, жирных, пластичных неогенового возраста, расположено в 1,5 км западнее с. Мещеряковка. Мощность полезной толщи 4,5 м. Отрасль потребления — горно-техническая.

- Южно-Чапушинское месторождение I-суглинков коричневого цвета, вязких, слюдистых; II-глин монтмориллонитовых, I-четвертичного; II-неогенового возраста, расположено в 2 км юго-восточнее с. Чапушка. Мощность полезной толщи 19,0 м. Промышленные запасы по категории С2 I-4900; II-36700 тыс. м3. Отрасль потребления – горно-техническая.

Среди песчано-алевритовых образований верхнего мела встречаются проявления глауконитосодержаших пород (глауконит — калийносодержащий силикат из группы гидрослюд). На территории Аркадакского района наибольшие концентрации глауконита отмечаются на участках: Каменский, Малиновский, Чиганакский.

Проявления глауконитосодержаших пород.

- Каменское проявление глауконитовых песков, фосфоритово-галечниковых, с конкрециями и гальками песчанистого фосфорита и фосфатизированного песчаника, мел(кампан) возраста. Проявление расположено в 10 км юго-восточнее с. Алексеевка. Средняя мощность полезной толщи составляет 0,45 м. Прогнозные ресурсы 0,506 тыс. т. Отрасль потребления — производство минеральных удобрений.

- Малиновское проявление песчаника кварцево-глауконитового с включением мелких желваков фосфоритов и «губковым горизонтом» (сцементированные в конгломерат фосфатизированные губки и желваки фосфоритов с плотным кремнистым цементом). Проявление расположено на левом берегу р. Хопёр у северной окраины с. Малиновка. Средняя мощность полезной толщи 0,37 м. Прогнозные ресурсы составляют 2,914 тыс. т. Отрасль потребления — производство минеральных удобрений.

- Чиганакское проявление песчаника кварцево-глауконитового с включением мелких желваков фосфоритов и «губковым горизонтом» (сцементированные в конгломерат фосфатизированные губки и желваки фосфоритов плотным кремнистым цементом), мел(сантон) возраста. Проявление расположено на правобережье р. Хопёр у северной окраины с. Чаганак. Средняя мощность полезной толщи 0,83 м. Прогнозные ресурсы 0,311 тыс. т. Отрасль потребления — производство минеральных удобрений.

В целом район хорошо обеспечен минерально-сырьевой базой строительных материалов, имеет перспективные месторождения минерального сырья сельскохозяйственного и промышленного назначения, и характеризуется относительно благоприятными гидрогеологичесикми условиями.

2.3.	Климат

Климат Аркадакского муниципального района, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный с холодной малоснежной зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной осенью. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –39°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,7°С.

Температура самого холодного месяца января в среднем -11,1°С, самого теплого — июля +20,7°С. Абсолютный максимум +39°С.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) продолжается 180-184 дня. Период активной вегетации (выше 10°) равен 150 дням. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-155 дней, число дней со снежным покровом — 130-135.

Территория Аркадакского муниципального района расположена преимущественно в зоне значительного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 0,8-1,0.

Среднегодовое количество осадков составляет свыше 500 мм, в том числе за теплый период 220-300 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 30 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления воздуха и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах района насчитывается до 12-13 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

Преобладающие ветры на территории района — южных румбов. Скорость ветра в среднем не превышает 2-5 м/с.

Снежный покров устойчив в течение 125-135 дней. Средняя высота снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 60 см. Незначительная высота снежного, покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы до 90 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов.

Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

При размещении нового промышленного и гражданского строительства предприятий и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к северо-востоку и северо-западу от селитьбы.

По агроэкономическому районированию Саратовской области район относится к незначительно засушливому теплому подрайону. В этом агроклиматическом районе вероятность появления полувлажного и влажного лета равна 50-65% всех лет, что благоприятно для вызревания озимых, а также ранних и среднеранних сортов яровых культур умеренного пояса. Кроме того, район является благоприятным для возделывания картофеля, овощных культур, для развития садоводства и животноводства.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -27°С и -16,5°С. Продолжительность отопительного сезона 204 дня. В общем, климатические условия района не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода +14° +20°С, холодного –3 –12°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

2.4.	Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория района отличается средне-развитой гидрографической сетью. Густота речной сети составляет 0,2-0,3 км/км2.

Большая часть территории района находится в бассейне р. Хопёр, главного водного объекта Аркадакского муниципального района и являющейся вторым по величине притоком р. Дон. Река протекает в западной и юго-западной части района и дренирует его территорию своим средним течением в южном направлении.

Центральная часть района дренируется р. Большой Аркадак, являющейся левым притоком р. Хопёр. Основные притоки Аркадака: правые — рр. Кистендей, Малый Аркадак; левые — р. Дубовая. На юге района протекает р. Ольшанка — второй левый приток Хопра. (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта).

Реки района имеют снеговое питание, поэтому наибольшая часть годового стока наблюдаемся в период весеннего половодья. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%.

Годовой ход уровней рек имеет аналогичный характер. Быстрый подъём уровней в период весеннего половодья сменяемся бо лее медленным спадом, за которым наступает летняя, затем зимняя межень. Летняя межень в отдельные годы нарушается небольшими дождевыми паводками. Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом.

Река Хопёр со среднегодовым минимальным расходом воды 10-14 м3/с., при условии отбора воды в маловодный период в размере 30% может обеспечить водопотребление в объеме 4,3 м3/с.

Река Аркадак в нижнем течении со среднегодовым минимальным расходом воды 0,96 м3/с. может обеспечить водопотребление в размере 0,3 м3/с.

Река Хопёр имеет широкую, хорошо разработанную долину с расстоянием между противоположными склонами от 4-5 до 13 км. Ширина русла реки колеблется в пределах от 35 до 65 м, хотя в некоторых участках образуются плёсы шириной до 200 м, глубина реки 0,2-10 м (в среднем 1,1-2,6 м). Уклон дна реки менее 1 м на 8-10 км, что обуславливает довольно медленное течение — 0,1-0,3 м/с. На всей протяжении река сильно меандрирует, образуя в пойме многочисленные озера и старицы. Заросшая кустарниковой растительностью пойма располагается, как правило, на левом берегу реки.

Долина реки Xопёр на всем протяжении имеет асимметричный характер. Правый склон ее крутой (13-20°) — плоские водоразделы в ряде мест подходят непосредственно к реке и образуют высокие (до 50-70 м) крутые уступы. Левый, наоборот, чрезвычайно пологий: широкая долина реки незаметно сливается с низким коренным берегом, полого возвышающимся в восточном и юго-восточном направлениях.

Дно песчаное, местами заиленное. Долина с умеренно-крутыми склонами, среднерасчленённая оврагами и балками весьма живописна.

Вода в реке умеренно-жесткая, прозрачная. Используется для водоснабжения, орошения, рыболовства.

Лесные массивы различной конфигурации и высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, перемежающимися с открытыми пространствами, создают благоприятные условия рекреационного использования речной долины.

Малые реки (Большой Аркадак, Малый Аркадак, Кистендей, Дубовая, Ольшанка) протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Режим рек, отражающей особенности умеренно-континентального климата имеет преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Весной в долины поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. Весенний подъем воды в реках продолжается в среднем 12-15 дней. Половодье длиться 25 дней. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%. Летняя межень начинается в начале мая и обычно устойчива.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой, в цепочку озер. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Общими чертами для долин рек Хопёрского бассейна являются асимметрия их склонов, извилистость русла, а также обращенность крутых склонов на восток, пологих — на запад.

На пологих склонах речных долин развиты надпойменные террасы, на которых расположено большинство населенных пунктов. В целом территория района хорошо обеспечена гидроресурсами.

Ниболее обеспечны ресурсами поверхностных вод северо-западная и центральная части района.

Речной сток р. Хопёр и других малых рек, дренирующих территорию района поддерживается, главным образом, за счет подземного стока водоносных горизонтов, которые питают многочисленные родники по склонам и дну речных долин и по оврагам.

Малые реки играют большую роль у населения, являясь источником водоснабжения, широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха.

Всего в районе занято поверхностными водами 2305 га из них под реками и ручьями 886 га, озёрами 389 га, водохранилищами и прудами 1050 га.

Вода малых рек и водохранилищ может использоваться в сельскохозяйственном производстве и в бытовых целях.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию РФ территория района принадлежит Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну. На территории района широко распространены воды различных водоносных горизонтов осадочного комплекса.

К породам четвертичного возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих гидравлическую связь с поверхностными водами. Водовмещающие породы представлены песками, супесями в гравием и галькой мощностью от 2 до 20 м.

Верхние водоносные горизонты, не имеющие водоупорной кровли, подвержены загрязнению, малообильны и не имеют практического значения для водоснабжения. Частично их используют шахтными колодцами.

К верхним водоносным горизонтам относятся: верховодка, распространенная на глубине 0,5-3,5 м; воды аллювиального водоносного горизонта, распространённые по поймам рек на глубине 1-3 м; воды верхнечетвертичного комплекса, приуроченные к террасам рек на глубине не более 40 м.

Четвертичные суглинки, слагающие водоразделы, почти всюду безводны. Только в верховьях балок и оврагов имеется слабый водоносный горизонт, используемый населением путем каптажа шахтными колодцами.

Химический состав грунтовых вод различен. Наряду с пресными, встречаются воды солоноватые и с повышенной жёсткостью (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Все эти горизонты необходимо учитывать при застройке и предусмотреть мероприятия по понижению их уровня.

Основными источниками централизованного водоснабжения в районе являются межпластовые воды меловых отложений.

Первый от поверхности горизонт межпластовых подземных вод приурочен к пескам и песчаникам кампанского яруса. В долинах рек и крупных балок он дренирован, давая выход родникам, дебиты которых колеблются от 30 до 100 м3/сут.

На водоразделах кампанский водоносный горизонт каптируется некоторыми скважинами на глубине 20-98 м, с дебитом 0,8-4 л/с. Мощность водоносной толщи составляет от 17 до 35 м. Воды пресные с минерализацией 0,6-0,7 г/л, мягкие, вполне пригодные для питьевых и хозяйственных нужд.

Второй от поверхности водоносный горизонт приурочен к сантонским отложениям. Глубина залегания водоносной толщи 38-84 м, мощность 20-28 м, величина напора изменяется от 4 до 38 м, дебит 1,9-6,9 л/с. Воды пресные и слабосолоноватые с минерализацией 0,4-1,1 г/л.

Сеноманский водоносный горизонт приурочен к пескам, залегающим на глубине от 15 до 129 м. Он выдержан по простиранию и мощности и характеризуется большим напором до 76 м. Сеноманский водоносный горизонт является основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в районе. Дебит скважин изменяется от 0,6 до 13,8 л/с.

По химическому составу воды сеноманского горизонта гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-кальциевые, пресные и слабо-солоноватые и минерализацией 0,4-1,5 г/л, мягкие, плотный остаток не превышает 600-800 мг/л, а общая жесткость 2,5-6,0 мг/экв.

Таким образом, Аркадакский муниципальный район характеризуется относительно хорошими гидрогеологическими условиями. На территории района водопотребители могут получить пресные или слабосолоноватые подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевых целей в любой точке района.

Пресные воды распространены в западной части района и приурочены к четвертичным аллювиальным и верхнемеловым отложениям. На востоке района распространены преимущественно слабосолоноватые воды с минерализацией до 2 г/л. Среди анионов в пресных водах с минерализацией до 1 г/л преобладают гидрокарбонаты, из катионов — кальций. В водах с минерализацией 1-2 г/л преобладают анионы хлора и катионы натрия.

В целом потребность района в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами.

Для водоснабжения населенных пунктов и животноводческих ферм рекомендуется строительство буровых скважин на водоносные горизонты верхнемеловых отложений. Глубина скважин при этом будет не более 150 м.

В долинах рек, где имеются выходы на поверхность подземных вод, можно использовать воды родников посредством строительства каптажей.

2.5.	Почвенный покров

Однообразие рельефа, геологического строения и однородность климатических условий способствовали развитию в Аркадакском районе сравнительно немногочисленных подтипов почв и определило хорошо проявленную последовательность смены одних зональных почв другими, а именно: черноземы типичные (тучные) к югу сменяются обыкновенными и, наконец, черноземами южными (см. Почвенная карта).

Наибольшее распространение на территории района получили чернозёмы тучные (типичные) мощные и среднемощные занимающие, как правило, центральные части обширных ровных водоразделов.

Типичные черноземы являются по своим агрономическим свойствам лучшими в Саратовской области. Почвы в основном тяжелого, а на выходах коренных пород легкого гранулометрического состава. Сформированы они в подзоне лугово-злаково-разнотравной степи. Почвенный профиль у них аналогичен профилю выщелоченных черноземов, глубокогумусированный с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой. Мощность гумусового горизонта среднемощных разновидностей от 60 до 80 см. Преобладают среднемощные среднегумусные и слабосмытые глинистые разновидности.

Для типичных степей правобережья Саратовской области характерно широкое распространение обыкновенных черноземов, которые также достаточно широко представлены в Аркадакском районе.

Черноземы обыкновенные мощные, среднемощные, маломощные распространены по склонам водоразделов, также встречаются на узких высоких водоразделах второго порядка с повышенным стоком воды на высоких платообразных водоразделах. Чернозёмы обыкновенные также обладают достаточно высоким плодородием. Содержание гумуса в них составляет от 6 до 8,5%.

Черноземы южные расположены в виде узких полос по коротким балочным склонам и другим склонам южной экспозиции. К югу эти полосы, как правило, расширяются.

Луговые и пойменные почвы расположены в поймах рек, это переувлажненные почвы, затопляемые паводковыми водами. Используются в основном под сенокосными угодьями и редко для возделывания овощей.

По долинам рек развиты аллювиально-луговые почвы, которые используются под посевы технических культур, картофеля и овощей.

Солонцы на территории района очень редки и встречаются отдельными небольшими пятнами в южной его части.

В основном встречаются комплексы черноземных почв с солонцами от 10 до 25%, редко 25-50%. Эти почвы требуют коренного улучшения плодородия путем внесения гипса, органических и минеральных удобрений.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются, на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°), крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых (>45°), слабозадернованных и размытых днищах оврагов, а также по обрывистым берегам рек.

Эти почвы преимущественно не пригодны для использования в сельскохозяйственном производстве, возможен лишь ограниченный выпас по балкам. Чтобы прекратить рост оврагов необходимо строительство гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, закрепление берегов рек и водоемов, облесение действующих оврагов, сохранение лесокустарниковой растительности.

Участки с черноземными почвами в районе все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущие продовольственные культуры — озимая и яровая пшеница, а из технических — сахарная свекла, картофель, подсолнечник.

Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на покатых и крутых изрезанных склонах, по бровкам, склонам и днищам балок и оврагов, на холмах не пригодных к механизированной обработке.

В целом по бонитету почв Аркадакский район занимает одно из ведущих мест в Саратовской области. По производству валовой продукции сельского хозяйства бонитет почвы оценивается более чем 85 баллов, что является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера на территории муниципального района.

Все черноземные почвы района пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

2.6.	Растительность и животный мир

Территория Арадакского района расположена в южной лесостепной и северной степной зонах.

Северная часть территории района куда входят правобережные участки рр. Большого Аркадака и Малого Аркадака расположены в подзоне луговой степи. Остальная часть территории района расположена в степной зоне, подзоне северной степи (см. Том IV. Ландшафтное районирование. Космофотокарта).

Зональным типом растительности на территории Аркадакского муниципального района являются луговые степи на выщелоченных и типичных чернозёмах. В центральной и южной части района на обыкновенных чернозёмах произрастают когда-то господствовали богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи.

В настоящее время на месте луговых и богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей созданы сельскохозяйственные ландшафты; природные комплексы сохранились лишь в поймах рек, оврагах и балках. На сохранившихся участках естественного травостоя преобладают пырей, типчак, мятлик узколистный, костер прибрежный, шалфей степной.

На выщелоченных и типичных черноземах Аркадакского района района характерное распространение получили луговые степи, где они до их распашки чередовались с лесными массивами, создавая ландшафт лесостепи. Луговые степи характеризуются максимальной среди степей видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем.

Господствующими растениями луговой степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль узколистный, тимофеевка степная, овсец пустынный, типчак, келерия тонкая или тонконог. Обильны также корневищные злаки и осоки: костры береговой и безостый, мятлик узколистный, пырей ползучий, осоки ранняя и приземистая. Разнотравье в этих степях занимает подчиненное положение и состоит из многолетних двудольных растений: лабазника степного, клевера горного, земляники зелёной, девясила иволистного подмаренника настоящего, ястребинки, сон-травы, шалфея лугового колокольчика и др. В настоящее время луговые степи сильно изменены в результате их распашки и интенсивного использования под пастбища.

На обыкновенных чернозёмах Аркадакского района характерное распространение получили богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи. Чернозёмная степь характеризуются максимальной среди степей (после луговых) видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем.

Господствующими растениями чернозёмной степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль перистый (узколистный, красный, Лессинга, тырса), а также типчак, тонконог, мятлик, тимофеевка степная, пырей, костер.

Из бобовых распространены люцерна, донник, клевер. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: тысячелистника, чабреца, донника, шалфея, подорожника и др.

Слабо холмистый рельеф, относительно слабое развитие водной эрозии, плодородные чернозёмные почвы способствовали массовой распашке степней.

В настоящее время большая часть степей занята сельскохозяйственными угодьями. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, оврагов, непригодных к распашке, вдоль оврагов и балок, речек, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные ассоциации превратились в более бедные группировки. На них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями в Аркадакском районе занято около 20 тыс. га. Покрытая лесом площадь составляет 15794 га, что составляет 7,2%, при средней лесистости области 6,7%.

Леса в основном пойменного типа. Большая часть лесов произрастает в долинах рр. Хопёр и Аркадак. Остальные разбросаны небольшими урочищами в северной половине района. В лесах преобладают насаждения дуба, ольхи, клена. В составе насаждений встречаются осина, берёза, липа, тополь, ива и сосна.

Из кустарников встречается спирея, ракитник, степная вишня бобовник — которые приурочены, в основном, к понижениям, склонам балок, оврагов и малым рекам.

Все леса в районе относятся к первой группе с наличием практически всех категорий водоохранного, почвозащитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения.

Серьезной проблемой остается сохранение, улучшение состояния и увеличение площади зеленых насаждений в районе.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Аркадакского района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением Аркадакского района, своеобразием ландшафтных условий и высокой мозаичностью ландшафтов, что в свою очередь, определяет совместное распространение в пределах исследуемой территории животных с разными требованиями к среде обитания и порождает смешанный состав животного мира. Здесь обитают как типичные представители фауны степи и лесостепи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Хопёр и Аркадак.

В условиях лесостепной и степной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием; животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющие чётко выраженные экотонные свойства.

Основными представителями луговых и степных ценозов являются заяц русак, малый и рыжеватый суслики, барсук; встречаются обыкновенная слепушонка, малая лесная мышь, обыкновенная полевка, часто встречается обыкновенная лисица.

Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика лугов в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из хищников: коршун, ястреб, скопа.

Среди пресмыкающихся наиболее многочисленна на данной территории прыткая ящерица.

Фауна лесов более разнообразна и представлена копытными и пушными животными, а также птицами.

Среди копытных животных имеются кабаны, лоси, косули. Из хищников встречается волк, лиса, ласка, хорёк. Из пушных: куница лесная, горностай, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, белка.

Разнообразен состав певчих птиц, среди которых часто встречаются соловей, славка, иволга, дрозды, пеночки, синички.

На водных просторах озер, прудов и в зарослях по берегам рек в изобилии обитают и гнездятся многие виды водоплавающих и околоводных птиц. Среди них утки (лысухи, чирки, кряквы, гоголь), кулик, чибис, витютень, вальдшнеп, камышовка, цапля серая, журавль серый, лебеди.

Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить бобра, ондатру, выхухоль. Из хищных птиц обычны лунь болотный, филин, сова.

Все указанные виды имеют эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении природных ресурсов района.

К редким видам следует отнести журавля-красавку (Красная книга России), степного луня (Красная книга России), степного орла и выхухоль.

В результате проводимых охранительных мероприятий на территории Аркадакского района появились такие животные как лоси, косули, бобры, дрофы, журавли, лебеди и др., которых три-четыре десятилетия назад на территории района не было.

К отрицательным явлениям, наносящим урон животному миру и рыбному хозяйству относятся браконьерство, загрязнение водоемов и овражно-балочной сети промышленно-бытовыми отходами, до середины 1990-х годов.

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Аркадакского района располагается в юго-восточной части Окско-Донской низменности и западных отрогах Приволжской возвышенности в пределах южной лесостепи и северной степи.

Поверхность территории представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую равнину, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

Лесостепная зона в пределах района характеризуется распространением луговых степей на выщелоченных и типичных черноземах с участками небольших лесных массивов в поймах рек.

Степная зона характеризуется распространением преимущественно обыкновенных чернозёмов.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования (Эколого-ресурсный атлас, 1996), рассматриваемая территория приурочена к пяти ландшафтным районам (один интразональный), занимающим около 98% площади Аркадакского района (см. Том IV. Ландшафтное районирование).

Донская низменно-равнинная лесостепная провинция (южная лесостепь)

Карай-Хопёрский ландшафтный район (180,85 км2 — 8,08%) находится в юго-западной части Аркадакского района (Семёновское муниципальное образование). Щербединский ландшафт, расположенный в правобережье р. Хопёр, занимает всю его часть.

Абсолютные высоты ландшафта от 130 м (в долинах) до 180 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством плоских и слабонаклонных равнин, очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5°. Почвенный покров представлен чернозёмами типичными среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. Мощность гумусового горизонта — 50-100 см. На придолинных склонах почвы средне- и сильносмытые.

Пахотные угодья в Щербединском ландшафте занимают 139,40 км2, что составляет 6,23% от площади Аркадакского района или 15,25% — от площади ландшафта.

Изнаир-Аркадакский ландшафтный район (459,21 км2 — 20,53%) находится в северо-западной части Аркадакского района. В пределах этого ландшафтного района выделяется Кистендейский ландшафт (459,91 км2 — 20,53%), который расположен к северу от р. Аркадак в её среднем и нижнем течении. Абсолютные высоты ландшафта — от 130 м (в долинах) до 200 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством плоских и слабонаклонных равнин, очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5° до 10° и более.

Почвенный покров представлен черноземами выщелоченными среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, слабо- и малогумусными – на средних и легких суглинках, супесях. Мощность гумусового горизонта — 50-60 см. На придолинных склонах почвы средне- и сильносмытые.

Пахотные угодья в Кистендейском ландшафте занимают 342,16 км2, что составляет 15,29% от площади административного района или 74,51% — от площади ландшафта.

Приволжская возвышенно-равнинная лесостепная провинция (южная лесостепь)

Елано-Альшанский ландшафтный район (356,25 км2 — 15,93%) расположен на северо-востоке Аркадакского района. В пределах Елано-Альшанский ландшафтного района выделяется Верхне-Аркадакский ландшафт (356,25 км2 — 15,93%) который охватывает верховья рр. Кистендей, Малый Аркадак и Аркадак. Абсолютные высоты — от 170 м (в долинах) до 230 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством узких гривистых водораздельных поверхностей и очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5° до 10° и более.

Почвенный покров на междуречье Малого Аркадака и Кистендея представлен черноземами выщелоченными среднегумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. Мощность гумусового горизонта — 50-60 см. На междуречной равнине Малого Аркадака и Аркадака господствуют черноземы типичные, в том числе в комплексе с солонцами. На придолинных склонах почвы средне- и сильносмытые.

Пахотные угодья Верхне-Аркадакском ландшафтном районе занимают 259,34 км2, что составляет 11,59% от площади административного района, 72,80% — от площади ландшафта.

Донская низменно-равнинная степная провинция (северная степь)

Хопёрско-Терсинский ландшафтный район (423,81 км2 — 18,95%) расположен в южной части Аркадакского района. В пределах Хопёрско-Терсинский ландшафтного района выделяется Ольшанско-Меликский ландшафт (423,81 км2 — 18,95%), который охватывает левобережье р. Аркадак (от р. Дубовая) и р. Хопёр Абсолютные высоты данного ландшафта от 130 м (в долинах) до 200 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством плоских и слабонаклонных равнин, очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5°.

Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными малогумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На придолинных склонах почвы среднесмытые. На юго-западе ландшафта встречаются комплексы чернозёмов обыкновенных с солонцами.

Пахотные угодья Ольшанско-Меликского ландшафта занимают 355,03 км2, что составляет 15,87% от площади административного района или 83,77% — от площади ландшафта.

Приволжская возвышенно-равнинная степная провинция (северная степь)

Аркадакско-Медведицкий ландшафтный район (368,02 км2 — 16,45%) занимает юго-восточную часть Аркадакского района. В пределах Аркадакско-Медведицкого ландшафтного района выделяется Баландинский ландшафт (368,02 км2 — 16,45%) который расположен в левобережной части р. Аркадак (до впадения в него р. Дубовая). Абсолютные высоты Баландинского ландшафта от 150 м (в долинах) до 230 м. на междолинных участках. Ландшафт характеризуется господством узких останцово-гривистых приводораздельных пространств и очень пологих склонов (1-3°). Придолинные склоны имеют уклоны от 3-5°.

Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными среднегумусными мало- и среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На придолинных склонах почвы среднесмытые. На юге ландшафта встречаются небольшие участки с комплексами черноземов обыкновенных и солонцов.

Пахотные угодья Баландинского ландшафта занимают 298,82 км2, что составляет 13,36% от площади административного района или 81,20% — от площади ландшафта.

Интразональный Аркадакско-Хопёрский долинный ландшафт (448,86 км2 – 20,06%) включает долины Хопра, Аркадака и Ольшанки.

Река Хопёр пересекает Аркадакский район с севера на юг вдоль западных границ района. Река Аркадак, протекая по Аркадакскому району с востока на запад, делит левобережье Хопра на северную лесостепную и южную степную части.

Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также болотные суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах Хопра и Аркадака, в низовьях их притоков развиты аллювиальные насыщенные среднегумусные среднемощные почвы. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные почвы. На второй надпойменной террасе черноземы остаточно-луговатые мало- и среднемощные имеют разную гумусированность: на тяжелых и средних суглинках черноземы малогумусные, на легких суглинках и супесях – слабогумусированные. В левобережье р. Хопёр поверхности террас, сложенные супесями и легкими суглинками, подвержены процессам дефляции.

Пахотные угодья долинного ландшафта занимают 68,43 км2, что составляет 3,06% от площади административного района или 15,24% — от площади ландшафта.

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории района распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (овраги, балки, плоскостной смыв, русловая и боковая эрозия). В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков и глин. Развитие и распространение этих форм рельефа по площади контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека (см. Том IV. Опасные геологические процессы).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

Плоскостной смыв, имеющий в пределах района ограниченное распространение. В основном отмечается на поверхности надпойменных террас р. Хопёр.

Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления наблюдаются в долинных комплексах малых рек.

Ветровая эрозия. В слабой и средней степени проявляется на склонах водоразделов, тяготеющих к долине р. Хопёр и повышенных частях надпойменных террас, где ветровой эрозии подвержены черноземы выщелоченные, остаточно-луговатые слабо дифференцированные на легких породах.

Заболачивание. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в пойме р. Хопёр. Участки подверженные заболачиванию характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками, слагающими пойменные террасы р. Хопёр.

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

К основе природно-экологического каркаса Аркадакского муниципального района, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах, на участках междуречий;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террас рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Площадь перечисленных видов угодий составляет около 52020 га, что охватывает 23,2% территории района.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В Аркадакском районе к площадным элементам природно-экологического каркаса могут быть отнесены крупные лесные массивы в пойме рр. Хопёр и Аркадак, других малых рек и крупных балок, значительные по площади участки разнотравно-злаковых степей. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, старицы, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Крупные лесные и степные массивы расположены в поймах и на террасах рр. Хопёр и Аркадак. Именно эти две реки образуют главные оси природно-экологического каркаса района.

Река Хопёр является элементом регионального каркаса и сочетает функцию экологического «коридора» для регионального каркаса и «ядра» для районного каркаса.

Кустарниковая и древесно-кустарниковая растительность обычна в долинах малых рек, по берегам прудов, старичных озёр. Кроме того, на территории района имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос, состоящих из лиственных пород. Все леса Аркадакского района относятся к первой группе и имеют средообразующее, средостабилизирующее и природоохранное значение с особым природоохранным режимом.

В настоящий момент наиболее ценными лесными массивами являются пойменные дубравы, липняки, ветлянники и ольшанники р. Хопёр.

Зональным типом растительности, который приурочен к междуречным водоразделам и их склонам, являлись луговые и богато-разнотравно-ковыльные степи на типичных, выщелоченных и обыкновенных чернозёмах, ныне повсеместно распаханные. Остатки естественной степной растительности сохранились в долинах рек, крупных балках и оврагах. В основном большая часть сохранившихся лугово-степных и степных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к некоторому изменению и обеднению растительных сообществ. Однако относительно высокая степень развития овражно-балочной сети района позволяет сохраняться небольшим степным участкам. Наиболее перспективными с точки зрения сохранения и восстановления естественных фитоценозов являются степные участки в оврагах и балках, расположенные вблизи административных, муниципальных границ, приграничных частей хозяйств, а также старозалежный фонд. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, удаленные сенокосные участки, а также старозалежный фонд земель, образовавшийся в результате сокращения пашни на малоценных, малопродуктивных землях. Самовосстановление данных участков, происходившее в последние 15-20 лет демонстрирует их значительный природный потенциал.

Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, ручьев и других водных объектов.

В Аркадакском районе основными водными объектами являются рр. Хопёр, Аркадак, Кистендей, Малый Аркадак, Ольшанка, Дубовая.

Всего в районе занято поверхностными водами 2305 га из них под реками и ручьями 886 га, озёрами 389 га, водохранилищами и прудами 1050 га.

Однако экологическое состояние некоторых водотоков и водных объектов следует признать неудовлетворительным. Это снижает их экологическое значение.

Несмотря на достаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса Аркадакского района, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие каркас. Кроме того, анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом раздробленность и обособленность некоторых его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно. Учитывая дальнейшее социально-экономическое развитие Аркадакского района формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса — актуальная и своевременная задача.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи. В настоящее время в Аркадакском районе отсутствуют ООПТ, что негативно сказывается на функционировании элементов природно-экологического каркаса, а также отрицательно влияет на обеспечение необходимого уровня экологической безопасности в районе (см. Том IV. Природно-экологический каркас). Следовательно, первоочередной природоохранной задачей в Аркадакском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ.

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Аркадакского муниципального района по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением отдельных участков территорий к которым относятся: крутые склоны, балки, овраги, поймы рек.

При использовании пойменных земель под застройку необходимо проведение специальной инженерной подготовки территории (понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

Выровненные, слабо расчлененные участки рельефа с небольшими уклонами и с плодородными почвами рекомендуется использовать для сельского хозяйства.

- Аркадакский муниципальный район располагает минерально-сырьевой базой строительных материалов, минеральным сырьем сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Разведанные нерудные полезные ископаемые представлены сырьем для производства строительных материалов — глинами кирпичными и керамзитовыми; песками стекольными и строительными; кремнеземнистым сырьём — глауконитом.

Широко распространены строительные пески, половина или более половины, которых являются пригодными для производства бетона.

На территории Аркадакского района среди песчано-алевритовых образований верхнего мела отмечаются наибольшие концентрации глауконита — калийносодержащего силиката.

Топливно-энергетическое сырьё в районе не представлено.

В целом район хорошо обеспечен минерально-сырьевой базой строительных материалов, имеет перспективные месторождения минерального сырья сельскохозяйственного и промышленного назначения.

Объемы добычи отдельных видов сырья и производство готовой продукции позволяют не только удовлетворить собственные потребности района, но и обеспечить вывоз некоторых строительных материалов за его пределы.

Запасами кирпичных, керамзитовых глин, а также строительными и стекольными песками район полностью обеспечен на расчётный срок.

Аркадакский муниципальный район обладает большими запасами питьевых подземных вод, которые также являются ценным полезным ископаемым, одним из главных составляющих развития промышленного и гражданского строительства.

- В целом территория Аркадакского муниципального района по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

При размещении новых промышленных предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо учитывать преобладающие направления ветров (розу ветров).

Для улучшения микроклиматических условий селитебных территорий рекомендуется ветрозащита планировочными методами с западного и северо-западного, южного и юго-восточного направлений. С учетом господствующих ветров, при размещении нового промышленного и гражданского строительства предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо располагать к северо-востоку и северо-западу от селитьбы.

Расчетные температуры для проектирования отопления и зимней вентиляции соответственно равны -27°С и -16,5°С. Продолжительность отопительного сезона 204 дня. В общем, климатические условия района не могут быть ограничивающими факторами и благоприятны для строительства.

Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода +14 +20°С, холодного –3 –12°С, что благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Кроме того, район является благоприятным для развития садоводства и животноводства.

Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, продолжительные туманы и весенние заморозки) оказывают отрицательное влияние на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур, что позволяет относить территорию Аркадакского района к районам относительно рискованного земледелия.

- Открытые водоемы и подземные воды являются основными источниками хозяйственно-питьевого и производственного водообеспечения Аркадакского муниципального района.

Водные ресурсы района хотя и достаточны, однако для ряда мест требуется строительство прудов и шахтных колодцев. Речной сток воды р. Хопёр и других малых рек, дренирующих территорию района поддерживается, главным образом, за счет подземного стока водоносных горизонтов, который питает многочисленные родники по склонам, речным долинам и по оврагам.

Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в районе является сеноманский водоносный горизонт.

Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными и слабосолоноватыми подземными водами, приуроченными к меловым отложениям и широко распространёнными на территории района.

- Доминирующие на территории района чернозёмы выщелоченные, типичные и обыкновенные обладают высоким плодородием и по бонитету занимают ведущее место в Саратовской области, что в свою очередь является привлекательным для инвесторов по дальнейшему развитию аграрного кластера.

Все черноземные почвы пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения их плодородия и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий (внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов-террас и др. инженерных сооружений).

- На территории района отмечается относительно высокое антропогенное (агрогенное, селитебное) преобразование природных территориальных комплексов.

Наибольшей трансформации подверглись водораздельные и склоновые урочища луговой степи, поймы рр. Хопёр и Аркадак, территория г. Аркадак и его пригородная зона.

Территория Аркадакского района находится в зонах южной лесостепи и северной степи. В настоящее время луговые и богато-разнотравные типчаково-ковыльные степи сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесные растительные сообщества распределены по территории района неравномерно. Наиболее крупные участки лесов приурочены преимущественно к долинным комплексам рр. Хопёр и Аркадак.

Леса на территории Аркадакского муниципального района по народнохозяйственному значению относятся к лесам первой группы, имеющие эстетическое, санитарно-гигиеническое, почвозащитное и рекреационное значение.

Физико-географическое положение Аркадакского района, своеобразие и высокая мозаичность ландшафтов определили относительно высокое биологическое разнообразие животного мира. Здесь обитают как типичные представители фауны лесостепи и степи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Хопра и Аркадака.

Видовое разнообразие животного мира имеет эстетическое и большое экологическое значение для поддержания экологического равновесия в экосистемах.

- Территория Аркадакского района расположена в пределах четырех ландшафтных районов и одного интразонального ландшафта долин средних и малых рек, сформировавшихся под влиянием биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов.

Специфические особенности каждого ландшафта должны учитываться при планировании рационального и экологически сбалансированного природопользования.

В структуре современного землепользования Аркадакского района преобладают сельскохозяйственные угодья, однако, несмотря на высокую степень распаханности, Аркадакский район выделяется наличием обширных пойменных лесов в долинах рр. Хопёр, Аркадак и широко развитой гидрографической сетью.

Активная хозяйственная деятельность на территории района провоцирует водную эрозию, заболачивание. Создаются многочисленные карьеры.

- Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района нужно отметить:

- плоскостной смыв, имеющий ограниченное распространение на поверхности надпойменных террас р. Хопёр;

- линейную эрозию, получившую активное развитие в долинных комплексах малых рр. Малого Аркадака и Кистендея, а также на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°;

- ветровую эрозию, в слабой с средней степени проявляющуюся на склонах водоразделов тяготеющих к долине р. Хопёр и повышенных частях надпойменных террас, где ветровой эрозии подвержены черноземы выщелоченные, остаточно-луговатые слабо дифференцированные на легких породах;

- заболачивание, отчётливо проявляющуюся в пойме р. Хопёр.

- Природно-экологический каркас территории Аркадакского муниципального района, на который приходиться 24,3%, хотя и в не полной мере, но позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия широкого набора стабилизирующих элементов.

В структуре природно-экологического каркаса, выполняющего эколого-стабилизирующие функции территории преобладают лесостепные, степные и водные элементы.

Лесные массивы и древесно-кустарниковая растительность занимают 7,2% от площади района и расположены на территории Аркадакского района неравномерно. Данные элементы экологического каркаса выполняют средорегулирующие и средостабилизирующие функции.

Водные элементы: малые реки, пруды, водохранилища также выполняют немаловажные средостабилизирующие функции и являются местообитанием многих видов животных и, в первую очередь, орнитофауны.

Сохранившиеся участки естественной растительности интенсивно используется в качестве сенокосов и пастбищ, что привело к существенному обеднению и изменению растительных сообществ.

Учитывая недостаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса Аркадакского района, а также отсутствие особо охраняемых природных территорий, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие экологический каркас территории.

- Оценка демографической ситуации и
трудовых ресурсов

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозростная структура

Численность населения в районе на 01.01.2007 г. составила 28,4 тыс. чел., в том числе в г. Аркадак 13,8 тыс. чел. и в сельской местности — 14,6 тыс. чел. Удельный вес населения района в общей численности населения области (2595,3 тыс. чел.) составляет 1,1%.

В сельской местности Аркадакского муниципального района проживает более 51% всего населения. Плотность населения составляет 12,9 чел./км2. Среди своих соседей по данному показателю район уступает Романовскому и более урбанизированным Балашовскому и Ртищевскому муниципальным районам.

Район — компактный, небольшой по территории, в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1., рисунок 3.1.1.)

Таблица 3.1.1.

Динамика численности населения Аркадакского муниципального района

| Годы | Все население (тыс. чел.) | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Город | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. | Село | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 37,7 |  | 14,1 |  | 23,6 |  |
| 1989 | 33,7 | -0,4 | 14,1 | 0,0 | 19,6 | -0,4 |
| 2000 | 32,1 | -0,1 | 14,6 | 0,05 | 17,5 | -0,2 |
| 2002 | 31,1 | -0,5 | 14,4 | -0,1 | 16,7 | -0,4 |
| 2003 | 30,3 | -0,8 | 14,2 | -0,2 | 16,1 | -0,6 |
| 2004 | 29,7 | -0,6 | 14,1 | -0,1 | 15,6 | -0,5 |
| 2005 | 29,7 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 15,6 | 0,0 |
| 2006 | 29,6 | -0,1 | 14,0 | -0,1 | 15,3 | -0,3 |
| 2007 | 28,4 | -1,2 | 13,8 | -0,2 | 14,6 | -0,7 |

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1979

1989

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

тыс. чел..

Все население

город

село

Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения Аркадакского муниципального района

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. таблицу 3.1.2., рисунок 3.1.2.).

Таблица 3.1.2.

Рождаемость, смертность, естественный прирост (на 1000 чел). населения Аркадакского муниципального района

| Годы | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 12,6 | 17,8 | -5,2 |
| 2000 | 8,8 | 22,8 | -14,0 |
| 2001 | 7,5 | 18,7 | -11,2 |
| 2002 | 8,4 | 22,5 | -14,2 |
| 2003 | 8,1 | 19,9 | -11,8 |
| 2004 | 8,0 | 22,9 | -14,9 |
| 2005 | 8,5 | 20,9 | -12,4 |
| 2006 | 8,7 | 21,3 | -12,6 |

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

родилось

умерло

прирост

Рисунок 3.1.2. Естественное воспроизводство населения Аркадакского муниципального образования (‰)

Из приводимой таблицы видно, что естественный прирост населения имел устойчивую тенденцию к понижению. Рождаемость упала на 3,9‰, смертность выросла на 3,5‰. В настоящее время ситуация с естественным приростом постепенно улучшается, но остается очень тяжёлой (худшая в Саратовской области).

В результате движения населения меняется и его возрастная структура, представленная в таблице 3.1.3. и на рисунке 3.1.3.

Таблица 3.1.3.

Возрастная структура населения Аркадакского муниципального района (%)

| Возрастная структура | 1989 | 2002 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из общей численности населения в возрасте: | 100 | 100 | 100 |
| - моложе трудоспособного | 21,8 | 18,6 | 16,2 |
| - трудоспособного | 52,5 | 56,4 | 56,3 |
| - старше трудоспособного | 25,7 | 25,0 | 27,5 |

0

10

20

30

40

50

60

в %

моложе трудоспособного

трудоспособное

население

старше трудоспособного

1989

2002

2006

Рисунок 3.1.3. Возрастная структура населения 
Аркадакского муниципального района (%)

Доля возрастной группы «от 0 до 15» лет снизилась за 1989-2006 гг. в на 5,8%. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34-35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36-38%.

Отсюда следует, что Аркадакский муниципальный район по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста (см. рисунок 3.1.4-5).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-4

10.-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

возрастные группы

1989

2002

2007

Рисунок 3.1.4. Возрастной состав населения г. Аркадак (в % ко всему населению).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-4

10.-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

возрастные группы

1989

2002

2007

Рисунок 3.1.5. Возрастной состав сельского населения Аркадакского муниципального района (в % от всего населения)

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

- с момента переписи 1989 г. население сократилось на 5,3 тыс. чел., то есть на 15,7%, причем рост не наблюдался даже в начале и середине 1990-х годов, когда в область был приток мигрантов после распада СССР;

- как и вся Саратовская область, район в 1993-1999 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате численность населения выросла к 2000 г. в г. Аркадак, миграционный прирост перекрыл естественную убыль населения, улучшились показатели половозрастного состава населения (включая сбалансированность по полу, доля трудоспособного населения увеличилась);

- приток мигрантов несколько стабилизировал численность сельского населения, сгладив естественную убыль населения, но с 2002 г., численность стала сокращаться, как в результате отрицательного естественного прироста, так и возобновившегося оттока населения в город и другие районы области и страны;

- в настоящее время продолжается убыль населения, как в городе, так и в сельской местности, что объясняется отрицательными естественным и миграционным движениями;

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав

Механический прирост, (миграция) принимающий участие в формировании населения, за период с 2001 по 2006 гг. по г. Аркадак был стойко положительным, для сельской местности отрицательный. В 2006 г. в Аркадакском муниципальном районе зафиксировано рекордно высокое отрицательное сальдо миграций за последние годы — 211 чел., причём, как в городе, так и в сельской местности (см. таблицу 3.2.1., рисунок 3.2.1.).

Таблица 3.2.1.

Механический прирост (убыль) населения 
Аркадакского муниципального района

| Годы | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдо миграций, чел. | -58 | -127 | -190 | -76 | -64 | -211 |

-250

-200

-150

-100

-50

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

человек

миграционное сальдо

Рисунок 3.2.1. Механический прирост (убыль) населения Аркадакского муниципального района

Наиболее устойчивы поселения примыкающие к городу по магистральным дорогам: именно здесь находится большинство населённых пунктов, численность которых за последнее время изменилась незначительно, причем в большинстве за счет механического, а не естественного движения населения.

Население района многонационально (см. Том IV. Национальный состав). Преобладает русское население, доля его одна из наиболее значительных среди районов области. Однако различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности в районе за период 1989-2002 гг. привели к росту доли армян и татар, при стабилизации доли немцев и молдаван (см. таблицу 3.2.2).

Таблица 3.2.2.

Доля народов в населении района, 1989-2002 гг.

| Народ | Доля в населении города в 1989 г. | Доля в населении города в 2002 г. | Доля в сельском населении в 1989 г. | Доля в сельском населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русские | 95,4 | 95,3 | 91,4 | 92,0 |
| Казахи | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Украинцы | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| Татары | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Армяне | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,7 |
| Мордва | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Чуваши | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 1,4 |
| Белорусы | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Немцы | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Молдаване | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь живут в основном русские и украинцы — славянское православное население.

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа, сложившихся в последние десятилетие, изменений в динамике численности населения Аркадакского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2006 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения района производился по трем сценариям перспективного развития:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицу 3.3.1.).

Таблица 3.3.1.

Динамика показателей воспроизводства населения Аркадакского муниципального района, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий

| Показатели | 1990 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2015 г. (прогн.) | 2025 г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 10,9 | 8,6 | 8,1 | 10,3 | 9,0 |
| Смертность | 14,1 | 19,9 | 18,9 | 17,7 | 18,8 |
| Естественный прирост, убыль (−) | -3,2 | -11,3 | -10,8 | -7,4 | -9,8 |

Количество умерших, как и коэффициент смертности, на перспективные сроки рассчитывались с использованием нами повозрастных показателей смертности из таблиц смертности.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2007 г. позволило нам произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2025 г.

Произведенные расчеты перспективной численности населения потребовали определения числа еще не родившихся к исходному сроку детей. С этой целью производилось перемножение численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости. Последние приняты нами по данным на начало 2006 г. для Аркадакского муниципального района, хотя следует иметь в виду, что возрастные уровни рождаемости меняются во времени, что также желательно учитывать в перспективных расчетах населения. Результаты прогнозных расчетов количества женщин в разрезе пятилетних возрастных категорий детородного возраста и числа рожденных детей приведены в таблице 3.3.2., и наглядно свидетельствуют об ожидаемом систематическом улучшении ситуации по воспроизводству новых поколений людей в районе.

Таблица 3.3.2.

Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей на расчетные перспективные периоды, на начало года, Аркадакский район (оптимистический сценарий)

| Возрастные категории женщин детородного возраста, лет |  | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—49 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Численность женщин, чел. | 1132 | 979 | 790 | 978 | 2978 | 6857 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 55 | 98 | 60 | 26 | 36 | 275 |
| 2015 г. | Численность женщин, чел. | 677 | 756 | 1129 | 1060 | 2898 | 6520 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 23 | 58 | 146 | 59 | 69 | 355 |
| 2025 г. | Численность женщин, чел. | 770 | 767 | 774 | 790 | 3213 | 6314 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 25 | 59 | 100 | 44 | 77 | 305 |

Демографические показатели до 2015 г., свидетельствуют о «демографической яме», в которой окажется население страны и района в результате резкого снижения воспроизводства в 1993-2000 гг. Сокращение числа родившихся в этот период приведет к сокращению женщин в детородном возрасте. Уже к 2025 г. ситуация начнет выравниваться.

К 2025 г. даже при оптимистическом сценарии развития в Аркадакском муниципальном районе количество женщин детородного возраста сократится, и ухудшится их структура с позиций интенсивности деторождений — сократится доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20-30 лет. Увеличится доля женщин в старших детородных возрастах (35-49 лет). В результате, количество рожденных детей при данном сценарии развития увеличися к 2025 г. на 11% по сравнению с 2007 г. (305 против 275, соответственно).

Таблица 3.3.3.

Прогноз численности населения Аркадакского района, 
оптимистический сценарий

|  | Численность населения (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст, лет | 01.01.2007 г. | 01.01.2015 г. | 01.01.2025 г. |
| Всего | 28392 | 27710 | 28679 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| 0—4 | 1224 | 1575 | 1338 |
| 5—9 | 1241 | 1347 | 1559 |
| 10—14 | 1580 | 1395 | 1774 |
| 15—19 | 2204 | 1372 | 1559 |
| 20—24 | 1957 | 1593 | 1599 |
| 25—29 | 1636 | 2221 | 1552 |
| 30—34 | 1845 | 2094 | 1660 |
| 35—39 | 1908 | 1737 | 2252 |
| 40—44 | 1872 | 1897 | 2238 |
| 45—49 | 2171 | 1931 | 1835 |
| 50—54 | 2044 | 1784 | 1890 |
| 55—59 | 1989 | 1957 | 1868 |
| 60—64 | 1087 | 1782 | 1635 |
| 65—69 | 1962 | 1660 | 1644 |
| 70 и старше | 3672 | 3365 | 4275 |

Численность населения района будет расти, несмотря на отрицательные показатели естественного движения (которые существенно изменятся в сторону улучшения), вследствие положительного миграционного сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей района ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в районе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшением его благосостояния и т.д.

Таблица 3.3.4.

Расчет прогнозной численности населения Аркадакского муниципального района по трем сценариям, на начало года, тыс. чел.

| Год | Сценарии прогнозной численности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| 2007 | 28393 | 28393 | 28393 |
| 2015 | 23275 | 27277 | 27710 |
| 2025 | 19340 | 27802 | 28679 |

Как видно из таблиц инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к незначительному изменению численности населения.

Оптимистический сценарий развития характеризуется, ростом населения к 2025 г. при выходе из «демографической ямы», образовавшейся в результате кризисных 1993-2000 гг. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям видимо наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет оптимистический вариант.

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения района. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2007 по 2025 гг. вырастет удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 15,8% до 17,4%, а абсолютное число детей за указанный период возрастет в 1,1 раза (см. таблицы 3.3.5.).

Таблица 3.3.5.

Возрастная структура населения Аркадакского района, оптимистический сценарий на начало года (прогноз)

| Возрастные категории | 2007 г. |  | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 4486 | 15,8 | 4591 | 16,5 | 4983 | 17,4 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 16067 | 56,6 | 15282 | 55,1 | 15091 | 52,6 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 7839 | 27,6 | 7837 | 28,4 | 8605 | 30,0 |
| Всего | 28392 | 100,0 | 27710 | 100,0 | 28679 | 100,0 |

Одновременно, численность лиц в пенсионном возрасте к 2025 г. несколько увеличится с 27,6 до 30,0%. Но наблюдавшийся в последнее десятилетие рост доли лиц в трудоспособном возрасте сменится уменьшением.

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления 
демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Аркадакском муниципальном районе была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления региональной политики в вопросах демографической политики.

Анализ демографической ситуации показывает, что по сравнению с Россией и Саратовской областью Аркадакский муниципальный район является муниципальным образованием с невысокой долей городского населения. Тем самым, проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития МО. Для этой части населения исключительно важно развитие г. Аркадака как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг, и с которым существует удобное транспортное сообщение.

Аркадакский муниципальный район имеет невысокий демографический потенциал, что является одним из важнейших сдерживающих факторов его устойчивого развития.

В районе в последнее десятилетие сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. С середины 1990-х годов прошлого века идет уменьшение, как общей численности населения, так и сокращение населения в городской и сельской местности.

Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в районе совпадают с общей ситуацией в Саратовской области и стране в целом. Однако Аркадакский муниципальный район имеет худшие в Саратовской области современные показатели естественного воспроизводства населения. Происходит естественная убыль населения (-10,8‰) в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют 27,6‰).

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения (см. Том IV. Возрастная структура). В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения района.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является устойчивый рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории (см. Том IV. Возрастная структура).

Аркадакский муниципальный район имеет постоянный миграционный отток населения, что свидетельствует о его малой привлекательности для населения других регионов России и стран СНГ.

Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов. Этнический состав населения района однообразен и слабо дифференцирован по территории.

Резервы улучшения демографической ситуации в Аркадакском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, оптимизировать миграции, а также реализовать национальные и региональные социальные проекты в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Аркадакского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.».

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Аркадакского муниципального района, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения» на 2006-2008 гг.;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

  - «Здоровый ребенок»;

  - «Дети-сироты»;

  - «Дети-инвалиды»;

  - «Одаренные дети»;

  - «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

  - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области» (2006-2008 гг.);

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина» на 2006-2008 гг.;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области» на 2006-2008 гг., в том числе подпрограммы:

  - «Вакцинопрофилактика»;

  - «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

  - «Сахарный диабет»;

  - «Анти-ВИЧ/СПИД»;

  - «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»;

  - «Онкология»;

  - «Развитие психиатрической помощи населению области»;

  - «Профилактика и лечение наркологических расстройств»;

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2005-2008 гг.

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций 
её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на конец 2006 г. население Аркадакского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 16,1 тыс. чел. или 56,6% от общей его численности.

Численность занятых в 2006 г. составляла 5,7 тыс. чел. или 35,4% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. Прежде всего, уменьшилось число занятых в организациях района (см. таблицу 3.5.1.).

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях Аркадакского муниципального района несколько выше, чем по области в целом. Особенно резкое уменьшение затронуло сельские муниципальные образования (более чем в 3 раза за период с 1990 по 2006 гг.), где высока доля лиц, занятых в личных подсобных хозяйствах (см. Том IV. Занятость населения).

Таблица 3.5.1.

Динамика среднегодовой численности работающих в организациях, тыс. чел.

|  | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2006 г.в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 1195,0 | 908,3 | 881,5 | 828,6 | 814,1 | 780,6 | 761,8 | 64 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аркадакский | 10,9 | 8,2 | 7,1 | 6,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 52 |
| Балашовский | 10,6 | 5,6 | 4,6 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 3,2 | 30 |
| Екатериновский | 8,1 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 59 |
| Калининский | 13,3 | 12,8 | 11,5 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 8,4 | 63 |
| Романовский | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 59 |
| Ртищевский | 7,1 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 10 |
| Турковский | 6,3 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 48 |

Численность поставленных на учет безработных в Аркадакском муниципальном районе составляет в последние годы около 400 чел.

Удручающе выглядит положение дел в сфере сельскохозяйственной деятельности, здесь предложение мест работы покрывает чуть больше 10% их потребности.

Имеется несоответствие профессионально-квалификационного и половозрастного состава безработных и имеющихся вакансий.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2015 и 2025 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

В таблице 3.5.2. представлен прогноз численности трудоспособного населения Аркадакского муниципального района оптимистическому сценарию развития. Как наглядно демонстрирует таблица численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий двадцатилетний период сократится на 976 чел., или на 6,1%.

Однако необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения. К 2025 г. увеличится доля лиц в возрасте от 35 до 44 лет и составит 29,7% от всех трудоспособных.

Таблица 3.5.2.

Прогноз численности трудоспособного населения Аркадакского муниципального района, оптимистический сценарий, на начало года

| Возрастные категории | 2007 г. | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2007 г. | чел. | в % к 2007 г. |
| 16—19 | 1753 | 1098 | 62,6 | 1249 | 71,2 |
| 20—24 | 1957 | 1593 | 81,4 | 1599 | 81,7 |
| 25—29 | 1636 | 2221 | 135,7 | 1552 | 94,8 |
| 30—34 | 1845 | 2094 | 113,5 | 1660 | 90,0 |
| 35—39 | 1908 | 1737 | 91,0 | 2252 | 118,0 |
| 40—44 | 1872 | 1897 | 101,3 | 2238 | 119,5 |
| 45—49 | 2171 | 1931 | 88,9 | 1835 | 84,5 |
| 50—54 | 2044 | 1784 | 87,3 | 1890 | 92,5 |
| 55—59* | 881 | 927 | 105,2 | 816 | 92,6 |
| Всего | 16067 | 15282 | 95,1 | 15091 | 93,9 |

* — без женщин

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района позитивно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические 
направления в развитии труда и занятости населения

Аркадакский муниципальный район обладает невысоким трудовым потенциалом с пока еще положительной динамикой трудоспособного населения.

Экономическая активность населения Аркадакского муниципального района невысока, и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Район располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В Аркадакском муниципальном районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 1990-х гг. прошлого века), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (промышленности и сельском хозяйстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений (см. Том IV. Занятость населения).

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Аркадакском муниципальном районе сформировался контингент (около 0,4 тыс. чел.) безработного населения. Тем не менее, в настоящее время районный рынок труда характеризуется относительно невысоким показателем уровня регистрируемой безработицы.

Структура безработного населения характеризуется повышенной долей лиц молодых возрастов, значительная часть из них не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Значительная категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной «молодежной» и «женской» безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции стабилизации численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области» — специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.;

- Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области на 2006-2008 гг.», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области до 2010 г.», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 г.», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области, которая целенаправленна на рост занятости населения;

- Областная целевая программа «Развитие образования на 2006-2008 гг.», направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров.

3.7.	Общие выводы

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается замедление темпов естественной убыли населения (увеличение рождаемости и снижение смертности);

- происходит миграционный отток населения, главным образом молодых трудоспособных возрастов, в поисках мест приложения своего труда;

- усиливается процесс старения населения, особенно в сельской местности;

- имеется избыток трудовых ресурсов, вследствие снижения экономической активности трудоспособного населения, не задействованного по разным причинам в хозяйственном комплексе района.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. Поэтому есть основание полагать, что со временем демографическая ситуация, в частности естественный прирост, должны выправиться и достичь уровня, обеспечивающего для Аркадакского муниципального района хотя бы стабильное количество народонаселения.

На предстоящие 20-25 лет в части развития сельского расселения возможны следующие процессы:

Пессимистический вариант

С 1990-х годов началась реструктуризация хозяйствующих субъектов, обусловившая резкое уменьшение численности занятого населения, в результате сельские населенные пункты теряют функции бригадного и прифермских поселков. Все производство концентрируется в центральном поселении. Это приводит к концентрации и трудоспособного населения, которое «идет за хозяйством» в данное поселение. Численность населения в бывших бригадных и рядовых поселениях сокращается, закрываются детские сады, школы, в поселения не проводится газ — этим самым как бы подталкивая жителей к выезду из этих населенных мест.

Исходя из демографических предпосылок и существующих тенденций развития расселения в Аркадакском муниципальном районе, напрашиваются следующие выводы:

- будет происходить сокращение численности населения в связи с сокращением внешнего (по отношению к району) миграционного притока, который не сможет перекрывать естественную убыль населения. Естественная убыль, в свою очередь, будет возрастать в результате постарения населения;

- возрастет миграционный отток населения из сельской местности в другие районы и города области;

- будет происходить процесс дальнейшей концентрации населения в центры сельских поселений;

- в ближайшие десять лет может произойти сокращение числа сельских населенных пунктов групп людности до 50 чел.

То есть, пессимистический вариант развития событий не приемлем для Аркадакского муниципального района, поскольку он опасен: уменьшение разнообразия — «упрощение системы», наряду со снижением потенциала развития, неминуемо ведет к ее деградации.

Оптимистический вариант

Пережив период деструктуризации, сельское расселение сейчас относительно стабилизировалось. Теперь необходим следующий этап — укрепление структурных звеньев расселения, особенно низовых, а также центров зон сельского расселения — их экономической базы и транспортно-связующей роли для своих зон тяготения.

Численность сельского населения на перспективу по этому варианту определяется, как ориентировочная величина, которая со временем будет уточнена, когда новые экономические отношения на селе более четко проявятся в демографических, расселенческих (экистических) и социальных тенденциях.

Актуализируется проблема возрождения заброшенных и интенсивно деградирующих малых деревень, что обусловлено следующими причинами:

- это бывшие поселения — часть традиционной системы сельского расселения и были приурочены к наиболее удобным местам для создания и обработки сельхозугодий;

- они располагались в местах, наиболее благоприятных для проживания в долинах рек, у воды, в экологически наиболее оптимальных условиях;

- связанные с ними сельхозугодья обладают высоким потенциалом плодородия, как давно окультуренные и длительное время обрабатываемые земли.

На данной стадии возможно дать только перечень таких желательных для возрождения исчезнувших и исчезающих деревень (с. Братское, дер. Хоприк и др.). Однако, их восстановление — не самоцель, а звено в новых формах хозяйственных отношений. В связи с этим, не рассматривается проектное количество сельских населенных пунктов.

Сложившаяся система расселения определяет конструкцию экономического каркаса территории. Его пространственное развитие сложено хорошо развитой сетью автомобильных дорог, связывающих экономический узел каркаса с центрами местных систем расселения, которые должны сосредоточить на своей территории основной промышленный, культурный, административный потенциалы района. Каркас проходит по основным транспортным коммуникациям, выходящих в смежные районы.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов, связанных с общением с жителями других населенных пунктов. Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень качества жизни населения. Иначе у сельских поселений не будет действенного стимула для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового.

- Оценка производственного потенциала

4.1.	Общий анализ состояния экономики

Аркадакский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрного типа. Валовая продукция сельского хозяйства (1451 млн. руб. в 2006 г.) в 13,5 раз превосходит объем промышленного производства (107 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области напротив валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло в районе 284 ед. Количество предприятий в районе незначительно увеличилось по сравнению с 2005 г., однако за 6 лет количество предприятий сократилось почти на 15%.

Распределение предприятий по отраслям экономики отражено на рисунке 4.1.1.

Рисунок 4.1.4. Распределение предприятий Аркадакского муниципального района по отраслям промышленности, 2005 г.

Индекс промышленного производства района в 2005 г. по отношению к 2004 г. составил 157%, в то время как в целом по области — 110,0%. В следующем 2006 г. индекс промышленного производства Аркадакского муниципального района сократился и составил уже 121,7% (по Саратовской области — 106,5%). Индекс физического объема в 2007 г. Составил 139,4%, а объем отгруженных товаров возрос до 200 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал района за период с 2000 по 2006 гг. возросли почти в 5 раз, в то время как по области в целом — в 3,4 раза. Положение Аркадакского муниципального района по данному показателю наглядно демонстрирует рисунок 4.1.2.

Рисунок 4.1.2. Динамика инвестиций в основной капитал по Аркадакскому муниципальному району в сравнении с Россией и Саратовской областью, в % к предыдущему году.

Объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. снизился на треть и составил немногим более 63 млн. руб.

Основные инвестиции были направлены в транспортный комплекс (69%) — рост на 38%. Значительная доля инвестиций направлена в промышленность (почти 11 млн. руб.). Однако по сравнению с 2005 г. она сократилась почти в 5 раз. Значительно увеличился размер инвестиций, направляемых на социальное и культурно-бытовое обслуживание — в сравнении с 2005 г. этот показатель в 2006 г. возрос почти в 6 раз и составил 3 млн. руб. Наглядно объем и структуру инвестиций отражает рисунок 4.1.3.

Рисунок 4.1.3. Объем и отраслевая структура инвестиций в экономику (основной капитал) Аркадакского муниципального района, млн. руб.

Аркадакское муниципальное образование принимает участие в реализации федеральных и областных целевых программ. Данный муниципальный район является дотационным. В 2007 г. более половины поступлений доходов бюджета района составили привлеченные средства (68%): среди них, субвенции образовательным учреждениям (36%), выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (32%).

Кроме того, доходную часть бюджета формируют местные источники. Из них, основной бюджетообразующий источник — налоги на доходы. В 2006 г. эта статья доходов составила 24,2 млн. руб., в сравнении с 2004 г. показатель сократился почти вдвое.

Рисунок 4.1.4. Структура налоговой составляющей собственных доходов бюджета в 2007 г., %

Крупными налогоплательщиками являются Ртищевское отделение Юго-Восточной железной дороги (свыше 5 млн. руб.) и Путевая машинная станция №153 (свыше 6 млн. руб.).

Неналоговые поступления в 2006 г. составили 6,7 млн. руб., за 2 года увеличились почти в 5 раз.

В целом за 4 года доходная часть бюджета увеличилась вдвое: с 55 млн. руб. в 2002 г. до 113,9 млн. руб. в 2006 г.

Статья расходов также увеличилась за 4 года в 2 раза. В статье расходов велика доля образования — более 66 млн. руб. Структура расходов представлена на рисунке 4.1.5.

Рисунок 4.1.5. Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района по статье расходов за 2006 г., %

Хозяйственный комплекс Аркадакского муниципального района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности географического положения и агроклиматического потенциала территории.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Полноценным из его составляющих в Аркадакском муниципальном районе является только сельское хозяйство. В районе имеются 3 месторождения строительного песка — общим объемом 2905 тыс. м3. В настоящее время разработано только одно месторождение, запасы которого составляют 399 тыс. м3, но добыча имеет ограниченные и преимущественно местного значения возможности. Кроме того, на территории района имеются неразработанные месторождения суглинка — 499 тыс. м3, глины керамзитовой — 7517 тыс. м3, охры — 134,4 тыс. т. Лесное хозяйство также имеет определенную базу для развития (три лесничества).

  - вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — не является основным в хозяйственном комплексе района, выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса района, и уступает им по стоимости произведенной продукции.

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Экономика Аркадакского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

Основу экономики района составляют средние предприятия разных форм собственности. Кроме того, на территории района функционируют предприятия малого бизнеса. Численность занятых на малых предприятиях в 2006 году составила 2110 человек, что составляет 12% от общей численности трудоспособного населения района.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание сети бизнес–центров, бизнес–инкубаторов на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

4.2.	Промышленность

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Аркадакского муниципального района и представлена несколькими предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности. На территории района функционирует несколько средних предприятий. К их числу относятся ОАО «Аркадакхлебопродукт», ООО «Аркадакский Спиртзавод», ОАО «Аркадакконсервмолоко», ЗАО «Ремтехпред», ГУП «Аркадакская типография», ООО «Аркадакские тепловые сети», МУП «Водоканал» и др. Отрасль в целом находится в сложном положении из-за отсутствия собственных инвестиционных средств, а также слабости снабженческо-сбытовой кооперации. Кроме того, среди факторов, сдерживающих наращивание выпуска промышленной продукции необходимо указать повышение тарифов на энергоносители, рост цен на сырье и материалы, а также высокий уровень износа основных фондов – в промышленности износ основных фондов составляет 55% и более.

Общий объем промышленной продукции в районе в 2006 г. составил 106 млн. руб., причем в сравнении с 2005 г. этот показатель вырос на 20%.

Структура производства пищевых продуктов в 2006 г. представлена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| Вид продукции | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Мука всех сортов, т | 10532 | 13700 |
| Цельномолочная продукция, т | 116 | 121 |
| Сыр, т | 1 | 3 |
| Сухие молококонсервы, т | 1095 | 1150 |
| Масло животное, т | - | 5 |
| Хлебобулочные изделия, т | 185,2 | 220 |
| Углекислота, т | 305 | 380 |
| Спирт сырец, тыс. дал. | 449 | 510 |

Сравнивая производство основных видов промышленных продуктов за 2005 и 2006 гг., можно отметить рост производства муки на 30%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 18%, сыра в 3 раза. В 2006 г. возобновилось производство масла животного и составило 5 т. Кроме того, в 2006 г. Аркадакском районе увеличилось производства спирта сырца на 13%, до 510 тыс. дал.

Основные характеристики ведущих промышленных предприятий Аркадакского муниципального района приводятся в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Показатели функционирования крупнейших предприятий Аркадакского муниципального района, 2006 г.

| № п/п | Полное наименование предприятий и организаций | Числен-ность работа-ющих | Основной ассортимент выпускаемой продукции, услуг | Коэффициент износа основных фондов, % | Коэффициент использования основных фондов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Аркадакхлебпродукт» | 31 | мука | 65,0 | 12,0 |
| 2 | ЗАО «Ремтехпред» | 39 | ремонт | 59,0 | 30,0 |
| 3 | ООО «Аркадакский Спиртзавод» | 190 | спирт, углекислота | 68,0 | 83,6 |
| 4 | ГУП «Аркадакская типография» | 6 | бланочная продукция | 62,0 | 25,0 |
| 5 | ООО «Аркадакские тепловые сети» | 102 | выработка теплоэнергии | 20,0 | 60,0 |
| 6 | МУП «Водоканал» | 56 | водоснабжение, водоотведение | 40,0 | 32,0 |

Число занятых в промышленности в 2006 г. составило 556 чел., почти столько же, что и в 2000 г.

Проведенный анализ производственного сектора экономики Аркадакского муниципального района позволяет сделать следующие выводы.

- За годы советской модели хозяйствования здесь сложился территориально-производственный комплекс, включающий предприятия агропромышленной, транспортной и перерабатывающей специализации.

- Для промышленного производства на современном этапе характерна тенденция незначительного роста объемов некоторых видов продукции.

- Для территориальной организации промышленного производства свойственна высокая степень концентрации и централизации производства в административном центре района – городе Аркадаке.

- Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

  - быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.;

  - устаревшая технико-технологическая база;

  - дефицит квалифицированных кадров.

- Для промышленного производства характерен невысокий уровень использования производственных мощностей.

- Отличительной особенностью промышленности Аркадакского района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе является развитие пищевой и перерабатывающей отраслей, как конкурентоспособных на региональном и федеральном рынках. В связи с развитием сельского хозяйства, восстановлением и расширением сырьевой базы этот кластер получит ускоренное развитие.

Основные стратегические направления развития промышленного комплекса Аркадакского муниципального района и механизмы их реализации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Аркадакском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

  - Программа социально-экономического развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.);

  - Основные направления развития промышленности в Саратовской области на 2006–2008 годы;

  - Областная целевая программа «Энергоэффективность Саратовской области на 2006–2010 годы»;

  - Схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 году на дальнесрочную перспективу;

  - Концепция инвестиционной программы объединенного муниципального образования Аркадакского района Саратовской области на период 2005-2009 гг.;

  - Программы социально-экономического развития муниципального образования Аркадакского района на отдельные годы.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Аркадакского муниципального района включает кластер пищевой промышленности.

Базовые территории кластера могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластеров неизбежно влечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента и т.д.

Основные структурные элементы пищевого кластера

Корневые элементы:

- ОАО «Аркадакхлебопродукт» — мука, хлебобулочные изделия;

- ОАО «Аркадакконсервмолоко» — сухое молоко, сыр, цельномолочная продукция;

- ООО «Аркадакский Спиртзавод» — спирт, углекислота.

Дополнительные элементы:

  - ПУ №50 - подготовка кадров для данного кластера;

  - Балашовская опытная станция;

  - ЗАО «Элеваторхолдинг»;

  - ООО «ПриХопёрский элеватор»;

  - частные предприниматели Аркадакского муниципального района, занимающиеся выпуском хлеба, молока и других пищевых продуктов.

Данный кластер является основным и традиционным для Аркадакского муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как мука и молочная продукция) были заложены еще первыми поселенцами. Кроме того, район обладает достаточно плодородными землями – черноземами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть все условия (диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, квалифицированная рабочая сила и система ее воспроизводства), что делает его главной «точкой роста» объединенного муниципального образования. Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Как представляется, в районе имеются возможности для формирования конкурентоспособного и динамичного кластера пищевой промышленности.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в пищевой промышленности, в промышленности строительных материалов, легкой промышленности. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Аркадакской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики. В районе есть возможности для развития деревообрабатывающей промышленности на базе существующих лесничеств, которые кроме лесозаготовок могут производить пиломатериалы. Кроме того, на базе существующих месторождений песка, глины, суглинка возможна организация кирпично-керамического производства.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла (пищевая промышленность, промышленность строительных материалов).

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3.	Аграрный сектор

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Аркадакского муниципального района.

Земельный фонд района составляет 170 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 95,6%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 77% всей земельной площади района и 80,5% сельхозугодий. Значительные площади — 18,6% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Основные сельскохозяйственные производители существенно различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и по структуре принадлежащих им сельскохозяйственных угодий (см. таблицу 4.3.1.).

Таблица 4.3.1.

Структура сельскохозяйственных угодий Аркадакского района на 01.01.2006 г.*

|  |  | с/х угодья, всего | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашня | кормовые угодья |
| Всего с/х угодий | га | 162260,6 | 130556,9 | 30132,1 |
|  | % | 100 | 80,5 | 18,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Земли с/х организаций | га | 95858,0 | 74111,0 | 21541,0 |
|  | % | 100 | 77,3 | 22,5 |
| 2. Земли крестьянских хозяйств | га | 61847,0 | 53819,0 | 7389,0 |
|  | % | 100 | 87,0 | 12,0 |
| 3. Земли в личном пользовании граждан | га | 4555,6 | 2626,9 | 1202,1 |
|  | % | 100 | 57,7 | 26,4 |

Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 87% сельхозугодий приходится на пашню и лишь 12% — на естественные кормовые угодья. В личных подсобных хозяйствах так же высока доля пашни (57,5%), при значительной доле (26,4%) пастбищ и сенокосов. Последние имеют статус земель граждан для выпаса и сенокосов. Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются хозяйства населения и с/х организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают большую часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.2.).

Таблица 4.3.2.

Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности

|  | 2003 г. |  | 2004 г. |  | 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| С/х организации | 174,3 | 18,4 | 188,1 | 13,5 | 160,4 | 12,5 |
| Хозяйства населения | 567,0 | 59,8 | 845,0 | 67,8 | 947,4 | 74,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 206,7 | 21,8 | 233,1 | 18,7 | 172,3 | 13,5 |
| Всего по району | 948,1 | 100,0 | 1246,0 | 100,0 | 1280,2 | 100,0 |

Более 70% объема производства продукции сельского хозяйства приходится на долю хозяйств населения. Позиции крестьянских (фермерских) хозяйств и с/х организаций систематически ослабевают.

Произошли в последние годы существенные сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района. Во всех категориях хозяйств имели место заметные колебания удельного веса продукции растениеводства и животноводства. Повышенным удельным весом животноводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 66,5% в 2005 г. (см. таблицу 4.3.3.).

Таблица 4.3.3.

Динамика структуры сельского хозяйства по категориям хозяйств, %

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
| - растениеводство | 78,5 | 89,2 | 89,1 |
| - животноводство | 21,5 | 10,8 | 10,9 |
| Хозяйства населения |  |  |  |
| - растениеводство | 37,8 | 33,1 | 33,5 |
| - животноводство | 62,2 | 66,9 | 66,5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |
| - растениеводство | 94,9 | 95,4 | 89,9 |
| - животноводство | 5,1 | 4,6 | 10,1 |

Наиболее неблагоприятной в этом отношении структурой отрасли характеризуются КФХ, животноводческая продукция в которых в 2005 г. составляла 10,1%.

Из ведущих производственную деятельность по данным на начало 2006 года крестьянских (фермерских) хозяйств большинство специализировались на возделывании земледельческих культур, только некоторые – сочетали растениеводство с животноводством, и ни одно хозяйство не имело чисто животноводческую специализацию.

4.3.1.	Растениеводство

Природные условия Аркадакского муниципального района по многим своим элементам благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса, не случайным является организация здесь в начале XX в. земством Балашовского опытного поля (ныне станция). По сравнению с общеобластными показателями в Аркадакском муниципальном районе пониженная доля зерновых (59,0% в 2006 г. против 67% по области в целом) и повышенная — по картофелю и овощебахчевым культурам (4,2% и 1,7% соответственно) и кормовым культурам (соответственно 13,3 и 10,3%).

Таблица 4.3.1.1.

Структура посевных площадей Аркадакского муниципального района, 
все категории хозяйств

|  |  | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 95,8 | 92,6 | 95,3 | 86,4 | 86,0 | 95,5 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | 56,1 | 56,0 | 57,1 | 52,4 | 53,5 | 56,3 |
|  | % | 58,6 | 60,5 | 59,5 | 60,7 | 62,2 | 59,0 |
| Технические | тыс. га | 15,6 | 15,7 | 17,8 | 15,4 | 16,6 | 22,4 |
|  | % | 16,3 | 17,0 | 18,7 | 17,8 | 19,3 | 23,5 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | % | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| Кормовые | тыс. га | 21,2 | 18,0 | 17,6 | 14,6 | 12,0 | 12,7 |
|  | % | 22,1 | 19,4 | 18,5 | 16,9 | 13,9 | 13,3 |

Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Аркадакского муниципального района, все категории хозяйств, %

Сложившаяся структура посевных площадей свидетельствует о более высокой степени интенсивности растениеводства района в сравнении с другими районами области, что в значительной степени определяется специализацией многих из хозяйств Аркадакского муниципального района на картофелеводстве и свекловодстве. Из негативных сдвигов в структуре посевных площадей района следует отметить почти двукратное уменьшение за период с 2001 по 2006 гг. площади посева и удельного веса в общей посевной площади кормовых культур.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые (60,1%-67% в 2007 г.) и технические (26,2%-25,5%) культуры, характеризующиеся высоким уровнем механизации и малой трудоемкостью производственных процессов (см. таблицу 4.3.1.2., рисунок 4.3.1.2.).

Таблица 4.3.1.2.

Структура посевных площадей по категориям хозяйств

|  |  | 2004 г. |  |  | 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ | с/х организации | хоз-ва населения | КФХ |
| Всего, | га | 46963 | 3950 | 35517 | 48346 | 3997 | 39116 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | га | 27993 | - | 24441 | 29084 | - | 26192 |
|  | % | 59,6 | - | 69,0 | 60,1 | - | 67,0 |
| Технические | га | 7030 | - | 8370 | 12676 | - | 9986 |
|  | % | 15,0 | - | 23,6 | 26,2 | - | 25,5 |
| Картофель | га | - | 3600 | - | - | 3597 | - |
|  | % | - | 91,0 | - | - | 90,0 | - |
| Овощи и бахчи | га | - | 350 | - | - | 400 | - |
|  | % | - | 9,0 | - | - | 10,0 | - |
| Кормовые | га | 11911 | - | 2689 | 6586 | - | 2938 |
|  | % | 25,4 | - | 7,4 | 13,7 | - | 7,5 |

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей Аркадакского района по категориям хозяйств, 2007 г.

Зерновые культуры. В структуре растениеводства Аркадакского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет зерновое производство. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 57,1 тыс. га в 2003 г. до 55,3 тыс. га в 2007 г.

Таблица 4.3.1.3.

Структура посевных площадей зерновых культур

|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | тыс. га | 57,1 | 52,4 | 53,5 | 56,3 | 55,3 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Озимые | тыс. га | 15,4 | 18,0 | 22,8 | 20,7 | 23,2 |
|  | % | 27,0 | 34,3 | 42,6 | 36,8 | 42,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - пшеница | тыс. га | 10,2 | 13,1 | 17,5 | 15,2 | 16,5 |
|  | % | 18,0 | 25,0 | 32,7 | 27,0 | 30,0 |
| - рожь | тыс. га | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 6,7 |
|  | % | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 12,1 |
| Яровые | тыс. га | 41,7 | 34,4 | 30,7 | 35,6 | 32,0 |
|  | % | 73,0 | 65,6 | 57,4 | 63,2 | 58,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - пшеница | тыс. га | 11,0 | 12,3 | 13,8 | 15,2 | 13,7 |
|  | % | 19,2 | 23,5 | 25,8 | 27,0 | 25,0 |
| -ячмень | тыс. га | 9,3 | 8,6 | 6,0 | 8,0 | 6,1 |
|  | % | 16,3 | 16,4 | 11,2 | 14,2 | 11,0 |

Более половины всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры. При этом площадь под ними резко колеблется по годам. Так, если в 2004 г. они занимали 65,6% всех посевов зерновых, то в 2005 г. — уже 57,4% (см. таблицу 4.3.1.3.). Столь резкие перепады объясняются климатической неустойчивостью и гибелью озимых в отдельные годы.

Озимые культура в районе представлены пшеницей и рожью. При этом, посевы озимой ржи уступают соответствующим показателям озимой пшеницы.

В структуре яровых зерновых так же доминируют посевы пшеницы, на долю которой ежегодно приходится около 1/4 всей посевной площади зерновых в районе.

Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Среди них выделяются просо — самая засухоустойчивая из зерновых культура. В 2006 г. под ней было занято 3,7 тыс. га или 6,5% всех посевных площадей под зерновыми в районе. Около 4,4 тыс. га составила площадь посева овса, 3,0 тыс. га — гречихи, а занимавшие в этом же году 1,1 тыс. га зернобобовые культуры были представлены горохом, викой и др.

Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур района занимают пшеница и ячмень. На них приходится около 2/3 посева зерновых и валового их сбора (см. таблицу 4.3.1.4., рисунок 4.3.1.3-4.).

Таблица 4.3.1.4.

Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Аркадакском муниципальном районе, по всем категориям хозяйств, 2006 г.

|  | Посевные площади, га | Валовой сбор, т | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего озимых | 20757 | 41699 | 20,0 |
| - озимая пшеница | 15179 | 30978 | 20,4 |
| - озимая рожь | 5578 | 10721 | 19,2 |
| Всего яровых | 35577 | 46288 | 13,0 |
| - яр. пшеница | 15184 | 21304 | 14,2 |
| - яр. ячмень | 8043 | 11449 | 14,2 |
| - овес | 4424 | 7289 | 16,5 |
| - просо | 3685 | 3676 | 10,3 |
| - кукуруза на зерно | 103 | 350 | 34,0 |
| - гречиха | 3006 | 2220 | 8,1 |
| - зернобобовые | 1132 | 1086 | 9,9 |
| в т.ч.:- горох | 557 | 450 | 8,1 |
| в т.ч.:- вика | 150 | 140 | 9,3 |
| В т.ч :-чечевица | 365 | 446 | 13,7 |
| Всего | 56334 | 89073 | 16,0 |

Рисунок 4.3.1.3. Структура посевных площадей зерновых культур,
 2006 г., %

Рисунок 4.3.1.4. Структура валового сбора зерновых культур, 2006 г., %

Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в хозяйствах крупных сельских производителей — в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения (см. таблицу 4.3.1.5.).

Таблица 4.3.1.5.

Производство зерновых культур по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  | Все категории хозяйств |  | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| Всего | 779,8 | 890,7 | 421,4 | 469,3 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Пшеница |  |  |  |  |
| - озимая | 295,3 | 309,8 | 103,6 | 206,2 |
| - яровая | 203,5 | 213,0 | 95,7 | 117,3 |
| Рожь озимая | 67,2 | 107,2 | 58,0 | 49,2 |
| Ячмень яровой | 68,6 | 114,5 | 52,2 | 62,3 |
| Овес | 71,2 | 73,0 | 48,0 | 25,0 |
| Кукуруза на зерно | 4,1 | 3,5 | 3,5 | - |
| Просо | 34,0 | 36,7 | 34,7 | 2,0 |
| Гречиха | 17,5 | 22,2 | 17,0 | 5,2 |
| Зернобобовые | 18,4 | 10,8 | 8,7 | 2,1 |
| - горох | 0,9 | 4,5 | 4,5 | - |
| - вика | 5,4 | 1,4 | 1,4 | - |
| -чечевица | 12,0 | 4,4 | 2,2 | 2,2 |

Во многих из крестьянских хозяйств района характерно фактически монокультурное производство зерновых. В то же время для с/х предприятий характерен широкий спектр возделываемых зерновых.

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

Технические культуры занимают высокий удельный вес в структуре посевных площадей Аркадакского муниципального района. Этот показатель превосходит соответствующую величину по Саратовской области в целом. Так, в 2005 году доля технических культур в посевной площади района достигала уровня — 19,3%, в то время как по области в среднем он составлял 16,7% (см. таблицу 4.3.1.6.).

Таблица 4.3.1.6.

Динамика удельного веса технических культур в посевной площади Аркадакского муниципального района, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 13,2 | 11,8 | 12,4 | 15,2 | 12,7 | 16,7 |
| Аркадакский район | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 18,7 | 17,8 | 19,3 |

По удельному весу технических культур (более 23% в 2006 г.) в общих посевных площадях Аркадакский район занимает высокое место среди районов области. Такого рода «засилие» технических культур в посевах района носит в основном конъюнктурный характер и определяется высокой степенью товарности, прежде всего, подсолнечника, востребованного в настоящее время на мировом рынке.

О значимой позиции технических культур в растениеводстве района свидетельствует и видовой спектр их возделывания. Они представлены не только группой масличных культур, среди которых доминирует подсолнечник, но и сахарной свеклой и горчицей. В 2006 г. на подсолнечник приходилось 83,2% от общей площади посева всех технических культур района.

Таблица 4.3.1.7.

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность технических культур, 2006 г.

|  | Посевная площадь, га | Валовой сбор, т | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| - подсолнечник | 18687 | 19031 | 10,2 |
| - сахарная свекла | 3440 | 83912 | 243,9 |
| - горчица | 302 | 91 | 3,0 |

Урожайность подсолнечника в районе довольно высокая (10,2 ц/га в 2006 г.) — это в 1,2 раза выше чем по Саратовской области. Эта культура одна из наиболее рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает прекрасный корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

Как и зерновые культуры, подсолнечник не возделывается в товарных масштабах в хозяйствах населения. Подсолнечник возделывается в подавляющем большинстве сельскохозяйственных предприятий Аркадакского района. Около 60% в 2006 г. его посевов было представлено в сельскохозяйственных организациях и 40% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Под посевы сахарной свеклы отводится ежегодно около 15% площади технических культур района (см. таблицу 4.3.1.8.).

Таблица 4.3.1.8.

Посевная площадь, валовой сбор и урожайность сахарной свеклы

| Год | Посевная площадь, га | Валовой сбор, тыс. т | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 3000 | 63,5 | 211,7 |
| 2004 | 2500 | 50,0 | 206,6 |
| 2005 | 2019 | 36,3 | 179,9 |
| 2006 | 3440 | 83,9 | 243,9 |

Урожайность сахарной свеклы в Аркадакском муниципальном районе одна из самых высоких среди районов Саратовской области, вследствие чего, наряду с подсолнечником, эта культура здесь наиболее рентабельна и перспективна.

Как и подсолнечник, сахарная свекла не возделывается в хозяйствах населения. Около 69% в 2006 г. ее посевов было представлено в сельскохозяйственных организациях и 31% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Весьма важное место в структуре растениеводства и сельского хозяйства района в целом занимает овощеводство. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю ежегодно приходится 4,6% всех посевных площадей района, что почти в 3 раза превышает соответствующий показатель по области в целом (см. таблицу 4.3.1.9.).

Таблица 4.3.1.9.

Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади, % (все категории хозяйств)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Аркадакский район | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| Валовой сбор, тыс. т |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 587,1 | 469 | 442 | 593 | 608 | 606 |
| - овощи открытого типа | 168,5 | 160 | 193 | 209 | 296 | 304 |
| Аркадакский район |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 37,8 | 37,9 | 37,8 | 37,8 | 54,3 | 57,5 |
| - овощи открытого типа | 3,4 | 3,5 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 2,7 |

О месте Аркадакского района в производстве картофеля свидетельствует то, что на его долю в последние годы приходится 54-57% валового их производства в Саратовской области в целом. Доля района в областном производстве овощей составляет почти 3%. Столь высокий удельный вес Аркадакского района в производстве овощей и картофеля определяется агроклиматическим потенциалом его территории.

Важно отметить и то, что объем производства картофеля в последние годы значительно вырос. В 2005 г. собрано 57,5 тыс. т. картофеля против 37,8 тыс. т в 2002 г.. В 2006 г. производство картофеля составило — 57,6 тыс. т, при урожайности 160 ц/га (см. таблицу 4.3.1.10.).

Таблица 4.3.1.10.

Основные показатели возделывания картофеля, овощей и бахчевых в Аркадакском муниципальном районе, 2006 г. (все категории хозяйств)

|  | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Овощи открытого типа | 300 | 30,0 | 100,0 |
| Бахчевые | 100 | 10,0 | 100,0 |
| Картофель | 3600 | 576,1 | 160,0 |
| Всего овощебахчевые и картофель | 4000 | 616,1 | 154,0 |

Аркадакский муниципальный район относится к районам области с невысокой концентрацией многолетних насаждений. Среди плодовых культур особенно выделяются насаждения яблони, широко распространены вишня, слива и относительно слабо груша, ввиду подверженности вымерзанию. Из ягодников наиболее распространены насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др. Доминирующее положение в площади многолетних насаждений (100%) и валовом сборе их продукции (100%) занимают хозяйства населения (см. таблицу 4.3.1.11.).

Таблица 4.3.1.11.

Основные показатели возделывания многолетних насаждений в Аркадакском муниципальном районе, 2006 г.

|  | Площадь, га | Валовой сбор, тыс. ц |  | Урожайность, ц/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Всего | 156 | 6,2 | 5,0 | 30,1 | 35,9 |

В структуре посевных площадей Аркадакского муниципального района неоправданно скромное место занимают кормовые культуры — всего 9,5 тыс. га или 10,4% от общей посевной площади. Это чуть выше, чем в целом по Саратовской области — 9,7% в 2007 г. (см. таблицу 4.3.1.12.).

Таблица 4.3.1.12.

Динамика посевных площадей кормовых культур

|  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 669,7 | 603,9 | 552,6 | 449,3 | 363,7 | 337,6 |
| - % от всех посевных площадей | 17,5 | 16,2 | 14,9 | 12,3 | 10,3 | 9,7 |
| Аркадакский район |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 17,7 | 17,6 | 14,6 | 12,0 | 12,7 | 9,5 |
| - % от всех посевных площадей | 19,4 | 18,5 | 16,9 | 13,9 | 13,3 | 10,4 |

Столь резкое уменьшение посевных площадей кормовых культур и их доли происходит в основном за счет сельскохозяйственных организаций.

4.3.2.	Животноводство

По стоимости произведенной продукции животноводство в Аркадакском муниципальном районе примерно равно растениеводству и играет весьма важную роль. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство.

Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела несущественные изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

Таблица 4.3.2.1.

Динамика поголовья скота в Аркадакском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 17,8 | 17,5 | 17,0 | 17,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - коровы | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 8,7 |
| Свиньи | 9,4 | 8,5 | 8,4 | 11,2 |
| Овцы и козы | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 6,9 |
| Лошади | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Так, за период с 2004 по 2007 гг. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4%, овец и свиней возрасло в 1,3-1,2 раза, а коров — на 6%.

За последние годы доля категорий хозяйств по поголовью отдельных видов сельскохозяйственных животных существенно не изменилась (см. рисунок 4.3.2.1-2.).

Рисунок 4.3.2.1. Удельный вес категорий хозяйств в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2004 г., %

Рисунок 4.3.2.2. Удельный вес категорий хозяйств в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2007 г., %

За указанные годы произошли определенные сдвиги в структуре животноводства, как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так и по району в целом (см. рисунок 4.3.2.3.).

Для сопоставления поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных абсолютные их величины были переведены в условные головы по соответствующим коэффициентам.

Во всех категориях хозяйств района доминирующее положение занимает крупный рогатый скот, на его долю приходится 3/4 всего поголовья сельскохозяйственных животных в условных головах. В сельскохозяйственных организациях его удельный вес составляет 77%, в хозяйствах населения и КФХ – 72,6% и 80% соответственно.

Для КФХ ( в сравнении с другими категориями) отличительной особенностью структуры животноводства является повышенная доля свиноводства. Характерной особенностью животноводства района является крайне резко выраженная дифференциация хозяйств по поголовью отдельных видов сельскохозяйственных животных. Наиболее наглядно это проявляется в КФХ.

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и тем более оптимальной. Хозяйства населения, занимающие одно из лидирующих положение по поголовью всех видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего возрождения и эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия, отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось резким уменьшением объема производства большинства видов животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.2.).

2004 г.					2007 г.

Все категории хозяйств

Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

Крестьянские фермерские хозяйства

Рисунок 4.3.2.3. Структура животноводства (в условных головах) по категориям хозяйств, %

Таблица 4.3.2.2.

Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции, все категории хозяйств

| Годы | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 272 | 130 | 137 | 130 | 134 | 129 | 47,4 |
| - молоко, тыс. т | 1 437 | 836 | 851 | 864 | 868 | 871 | 60,6 |
| - яйца, млн. шт. | 946 | 826 | 858 | 831 | 808 | 810 | 85,6 |
| Аркадакский район |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 7,3 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 4,5 | 61,6 |
| - молоко, тыс. т | 39,5 | 21,2 | 23,6 | 26,7 | 33,7 | 34,8 | 88,1 |
| - яйца, млн. шт. | 12,5 | 12,2 | 22,7 | 20,4 | 33,2 | 30,2 | 242,1 |
| Аркадакский район в % от Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 129,6 |
| - молоко, тыс. т | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 148,1 |
| - яйца, млн. шт. | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 2,4 | 4,1 | 3,7 | 284,6 |

При этом масштабы обвального сокращения производства мяса в Аркадакском районе в 1990-е годы намного превзошли соответствующие показатели по области в целом (в 2,7 и 2,0 раза, соответственно). Затем ситуация в районе стала выправляться, и по отношению к областной сменилась на противоположную. Так, если объем производства мяса в 2005 г. в Саратовской области составлял 47,4% от уровня 1990 г., то в Аркадакском районе — 61,6%.

Доля Аркадакского района в областном производстве мяса увеличилась с 2,7% в 1990 г. до 3,5% в 2005 г., молока — соответственно с 2,7% до 4,0%, а в производстве яиц позиции района поднялись до 3,7% против 1,3% в 1990 г.

Важно подчеркнуть и то, что валовой объем производства яиц и мяса в последние годы практически не растет, как и удельный вес района по данным видам продукции в общеобластном производстве. В то же время район обладает необходимым потенциалом для изменения ситуации в этом отношении в лучшую сторону.

Существенные сдвиги наблюдаются и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции. Однако четко выраженной тенденции этих сдвигов в последние годы не просматривается (см. таблицу 4.3.2.3., рисунок 4.3.2.4.).

Таблица 4.3.2.3.

Производство основных видов продукции животноводства отдельными категориями хозяйств Аркадакского муниципального района, тыс. т

| Виды продукции | 2006 г. |
| --- | --- |
| Мясо, в живом весе, всего | 2,5 |
| в т.ч. |  |
| - с/х организации | 0,1 |
| - хозяйства населения | 2,3 |
| - КФХ | 0,1 |
| Молоко, всего | 36,0 |
| в т.ч. |  |
| - с/х организации | 1,5 |
| - хозяйства населения | 33,0 |
| - КФХ | 1,5 |
| Яйца, млн. шт. | 13,2 |
| в т.ч. |  |
| - с/х организации | 0 |
| - хозяйства населения | 13,1 |
| - КФХ | 0,1 |
| Шерсть, тонн | 20 |
| в т.ч. |  |
| - с/х организации | 0 |
| - хозяйства населения | 20 |
| - КФХ | 0 |

Рисунок 4.3.2.4. Удельный вес категорий хозяйств в производстве отдельных видов продукции животноводства (2006 г.), %

По основным показателям продуктивности животноводства Аркадакский район уступает соответствующим показателям по области в целом.

4.3.3.	Прогноз потенциальных возможностей развития сельского хозяйства

Основной профиль Аркадакского муниципального района определяется как агропромышленный, и сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории. Это вызвано следующими причинами:

- Аркадакский район расположен в Балашовской зоне урбанизации, и в соответствии с выбранной стратегией ориентируется на обслуживание ее потребительского рынка. Одним из направлений этого обслуживания является продовольственное.

- Большая часть территории района являются благоприятной для выращивания многих видов сельхозпродукции; при этом в районе традиционно ведется производство многих пищевых продуктов, имеются соответствующие мощности и кадры.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях практически еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Аркадакского муниципального района следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- эффективное использование научно-производственного потенциала Балашовской опытной станции;

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в районе;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

- размер фасовки;

- длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

- упаковка;

- торговая марка;

- контроль качества;

- поиск целевых сегментов потребителей;

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Последний пункт является особенно важным для предприятий района, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей области и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Аркадакского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельхозкультур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться: производство зерна и овощей на 20-25%, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного (сильных, ценных сортов) и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Предусматривается увеличение производства технических культур — подсолнечника, сахарной свеклы.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству: трав, зерновых культур (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням, вредителям и пр.), в районе все для этого есть. В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочномясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 35%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья в несколько раз.

Размещение поголовья скота возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концкорма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить в г. Аркадаке.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 1500 чел. (при отчете 592 чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли и общественного питания.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальное по мере поступления продукции;

- применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств;

- для повышения конкурентоспособности отечественной продукции — государственные дотации, т.к. зарубежный импорт дотируется (демпинговые цены ниже розничных цен).

На базе региональной продовольственной корпорации следует концентрировать денежные и материально-технические ресурсы, дающие заготовителям возможность кредитовать под конечную продукцию посевные и уборочные работы и прочее.

Ресурсный потенциал района, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хозяйства) позволит к расчетному сроку не только обеспечить потребности всего населения муниципального района продуктами местного производства, но и увеличить товарную их составляющую.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться.

4.4.	Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Аркадакский муниципальный район уступает среднему по Саратовской области показателю. Однако темпы роста зарплаты в последнее пятилетие превышали среднеобластной показатель (см. таблицу 4.4.1.).

Таблица 4.4.1.

Динамика среднемесячной заработной платы 
работающих в экономике, руб.

|  | Годы |  |  |  |  | 2005 г. в раз к 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| Саратовская область | 1953 | 2707 | 3456 | 4301 | 5439 | 2,8 |
| г. Саратов | 2384 | 3202 | 4195 | 5156 | 6493 | 2,7 |
| Аркадакский муниципальный район | 1071 | 1700 | 3510 | 4270 | 5195 | 4,8 |

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 гг.» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2006 г. жилищный фонд Аркадакского муниципального района составлял 684 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.2.). За период с 1990 по 2005 гг. темпы роста жилищного фонда в районе (120%) уступали соответствующему показателю Саратовской области в целом (135,0%).

Таблица 4.4.2.

Динамика жилищного фонда Аркадакского муниципального района, тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аркадакский муниципальный район | 570 | 666 | 673 | 677 | 681 | 684 | 120,0 |
| Саратовская область | 43592 | 55042 | 55574 | 57484 | 58445 | 58864 | 135,0 |
| - г. Саратов | 14037 | 18099 | 18166 | 18408 | 18730 | 18888 | 134,6 |

Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в Аркадакском муниципальном районе выше, чем по области в целом. Так, если в среднем по области в 1990 г. на одного жителя приходилось 16,6 м2 общей площади жилищ, то в Аркадакском муниципальном районе — 17,0 м2. Это соотношение в общем сохранилось и к 2006 г. (см. таблицу 4.4.3.).

Таблица 4.4.3.

Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя, м² (на конец года)

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2005 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 16,6 | 20,6 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 22,6 | 136,1 |
| г. Саратов | 15,2 | 21, | 21,4 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 146,0 |
| Аркадакский район | 17,0 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,9 | 23,3 | 137,0 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. По основным из показателей благоустройства жилищ Саратовская область уступает средним по стране показателям, за исключением обеспеченности жилищ газом. Примерно такое же положение занимает и Аркадакский муниципальный район.

Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с соседними районами правобережья области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.4.

Таблица 4.4.4.

Благоустройство жилищного фонда, 2006 г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | Ваннами (душем) | газом | Горяч. водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Саратовская область | 71,9 | 68,7 | 90,5 | 59,6 | 93,6 | 56,1 | 1,6 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Саратов | 95,4 | 95,3 | 97,5 | 84,3 | 98,2 | 82,7 | 1,8 |
| Аркадакский район | 28,2 | 22,9 | 15,1 | 20,4 | 83,4 | 0,7 | - |
| Соседние районы Правобережья |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ртищевский | 18,9 | 14,8 | 97,9 | 13,8 | 78,1 | 13,8 | - |
| - Екатериновский | 23,7 | 19,9 | 99,2 | 25,0 | 99,2 | 22,2 | - |
| - Калининский | 25,7 | 20,1 | 100 | 10,3 | 93,8 | 2,8 | - |
| - Балашовский | 32,0 | 16,1 | 100 | 14,0 | 89,6 | 6,3 | 1,5 |
| -Романовский | 13,6 | 13,5 | 88,2 | 18,2 | 97,8 | 1,0 | 0,1 |
| -Турковский | 31,6 | 28,0 | 100 | 8,2 | 56,7 | - | - |

Аркадакский район среди своих правобережных соседей первого порядка занимает промежуточное положение: по всем показателям благоустройства(кроме обеспечения горячей водой и отоплением).

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается острой, несмотря на предпринимаемые усилия в порядке реализации национального проекта в данной сфере. Явно недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого жилищного фонда. Процент семей, получивших жилье из общего их числа, состоявших на учете в 2006 г. в Аркадакском муниципальном районе, в 2 раза выше, чем в среднем по Саратовской области (см. таблицу 4.4.5.).

Таблица 4.4.5.

Улучшение жилищных условий в Аркадакском 
муниципальном районе в 2006 г.

|  | Число семей, состоящих на учете на получение жилья на конец года | % семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей | Число семей, получивших жилье | % семей, получивших жилье в числе семей, состоявших на учете на начало года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 43140 | 4,3 | 2078 | 4,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - г. Саратов | 14594 | 4,5 | 121 | 0,8 |
| - Аркадакский МР | 342 | 2,9 | 33 | 9,3 |

Как видно из таблицы, доля семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Аркадакском муниципальном районе почти в 1,5 раза ниже чем по области.

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития

Как представляется, будущее Аркадакского муниципального района связано с реализацией выгод географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных промышленных и сельскохозяйственных активов и их рациональном развитии, с учетом экологических рисков; созданием условий для развития агропромышленного производства, а также усилением природно-рекреационных активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий отраслей (сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность), на которые практически возможно влиять на местном уровне и будущее которых зависит в том числе и от менеджмента муниципалитетов и предприятий, т.е. является предсказуемым на уровне района.

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Таким образом, эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий по строительству и производству строительных материалов, в агробизнесе, транспортной и рекреационной сферах.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, по использованию водных ресурсов искусственных и естественных водоемов для рыборазведения и промыслового (рыболовного, охотничьего) туризма.

Перспективным направлениям является создание предприятий в сфере общественного питания, торговли и бытовых услуг, как в городе и других крупных поселениях, так и вдоль проходящих по району транспортных артерий.

Потенциал малых предприятий промышленности в районе все еще остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующим которого являются небольшие технологичные производства.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Аркадакском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Аркадакском муниципальном районе являются:

- наличие территориальных и трудовых ресурсов в городе и центрах муниципальных образований района;

- наличие простаивающих неиспользуемых основных фондов перерабатывающей промышленности;

- слабое развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- наличие средних предприятий с устаревшим технологическим укладом, но конкурентоспособной выпускаемой продукцией, и не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

Район имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не только удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания, но и позволяет Аркадакскому муниципальному району входить в число важных сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

Обеспеченность пашней здесь высокая, используется далеко не вся пашня.

В тоже время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; в сравнении с 1990 г. выбытие основных средств во много раз превышает их ввод; уровень износа основных фондов около 60%;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

- потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и отсутствия рыночных методов хозяйствования.

Потенциальные возможности региона позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны

- неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса;

- низкий уровень жизни сельского населения в сравнении с городским;

- недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

- недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере и агробизнесе;

- недостаточное использование рекреационного потенциала МО;

- моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

- значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства;

- относительно низкая общественная и предпринимательская активность населения.

Сильные стороны

- выгодное экономико-географическое положение;

- стабилизация экономики, снижение доли безработных и рост заработной платы;

- четкая структура исполнительной власти;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов;

- сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района.

Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

Таблица 4.5.1.

Сильные и слабые стороны перспектив развития 
Аркадакского муниципального образования

|  | - Значительное влияние | - Умеренное влияние | - Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сильные стороны | - Наличие трудовых ресурсов. - Наличие значительных бюджетоформирующих экономических агентов; ● Выгодное экономико-географическое положение; ● Высокий агроклиматический потенциал. | - Четкая структура исполнительной власти. - Стабилизация экономики, снижение доли безработных и рост заработной платы. | - Сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района. |
| - Слабые стороны | - Высокая степень желания молодежи к миграции за пределы района. - Неразвитость многовариантности в сфере малого бизнеса. - Низкая степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО. - Низкий уровень жизни сельского населения | - Недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства. - Дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства. - Низкая общественная активность населения. | - Недостаточное использование рекреационного потенциала МО •Моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения. |

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного бюджета;

- отток специалистов и молодых кадров в другие МО;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию социальной инфраструктуры МО;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг и переработки;

- увеличение оборота торговли;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Аркадакского муниципального района на расчетный период по наиболее реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

    - Реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного комплекса.

    - Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося пищевого и предполагаемого строительного кластеров.

      - строительство предприятий по производству мясной продукции и комбикормов в селах: Кистендей, Семеновка, Ивановка;

      - строительство предприятия по переработке картофеля в селе Подгорное;

      - строительство кирпичных заводов в пос. Красный, сёлах: Росташи, Софьино, а также предприятия по производству керамзита в с. Мещеряковка.

    - Строительство свиноводческих комплексов в селах: Алексеевка, Грачевка.

    - Строительство молочных комплексов в селах: Баклуши, Львовка.

- Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Аркадакского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Аркадакского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах современной застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Аркадакского муниципального района техногенная нагрузка распределена весьма неравномерно и изменяется в больших диапазонах: от низкого (0-2 балла) в межселенных территориях, до наивысшего (7-9 баллов) — в г. Аркадак и прилегающих к нему селитебных территорий (см. Том IV. Техногенная нагрузка)*. Количество баллов, присвоенных объекту, определено на основе данных, опубликованных в ежегодных «Докладах о состоянии окружающей среды Саратовской области», издаваемых Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов. Кроме этих данных, при оценке принимались во внимание энергоемкости применяемых технологических процессов, состав участвующих в технологиях веществ, площадь объекта и его потенциальная экологическая опасность. Балльная оценка антропогенных объектов суммируется для единицы площади. При подсчете учтены объекты, отраженные на картах в 1:200 000 масштабе.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Аркадакского района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Аркадакского района, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

5.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Аркадакского муниципального района являются промышленные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Крупных промышленных предприятий на территории Аркадакского района в настоящее время не имеется. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства, строительной индустрии, транспортными предприятиями и рядом предприятий местного значения. Предприятия в основном размещаются в промзоне с соблюдением соответствующих санитарных разрывов.

Из предприятий, загрязняющих атмосферный воздух наиболее крупные и значимые сосредоточены в основном в г. Аркадак. Среди них, такие как ООО «Прихопёрский элеватор», ЗАО «Ремтехпред», ООО «Аркадакский спиртзавод», ГП Типография, ООО «Аркадакские тепловые сети», а также ряд предприятий строительного и транспортного комплекса.

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Саратовской области на 01.01.2007 г. В Аркадакском районе количество предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу составляло 3 шт. Количество источников выбросов всего 60, из них организованных — 29.

Валовой выброс загрязнителей в 2006 г. от стационарных источников (г. Аркадак) составлял 101 т. Из них большую долю составляли газообразные и жидкие вещества.

Количество вредных веществ, отходящих от всех источников выделения составляло 197 т, из них 96% выбрасывалось без очистки.

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Аркадакском районе составляет 9191 ед., в том числе: легковых — 4224, грузовых — 1057, автобусов — 81, мототранспорта — 3509.

Общий уровень автомобилизации в районе выше среднеобластного (в основном за счет большого количества мототранспортных средств), а численность автотранспортных средств незначительно снизилась.

В целом на выбросы вредных веществ в атмосферу от железнодорожного и автомобильного транспорта приходится незначительный процент.

Стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Аркадакского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся, поэтому дать действительную характеристику уровня загрязнения воздушного бассейна не представляется возможным.

В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

В целом территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно благоприятная.

5.1.2.	Состояние водных ресурсов

В пределах района источником водоснабжения служат как поверхностные, так и подземные воды.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод района являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Большая часть территории Аркадакского района находится в бассейне рек Хопра и Аркадака. Постоянных наблюдений за качеством воды в рр. Хопёр и Аркадак на территории Аркадакского района не ведутся.

По данным Саратовской специлизированной инспекции аналитического контроля Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Саратовской области пробы воды из рр. Большой Аркадак и Хопёр взятые в летний период 1995 г. показали, что вода в обеих реках оказалась низкого качества.

В устье р. Большой Аркадак были обнаружены превышения ПДК по нефтепродуктам в 2,5 раза, по фосфатам в 1,9 раза, по железу общему в 4,5 раза. Отмечалось присутствие различных видов пестицидов.

Загрязнённая вода в устье р. Большой Аркадак оказывает непосредственное отравляющее влияние на р. Хопёр по нефтепродуктам, фосфатам, железу общему и пестицидам.

В последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону по причине консервации и закрытия одних и спада производственной и хозяйственной деятельности на ряде других предприятиях и хозяйствах района.

В прибрежной полосе р. Аркадака и её притоках находилось значительное количество летних лагерей скота, что существенно загрязняло воды рек. В последние годы часть лагерей прекратили свое существование, часть вынесена за пределы прибрежных полос, однако оставшиеся животноводческие помещения, хотя и обвалованы, в период половодья могут причинить ущерб водным объектам.

Что касается городских канализационно-очистных сооружений (ГКОС) рассчитанных на приём сточных вод от населения города и предприятий местной промышленности, то основным местом сброса сточных вод являются поля фильтрации, которые фактически являются прудами испарителями. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по саратовской области в Аркадакском районе на поля фильтрации сброшено в 2006 г. 0,4 млн. м3 сточных вод. Очистка промышленных сточных вод отсутствует.

Самыми большими и вредными загрязнителями является Аркадакский спиртзавод и молочно-консервный комбинат. Сточные воды данных предприятий сбрасываются на собственные очистные сооружения, состоящие из отстойников и карт фильтрации. При закупорках самотечных канализационных коллекторов, сточные воды могут переливаться через стены смотрового колодца и, минуя карты фильтрации, попадать в р. Большой Аркадак.

Санитарно-микробиологические исследования проб воды р. Хопёр в районе центрального пляжа, проведённые испытательно-лабораторным центром г. Ртищево 10.07.2008 г. (филиал Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе») показали, что по санитарно-химическим показателям вода в пробах не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Исследования проб воды из рр. Большой и Малый Аркадак проведённые в этот же период также не отвечают требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

В целом, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как неблагоприятное.

Из полученных результатов комплексного анализа можно сделать вывод о том, что экологическое благополучие вод рр. Хопёр, Аркадак и их притоков в пределах территории Аркадакского района в значительной мере определяется рассеянным поверхностным стоком с территорий населённых пунктов. Кроме того, это связано также с выраженными процессами обмеления рек и повсеместно отмечающимся захламлением их русла.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Аркадакском районе благоприятны. Для добычи подземных вод эксплуатационным является преимущественно водоносный комплекс верхнемеловых отложений. Подземные воды этого комплекса широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатно-хлоридные и сульфатно-хлоридные с минерализацией 0,3-0,4 г/дм3. Общая жёсткость не превышает 1,2-1,3 мг/экв.

По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть сельских населённых пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Все артезианские скважины имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

В качестве децентрализованного водоснабжения используются шахтные колодцы. Всего в районе насчитывается 430 колодцев глубиной от 8 до 20 м. Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.

5.1.3.	Загрязнение и деградация почв

Почва — важнейший экономический ресурс, основа сельскохозяйственного производства Аркадакского муниципального района. Это своеобразная «кожа» ландшафта, от состояния которой зависит экологическое «самочувствие» территории.

Деградация почвы — это постепенное ухудшение её свойств, которое сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия.

К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера: эрозия, загрязнение, вторичное засоление, заболачивание, опустынивание. В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем, причина неустойчивого состояния которых в их упрощенном фитоценозе, не обеспечивающем оптимальную саморегуляцию.

Аркадакский район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий в районе по данным «Предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по Саратовской области» составляет 162260,6 га (95,6%) от общей земельной площади района, из них 80,5% приходится на пахотные земли. Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используется 131202,6 га. (80,8%). На залежные земли приходится более 1300 га. Сенокосы и пастбища составляют 30132,1 га.

В последние годы состояние земель Аркадакского района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности по-прежнему остаётся неудовлетворительным.

Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

По данным специалистов почвенных институтов содержание гумуса из-за недостаточного внесения удобрений снижается ежегодно на 0,5-1%.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, с внесёнными органическими и минеральными удобрениями, по Аркадакскому муниципальному району в последние годы не превышала 2-3% к общей посевной площади.

Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов Аркадакского муниципального района (см. Том IV. Опасные геологические процессы. Техногенная нагрузка).

Сплошная распашка лугово-степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота привели к значительной активизации эрозионных процессов.

Преимущественное распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большей степенью распаханности. Тенденции активного проявления эрозии наблюдаются в долинных комплексах малых рек Аркадака и Кистендея (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

Плоскостной смыв, имеет в пределах района ограниченное распространение. В основном отмечается на поверхности надпойменных террас р. Хопёр.

На склонах водоразделов тяготеющих к долине р. Хопёр и повышенных частях надпойменных террас, проявляется в слабой и средней степени ветровая эрозия.

Площадь земель подверженных водной эрозии составляет более 2% от всей площади Аркадакского района, что составляет около 4400 га.

Правильное хранение, транспортировка и применение минеральных удобрений и ядохимикатов — одно из важнейших мероприятий по охране почв.

На территории Аркадакского района имеется три склада для хранения ядохимикатов.

Утилизация оставшихся и непригодных к применению ядохимикатов должна быть осуществлена согласно проекту областной целевой программы «Утилизация и захоронение непригодных пестицидов в Саратовской области на 2006-2008 гг.», разработанной Министерством сельского хозяйства Саратовской области.

Интенсивное загрязнение почв вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Общее количество свалок на территории Аркадакского муниципального района составляет ― 23. Все без исключения свалки несанкционированные, не соответствуют санитарным требованиям, предъявляемым к их организации и не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

Кроме того, санитарно-защитные зоны 16 свалок (из 23) попадают в границы жилых застроек. В 16 населённых пунктах района свалки расположены в пределах водоохранных зон речек, прудов и водохранилищ, что явно не соответствует требованиям СанПина 2.2.1/2.1.1.1200-03.

План регулярной очистки в г. Аркадаке имеется. Вывоз мусора обеспечивает МУП Аркадакского ГМПО ЖКХ. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется ежедневно.

В сельских поселениях вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется по разовым заявкам заключенными с ГМПО ЖКХ. Наличие лицензии на обращение с опасными отходами ГМПО ЖКХ не имеет.

Количество твёрдых бытовых отходов (ТБО) вывозимых на свалку составляет около 29 тыс. м3/год. Из них 28,1 тыс. м3 приходится на МУП Аркадакского ГМПО ЖКХ. Количество жидких отходов вывозимых на городскую свалку составляет 87,9 тыс. м3/год.

Другой немаловажной проблемой на территории Аркадакского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Расположение скотомогильников в населенных пунктах, относительно ферм, пастбищ, водоёмов и дорог находятся на расстоянии от 1000 до 3000 м., что соответствует ветеринарно-санитарным правилам (см. Комплексная оценка территории).

На сегоднявший день из 20 скотомогильников 8 не действуют (закрыты, завалены, законсервированы). Захоронение трупов павших животных осуществляется в скотомогильники в 12 населённых пунктах муниципальных образований.

По содержанию и эксплуатации большинство из действующих скотомогильников соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и правилам. Однако из 12 действующих скотомогильников 8 скотомогильников безхозные. Общее состояние эксплуатируемых скотомогильников удовлетворительное. Кроме того, в Аркадакском районе зарегистрировано 45 неблагополучных пунктов по сибирской язве.

Для приведения в порядок имеющихся скотомогильников на территории района необходима реконструкция скотомогильников в следующих населённых пунктах: сс. Ивановка, Львовка, Росташи, Чиканак, Летяжевка, Красное Знамя, Кистендей, Большая Журавка, Баклуши, Малиновка, Ольшанка, пос. Октябрьский.

Необходимо строительство новых ям «Беккери» в сс. Грачёвка, Подгорное, Семёновка, Мещеряковка, Новосельское и в г. Аркадак.

К техногенным преобразованиям рельефа и почв на территории района приводят разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных глин и песков. При разработке полезных ископаемых формируется техногенный рельеф в виде карьеров, отвалов, промышленных площадок (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

5.1.4.	Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

Степень хозяйственной нагрузки Аркадакского района, как, впрочем, всей Саратовской области весьма высока, в основном вследствие перераспашки земель. При средней распаханности земель Саратовской области 63-65%, доля пашни от общей земельной площади в Аркадакском муниципальном районе составляет 76,9%.

В настоящее время естественная зональная растительность сохранилась на не значительных участках территории Аркадакского района.

Тем не менее, в условиях постоянного воздействия различных природных и антропогенных факторов на почвенно-растительный покров лесостепных и степных ландшафтов на территории Аркадакского района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

Распашка территории, несмотря на небольшие уклоны рельефа и глинистый состав почв, привела к весьма заметному развитию процессов линейного и плоскостного смыва на территории района. Особенно четко зоны плоскостного смыва почвы проявляются на присетевых участках склонов, тыловых швах и уступах надпойменных террас р. Хопёр.

Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления наблюдаются в долинных комплексах малых рек Аркадака и Кистендея (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование; Опасные геологические процессы).

Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на ландшафты является высокая сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь луговые и богаторазнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые поверхности (урочища) Донской равнины и пойменные террасы рр. Хопёр и Аркадак.

В период подъёма и активного развития агропромышленного комплекса (1970-1980 гг.) прибрежные зоны рек прудов и водохранилищ были подвержены значительному антропогенному воздействию и сильно трансформированы в результате выпаса скота, сопровождающегося вытаптыванием и выеданием прибрежной растительности.

Современное состояние фитоценозов на террасах рр. Хопёр и Аркадак следует расценивать как находящейся в III-IV стадии пастбищной дигрессии.

Видовой состав птиц и животных, приуроченных к типичным лесостепным и степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика луговых и богаторазнотравно-типчаковоковыльных степей в связи с их распашкой и интенсивным пастбищным использованием.

Наибольшее значение в Аркадакском районе имеют леса Государственного лесного фонда, наиболее крупные массивы, которых расположены цепочкой вдоль русла р. Хопёр и нижнего течения р. Аркадак.

Более мелкие лесные участки разбросаны среди земель по склонам оврагов и балок, а также на приовражных территориях.

При относительно высоком антропогенном (агрогенном) прессе важную роль по поддержанию видового разнообразия насекомых, птиц и животных на территории Аркадакского муниципального района играют лесные полосы, являющиеся одним из элементов экологического каркаса территории.

Искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

На малых реках, в руслах оврагов и балок устроены пруды, вода которых использовалось и используется, в основном, для орошения и водопоя скота.

Всего в районе занято поверхностными водами 2305 га из них под реками и ручьями 886 га, озёрами 389 га, водохранилищами и прудами 1050 га.

Вода малых рек прудов и водохранилищ используется как в сельскохозяйственном производстве, так и в бытовых целях. Создание прудов и водохранилищ вблизи населенных пунктов послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц.

5.1.5.	Рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др. С этой позиции перспективы развития рекреации и природного (экологического) туризма на территории Аркадакского района относительно высоки.

Достаточно крупные пойменные леса, наличие средних (по водности и протяженности) рек и родников позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории Аркадакского района. Ввиду наличия соответствующих природных комплексов на его территории считается целесообразным организация кратковременного и длительного отдыха.

Байрачные и обширные пойменные леса рр. Хопёр и Аркадак создают благоприятные ландшафтно-рекреационные и санитарно-гигиенические условия, перспективные для развития зон летнего, в том числе, детского отдыха.

Комплексный анализ природных и хозяйственных особенностей Аркадакского района позволяет оценить территории для рекреационных целей:

- к благоприятным рекреационным территориям отнесены долины рр. Хопёр и Аркадак с обширными массивами пойменных лесов, лугов и кустарниковой растительности. Долину рр. Хопёр и Аркадак отличает наличие трех основных архитектурно-ландшафтных факторов: воды, леса и живописного ландшафта. Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, ведомственных баз отдыха, спортивных лагерей;

- к ограниченно-благоприятным (для кратковременного еженедельного, ежедневного отдыха) отнесена пригородная зеленая зона г. Аркадак, участки в долинах рр. Хопёр, Аркадак, Кистендей, Ольшанка, с участками лесных массивов, луговой и лугово-кустарниковой растительностью, благоприятные по условиям водоснабжения и транспортной обеспеченности. Целесообразный тип использования данных рекреационных территорий — устройство площадок кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов и др.);

- к относительно неблагоприятным для рекреационных целей относятся: междуречья; полого-волнистые низменные равнины, занятые сельхозугодьями и лесополосами. Данные территории исключаются из рекреационного использования.

5.1.6.	Выводы

  - Уровень загрязнения атмосферы с учетом сосредоточенности промышленных предприятий в г. Аркадак и ограниченных площадей добычи полезных ископаемых незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

  - Постоянных наблюдений за качеством воды в рр. Хопёр и Аркадак на территории Аркадакского района не ведутся.

В целом, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод. Однако единичные наблюдения каждый раз свидетельствуют о загрязнении поверхностных вод.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Аркадакском районе в целом благоприятны.

Для добычи подземных вод эксплуатационным является преимущественно водоносный комплекс верхнемеловых отложений. Подземные воды этого комплекса широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин. Воды преимущественно пресные, гидрокарбонатно-хлоридные и сульфатно-хлоридные с минерализацией 0,3-0,4 г/дм3. Общая жёсткость не превышает 1,2-1,3 мг/экв.

По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть сельских населённых пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Все артезианские скважины имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

В качестве децентрализованного водоснабжения используются шахтные колодцы. Всего в районе насчитывается 430 колодцев глубиной от 8 до 20 м. Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.

  - Высокая доля сельскохозяйственных угодий (95,6%) и большой процент их распаханности (80,5%), нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, снижение содержания гумуса в почвах указывает на тенденцию ухудшения качества земельных угодий и состояния пахотных земель.

Сплошная распашка степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота привели к значительной активизации эрозионных процессов.

Площадь эродированных почв составляет более 2% от всей площади Аркадакского района, что составляет около 4400 га.

  - В целом по степени хозяйственной нагрузки территория Аркадакского муниципального района оценивается как относительно высокая. Однако природные экосистемы на территории Аркадакского муниципального района за счёт наличия различных элементов экологического каркаса (пойменные леса, естественные луговые и степные растительные сообщества, реки, пруды и водохранилища, защитные лесополосы) находятся в относительно устойчивом состоянии.

В последние десятилетия ослабление агротехнического и химического пресса, наличие и сохранность различных элементов экологического каркаса активизировало процессы восстановления экосистем.

  - С точки зрения организации рекреации и оздоровительного туризма возможности Аркадакского района относительно высоки.

Расположение района в бассейне р. Хопёр с обширной долиной, наличие памятников истории и культуры создают условия для развития туристско-рекрекреационного природопользования.

Организация кратковременного и длительного отдыха на его территории считается целесообразным, ввиду наличия благоприятных ландшафтно-рекреационных и санитарно-гигиенических условий.

  - Объекты историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69-ЗСО от 04.11.2003 г.

Цели Закона:

- формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

- обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

- сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

- организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

- обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

В Аркадакском районе существует пять памятников истории и культуры, имеющих региональное значение (см. Том IV. Историко-культурное наследие):

  - церковь Вознесения Господня с колокольней — г. Аркадак;

  - обелиск советским воинам, погибшим в годы ВОВ (1967 г.) — г. Аркадак;

  - обелиск воинам, погибшим за советскую власть в годы гражданской войны (1968 г.) — г. Аркадак;

  - братская могила советских активистов, погибших от кулацкого террора. Надгробная плита (1969 г.) — г. Аркадак;

  - обелиск воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ (1948 г.) — с. Беловка.

Церковь Вознесения Господня с колокольней — архитектурный памятник. Оставшиеся четыре относятся к мемориальным комплексам и памятникам.

К выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории района относятся три архитектурных памятника:

- церковь Святого Михаила, начало ХХ в. — с. Крутец;

- церковь Покрова, 1885 г. — с. Мещеряковка;

- церковь, 1882 г. — с. Чиганак.

Также, в районе выявлено 23 мемориальных комплекса и памятника, не имеющих официального статуса. Они представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

Мемориальные комплексы и памятники Аркадакского муниципального района, не имеющих официального статуса

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аркадак | Обелиск погибшим за Родину |
| 2 | г. Аркадак | Памятник М.И. Калинину |
| 3 | г. Аркадак | Памятник В.И. Ленину |
| 4 | с. Ольшанка | Мемориал погибшим в годы ВОВ |
| 5 | дер. Ильмень | Памятник погибшим в годы войны |
| 6 | с. Малиновка | Памятник погибшим в годы ВОВ и мемориальные доски |
| 7 | с. Большая Журавка | Памятник погибшим землякам в годы Гражданской и ВОВ |
| 8 | с. Баклуши | Памятник погибшим в годы ВОВ |
| 9 | с. Чиганак | Мемориал погибшим в годы ВОВ |
| 10 | с. Памятка | Мемориальная плита погибшим в годы ВОВ |
| 11 | с. Семёновка | Мемориальная плита погибшим в годы ВОВ |
| 12 | с. Львовка | Памятник погибшим в годы ВОВ |
| 13 | с. Ивановка | Мемориал погибшим в годы ВОВ |
| 14 | с. Ивановка | Памятник В.И. Ленину |
| 15 | с. Алексеевка | Мемориал погибшим в годы гражданской и ВОВ |
| 16 | с. Алексеевка | Памятник М.А. Удовенко (погиб за оборону Сталинграда) |
| 17 | с. Росташи | Памятник погибшим в годы ВОВ |
| 18 | с. Грачёвка | Мемориал погибшим в годы ВОВ |
| 19 | пос. Шебалово | Памятник погибшим в годы ВОВ |
| 20 | с. Новосельское | Мемориал погибшим в годы ВОВ |
| 21 | с. Подгорное | Мемориальная плита погибшим в годы ВОВ |
| 22 | с. Красное Знамя | Памятник погибшим в годы ВОВ |
| 23 | с. Кистендей | Памятник погибшим в годы ВОВ |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

На территории Аркадакского района находится 109 объектов археологического наследия (см. таблицу 5.2.2. согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г»»).

Это поселения, курганы, курганные группы различной датировки (каменный век, II тыс. до н.э. — срубная культура поздней бронзы, эпоха Золотой Орды, средневековье), разбросанные практически по всей территории района (см. Том IV. Комплексная оценка территории).

Таблица 5.2.2.

Объекты археологического наследия Аркадакского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, площадь | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остатки древних поселений |  |  |  |  |
| 1 | Поселение | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Алексеевка, в 3 км к северо-востоку — 0,15 га | пашня |
| 2 | Поселение | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Андреевка, в 0,7 км к востоку — 0,52 га | пашня |
| 3 | Поселение | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Григорьевка, в 1,5 км к юго-востоку — 0,96 га | пашня |
| 4 | Поселение* | II тыс. до н.э.-XIII-XIV вв срубная культура поздней бронзы, эпоха Золотой Орды | с. Красный Полуостров, в 0,5 км к северу, правый берег р. Хопёр — 1,35 га | пашня |
| 5 | Поселение | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Крутец, в 3 км к юго-западу — 0,7 га | пашня |
| 6 | Поселение* | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Летяжевка, в 1 км к северу — 1,8 га | не используется, часть под грунтовой дорогой |
| 7 | Поселение* | Каменный век, энеолит | с. Натальино, в 2 км к югу на левом берегу р. Малый Аркадак — 0,7 га | пашня, грунтовая дорога |
| 8 | Поселение* | Каменный век, энеолит | с. Полухино, в 2,5 км к востоку- северо-востоку — 0,6 га | пастбище и грунтовые дороги |
| 9 | Стоянка Ивановская старица* | Каменный век | с. Ивановка, в 2,5 км к северо-западу и в 2 км к югу от с. Обливное — 0,7 га | не используется |
| Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курганная группа (5 насыпей)* | Эпоха бронзы - средневековье | г. Аркадак, в 3 км к северо-востоку — 5,33 га | пашня |
| 2 | Курганная группа Бирючий (8 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Чапушка, в 7 км к востоку- юго-востоку и в 2 км к западу от оврага Бирючий — 4,47 га | пашня и грунтовая дорога |
| 3 | Курганная группа Липовка-I (7 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 5,5-6 км к северу и в 0,8 км к юго-западу от урочища Липовка и пруда Рогатого — 3,46 га | пашня |
| 4 | Курганная группа Подрезенка-I (3 насыпи) | Энеолит- средневековье р | с. Подрезенка, в 4,5 км к западу- северо-западу — 1,3 га | пашня |
| 5 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 2 км к северо-западу от западной окраины — 0,51 га | не используется |

продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Курганная группа Алексеевка-III (10 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 60 м к юго-востоку от юго-восточной окраины — 7,54 га | пастбище, частично под ЛЭП и кладбищем |
| 7 | Курганная группа Алексеевка-IV (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 1 км к северо-востоку от с. Алексеевка — 3,28 га | пастбище |
| 8 | Курганная группа Алексеевка-V (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 2 км к северо-востоку — 3,69 га | пашня |
| 9 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 3 км к востоку — 0,6 га | пашня |
| 10 | Курганная группа Алексеевка-VI (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 6,6 км к востоку — 2,3 га | пашня |
| 11 | Курганная группа (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Алексино, в 1 км к северо-востоку от переправы — 1,06 га | не используется |
| 12 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Алексино, в 0,3 км к северо-западу от восточной окраины — 0,5 га | пашня |
| 13 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Алексино, в 3 км к западу- юго-западу и в 2,5 км к юго-западу от устья р. Батучка — 0,95 га | пашня |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Андреевка, в 3 км к северо- северо-западу — 1,28 га | пашня |
| 15 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Баклуши, в 5 км к востоку- юго-востоку — 0,47 га | пашня |
| 16 | Курганная группа Баклуши-I (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Баклуши, в 4,5 км к востоку- северо-востоку — 1,42 га | пашня |
| 17 | Курганная группа Баклуши-II (9 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Баклуши, в 5 км к северо-востоку — 8,9 га | пашня |
| 18 | Курганная группа Баклуши-III (2 насыпи) | II тыс. до н.э., срубная культура поздней бронзы | с. Баклуши, в 4 км к востоку- северо-востоку — 1,17 га | пашня |
| 19 | Курганная группа (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Баландинка, в 2 км к северо- северо-востоку от западной окраины — 2,19 га | пашня |
| 20 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Кистендей, в 6-6,6 км к юго-западу и в 1 км к западу от р. Батучка — 0,49 га | пашня |
| 21 | Курганная группа (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Беловка, в 2 км к юго-западу от с. Беловка — 2,5 га | пашня |
| 22 | Курганная группа Бендеровка-I (11 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Бендеровка, в 2 км к юго-востоку — 8,5 га | пашня |
| 23 | Курганная группа Бендеровка- II (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Бендеровка, в 1,5 км к юго-востоку — 0,88 га | пашня |
| 24 | Курганная группа Григорьевка-I (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Григорьевка, в 1,5 км к северо- северо-западу от восточной окраины — 0,97 га | пастбище |

продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Григорьевка, в 2 км к северо-западу от западной окраины — 0,63 га | пастбище |
| 26 | Курганная группа Григорьевка II (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Григорьевка, в 1 км к югу — 1,2 га | пашня, в одной насыпи скотомогильник |
| 27 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Ивановка, в 1,5 км к северо-востоку от восточной окраины — 0,63 га | не используется |
| 28 | Курганная группа (6 насыпей) | Энеолит - средневековье | с. Кистендей, в 2 км к востоку- юго-востоку — 5,7 га | пашня, пункт геодезической сети |
| 29 | Курганная группа Козловка-I (12 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Козловка, в 1,8 км к северо-востоку-востоку — 4 га | пастбище, грунтовые дороги, грабительский колодец |
| 30 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Козловка, в 2,5 км к северо-востоку — 0,22 га | пашня |
| 31 | Курганная группа Коммунистический-1 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | хут. Коммунистический, в 1 км к северо- северо-западу — 1,26 га | пашня |
| 32 | Курганная группа Коммунистический-2 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | хут. Коммунистический, в 1 км к северо- северо-востоку — 1,25 га | пашня |
| 33 | Курганная группа (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Красный Полуостров, у северной окраины — 1,2 га | пашня, частично под ЛЭП |
| 34 | Курганная группа Крутец-1 (9 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Крутец, у южной окраины — 8 га | пашня, часть под грунтовой дорогой |
| 35 | Курганная группа Крутец-II (41 насыпь) | Энеолит - средневековье | с. Крутец, в 3,2 км к юго-востоку — 43,8 га | пашня, пастбище, пункт геодезической сети |
| 36 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | ж.-д. ст. Летяжевка, в 1 км к юго-западу — 0,8 га | пашня |
| 37 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Летяжевка, в 1,5 км к западу — 0,16 га | пашня |
| 38 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | пос. Советский, в 1,5 км к северо- северо-западу — 1,1 га | пашня |
| 39 | Курганная группа Кукушкино (16 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Чиганак, в 3 км к северо- северо-западу и 250 м к юго-востоку от пруда Кукушкина — 12,9 га | пашня и частично под грунтовой дорогой |
| 40 | Курганная группа Чиганак-2 (3 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Чиганак, в 0,8 км к северу и в 160 м к востоку от шоссе на г. Ртищево — 1,9 га | пашня |
| 41 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Чиганак, в 0,2 км к юго- юго-западу — 0,16 га | пашня |
| 42 | Курганная группа (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Малые Сестренки, в 4 км к юго-востоку — 1,42 га | пашня, грабительский колодец |

продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Курганная группа Чиганак-1 (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Чиганак, в 0,8 км к востоку — 1,37 га | пашня |
| 44 | Курганная группа Нескучное-2 (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Нескучное (Поповка), в 1,5 км к юго-востоку — 1,31 га | пастбище, пашня, лесопосадки, ЛЭП |
| 45 | Курганная группа Чапушка-1 (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Чапушка, в 0,8 км к северо- северо-западу — 3,7 га | пашня |
| 46 | Курганная группа Обливное-1 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Обливное, в 2,5 км к северо-востоку — 1,3 га | пашня |
| 47 | Курганная группа Алексеевка-2 (35 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 1,2 км к северу — 62 га | не используется, грунтовые дороги, грабительские ямы |
| 48 | Курганная группа (18 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Кистендей, в 3,5 км к востоку у истока р. Кистендей и в 2,5 км к западу от с. Александровка — 9 га | пашня |
| 49 | Курганная группа Алексеевка-1 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 1 км к северу — 1,08 га | не используется |
| 50 | Курганная группа (12 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Чиганак, в 80-100 м к западу от северной окраины, правый берег р. Хопёр — 5 га | пашня |
| 51 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Росташи, в 1,2 км к западу-северо-западу — 0,29 га | пашня |
| 52 | Курганная группа Липовка-1 (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 5,5 км к северу и в 1,3 км к юго- юго-западу от урочища Липовка — 1,3 га | пашня, пункт геодезической сети |
| 53 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Львовка, в 3 км к северо-востоку и в 0,5 км к югу от с. Обливное — 0,12 га | пастбище |
| 54 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Ивановка, в 2 км к западу — 0,12 га | пашня, лисья нора |
| 55 | Курганная группа (8 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Ходаковка, в 1,2 км к северо- северо-западу — 4 га | пашня |
| 56 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Натальино, в 4,5 км к северо-западу — 0,12 га | пашня |
| 57 | Курганная группа Натальино-4 (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Натальино, в 3 км к северо-западу — 4 га | пашня |
| 58 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Октябрьское, в 100 м к востоку — 0,3 га | пашня |
| 59 | Курганная группа Львовка-2 (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Львовка, в 2 км к северо-западу от восточной окраины — 2 га | пашня, паст-бище, грабитель-ские колодцы |
| 60 | Курганная группа Полухино-1 (8 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Львовка, в 1,5 км к западу и в 1,5 км к востоку от с. Полухино — 5 га | грунтовая дорога пастбище, граби-тельские колодцы |

продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Курганная группа Молоденки-1 (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Молоденки, в 1 км к запад- северо-западу — 2,5 га | пашня, грунтовая дорога |
| 62 | Курганная группа Волчий Овраг (20 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Молоденки, в 1,5 км к северо-западу и в 0,8 км к юго-западу от урочища Волчий Овраг — 13,3 га | пашня, грунтовые дороги |
| 63 | Курганная группа Молоденки-2 (17 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Молоденки, в 1 км к юго-западу — 12,3 га | частично пашня, пастбище |
| 64 | Курганная группа Осинники (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Молоденки, в 1,5-2 км к юго-западу близ урочища Осинники — 1,5 га | пашня |
| 65 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Полухино, в 2 км к северу — 0,4 га | не используется |
| 66 | Курганная группа Полухино-2 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Полухино, в 0,6 км к юго-западу — 0,8 га | пастбище, грабительский колодец |
| 67 | Курганная группа Натальино-1 (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Натальино, в 2 км к северо-западу — 2,9 га | пашня |
| 68 | Курганная группа Натальино-2 (10 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Натальино, в 0,5 км к западу- северо-западу — 5,3 га | пастбище |
| 69 | Курганная группа Натальино-3 (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Натальино, в 1,5 км к юго-востоку — 2,58 га | пашня |
| 70 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Ольшанка, в 4,5 км к юго-востоку — 0,6 га | пашня |
| 71 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Ольшанка, в 0,8 км к востоку — 0,4 га | не используется |
| 72 | Курган в устье р. Грачевка | Энеолит - средневековье | с. Ольшанка, 3 км к востоку северо-востоку от южной окраины и в 1 км к северо-западу от места слияния рек Грачевка и Ольшанка — 0,3 га | пастбище грабительские ямы |
| 73 | Курганная группа Ольхи (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 3,2 км к северо-западу, западный край урочища Ольхи — 2,75 га | пашня |
| 74 | Курганная группа Подгорное-2 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 2,5 км к северо-востоку — 1,2 га | пастбище, частично лесополоса |
| 75 | Курганная группа Подгорное-3 (4 насыпи)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 1,5 км к северо- северо-востоку — 3 га | пашня |
| 76 | Курганная группа Подгорное-4 (8 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 2,5 км к востоку- северо-востоку — 2,8 га | пашня, частично под грунтовой дорогой и лесополосой |
| 77 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 1,5 км к северо-северо-западу — 0,21 га | пашня и частично пастбище |

продолжение таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 0,7 км к северо-западу — 0,29 га | пашня |
| 79 | Курганная группа Подгорное-5 (4 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, близ ферм к северо-западу и в 100 м к юго-востоку от шоссе, в непосредственной близости от ЛЭП,— 2,36 га | не используется |
| 80 | Курганная группа Подгорное-6 (9 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 0,4 км к северо- северо-западу — 6 га | пашня |
| 81 | Курганная группа Подгорное-7 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 1 км к юго-востоку — 0,9 га | пашня |
| 82 | Курганная группа Подгорное-8 (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 1 км к западу — 6 га | пашня |
| 83 | Курганная группа Подгорное-9 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 2,5 км к западу, по обеим сторонам лесополосы — 1,32 га | пашня |
| 84 | Курганная группа Подгорное-10 (5 насыпей) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 0,2 км к северу — 2 га | пашня |
| 85 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 3 км к юго-западу — 0,16 га | пашня |
| 86 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 2,2 км к западу- северо-западу от окраины — 0,29 га | пашня |
| 87 | Курганная группа Подгорное-11 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 3 км к западу — 0,78 га | пашня |
| 88 | Курганная группа Подгорное-12 (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Подгорное, в 3 км к западу- юго-западу — 1,2 га | пашня |
| 89 | Курганная группа Подрезенка-3 (4 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подрезенка, в 1,5 км к северо-востоку — 2,27 га | пашня |
| 90 | Курганная группа Подрезенка-4 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подрезенка, в 0,2 км к западу, в непосредственной близости от ЛЭП — 0,84 га | пашня |
| 91 | Курганная группа Подрезенка-5 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Подрезенка, у южной окраины в 80 м к югу от огородов, в 50 м к западу и в 140 м к северу от садов — 0,75 га | пашня |
| 92 | Курганная группа Чапушка-2 (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Чапушка, в 3,5 км к западу- юго-западу — 0,72 га | пашня |
| 93 | Курганная группа Сергеевка-1 (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Сергеевка, в 0,2 км к западу- юго-западу — 1,07 га | не используется |
| 94 | Курганная группа Сергеевка-2 (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Сергеевка, в 1,8 км к северо-востоку — 2,24 га | не используется |
| 95 | Курганная группа Козловка-2 (7 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Козловка, в 3-3,5 км к востоку- северо-востоку — 3,18 га | пашня, пункт геодезической сети |

окончание таблицы 5.2.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Курган у пруда Козловского | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 3,5 км к северу и в 1,5 км к востоку- северо-востоку от пруда Козловского — 0,19 га | пашня |
| 97 | Курганная группа Малая Липовка (5 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 4,5 км к северу и в 0,7 км к юго-западу от урочища Малая Липовка — 4 га | пашня |
| 98 | Курганная группа (6 насыпей)* | Энеолит - средневековье | с. Чапушка, в 4-4,5 км к востоку- юго-востоку и в 0,5 км к северо-востоку от оврага Топлого — 3,74 га | пашня, пункт геодезической сети |
| 99 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Григорьевка, в 3 км к северу, при впадении оврага Саратовского в балку Мокрая Чапушка — 0,29 га | пашня |
| 100 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Львовка, в 2 км к северо-востоку и в 1,5 км к северо-западу от западной окраины с. Обливное — 0,19 га | пашня |
| 101 | Курганная группа Аркадак-1 (3 насыпи) | Энеолит - средневековье | г. Аркадак, лесополоса на западной окраине МТФ в 150 м к северу от шоссе — 1,16 га | пашня, грунтовая дорога |
| 102 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Мещеряковка, в 0,5 км к северо- северо-востоку — 0,14 га | пашня |
| 103 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Пашино, в 2,7 км к северо-востоку и в 0,4 км к юго-западу от оврага Моховый Ржавец — 0,49 га | пашня |
| 104 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Кистендей, северная окраина в 15 м к северу от железной дороги — 0,16 га | пашня, грунтовая дорога |
| 105 | Курганная группа (4 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Красный Яр, в 4,5 км к востоку- северо-востоку — 3,6 га | пашня |
| 106 | Курган | Энеолит - средневековье | г. Аркадак, в 1 км к востоку — 0,14 га | полевая дорога, пастбище |
| 107 | Курганная группа (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Грачевка, в 2 км к северо-востоку — 0,78 га | пашня, пастбище и лесополоса |
| 108 | Курганная группа у Ивановской старицы (2 насыпи) | Энеолит - средневековье | с. Обливное, в 2 км к югу и в 2,5 км к северо-западу от с. Ивановка — 0,8 га | не используется |
| 109 | Курган | Энеолит - средневековье | с. Алексеевка, в 5 км к югу — 0,14 га | пашня |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

При застройки населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г.).

- Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1.	Природоохранная политика

Основная цель экологической политики Аркадакского муниципального района ― обеспечение экономического роста без чрезмерной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- увеличение числа памятников природы, расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения;

- поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, экологической экспертизы и мониторинга.

Пути решения указанных задач следующие:

- формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

- развитие системы мониторинга состояния окружающей среды;

- сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, памятников природы, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

- строительство водопроводных очистных сооружений перспективных населённых пунктах;

- улучшение качества питьевой воды;

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

Защите и охране на территории Аркадакского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

Охрана атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 	Аркадакского муниципального района как было сказано ранее, являются промышленные предприятия, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Промышленные предприятия Аркадакского муниципального района представлены в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства, строительной индустрии, транспортными предприятиями и рядом предприятий местного значения.

При работе автомобильного транспорта, промышленных предприятий, котелен в атмосферу попадают: оксид углерода, оксид азота, углеводороды предельные С12-С19 (дизельное топливо), сажа (в пересчете на углерод), диоксид серы, бенз(а)пирен, свинец и его соединения.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, S02, S03 и др.).

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Аркадакском муниципальном районе направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учет в планировочных решениях селитебной застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

Исходя из Санитарных норм и правил 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые объекты, которые являются источниками выбросов в окружающую природную среду (ОПС) вредных веществ, а также источниками шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, необходимо в обязательном порядке отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Поэтому СЗЗ являются обязательными составными компонентами промышленного предприятия или иного объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия на ОПС и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона — это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения. Обеспечивая пространство для безопасного рассеивания вредных выбросов, она должна быть надлежащим образом озеленена и удовлетворять специальным гигиеническим требованиям.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- предприятия I класса опасности	— 1000 м;

- предприятия II класса опасности	— 500 м;

- предприятия IV класса опасности	— 300 м;

- предприятия IV класса опасности	— 100 м;

- предприятия V класса опасности	— 50 м.

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории Аркадакского района отражены на картах (см. Комплексная оценка территории. Комплексная оценка экологической ситуации).

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

Охрана поверхностных вод

Основными источниками водоснабжения района служат как поверхностные, так и подземные воды. К поверхностным относятся воды рек, временных водотоков, озер, водохранилищ, прудов, каналов.

Меры по их охране предусмотрены в Правилах охраны поверхностных вод, утвержденных Госкомприроды СССР от 21.02.1991 г. Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для рек Аркадакского района этот показатель не превышает 200 м. (р. Хопёр).

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов. Необходимо отметить, что центральная канализация имеются в г. Аркадаке. Локальные очистные сооружения в населённых пунктах Аркадакского района отсутствуют.

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения, при этом загрязнение территории водозаборов исключено.

С учётом внесения в схему территориального планирования строительство канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек.

Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (ширина зависит от протяжённости рек и ручьёв) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

Охрана подземных вод

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

Для г. Аркадака основным источником водоснабжения служит р. Хопёр и артезианские скважины.

Водозабор на р. Хопёр расположен в 1,0 км юго-западнее г. Аркадак.

Первый пояс ЗСО включает всю акваторию р. Хопёр (в том числе и противоположный берег) на расстоянии 100 м вниз и 200 м вверх от створа существующего водозабора. Второй пояс ЗСО вдоль обоих берегов р. Хопёр 2 км вниз и 8 км вверх по течению. По трассе напорного водовода зона санитарной охраны ― 30 м.

Для остальных населённых пунктов Аркадакского района источником водоснабжения служат подземные воды. В большинстве населённых пунктов устья артезианских скважин герметизированы, территории водозаборов санитарно благоустроены и соответствуют действующим санитарно-гигиенческим нормам.

Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно СНиП — IV — 60-75, гл. 2, инженерное оборудование.

Требования к объектам размещения отходов. Закон «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998 г.) гласит:

- создание объектов размещения отходов допускается на основании разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);

- запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации;

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Весьма значительное отрицательное влияние на окружающую природную среду оказывают твёрдые бытовые отходы (ТБО).

Ситуация с утилизацией и захоронением ТБО на территориях сельских поселений Аркадакского района остаётся по-прежнему острой. На территории Аркадакского муниципального района зарегистрировано 23 свалки.

Все без исключения свалки не санкционированные, не соответствуют санитарным требованиям, предъявляемым к их организации и не имеют санитарно-эпидемиологических заключений.

Другой немаловажной проблемой на территории Аркадакского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. Однако в Аркадакском районе из 20 скотомогильников 8 не действуют (закрыты, завалены, законсервированы). Из 12 действующих скотомогильников 8 скотомогильников безхозные. Общее состояние эксплуатируемых скотомогильников удовлетворительное. Кроме того, в Аркадакском районе зарегистрировано 45 неблагополучных пунктов по сибирской язве.

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизации и уничтожения биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация существующих типовых скотомогильников (биотермических ям), а также строительство новых, с прокладкой к ним подъездных путей (об этом неоднократно упоминается в представлениях Саратовской областной природоохранной прокуратуры РФ).

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных, 
почвенных, водных и лесных ресурсов

6.2.1.	Охрана недр

Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

Разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводят к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды.

Необходимо отметить, что минерально-сырьевые ресурсы на территории Аркадакского района представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых.

Наиболее распространёнными и хорошо освоенными являются глины строительные, пески стекольные и строительные, кремнеземистое сырьё — глауконит. Имеются мелкие месторождения строительного камня.

Открытые карьерные выемки являются экологически неблагополучными зонами. Вследствие выветривания и дефляции они служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологических проблем.

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

- соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

- охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

- предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, газа и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства.

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки  это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные  для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую, биологическую и строительную рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

При необходимости выполняют также строительный этап рекультивации, в ходе которого на подготовленных территориях возводят здания, сооружения и, другие объекты. Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются нормативно-инструктивными материалами ГОСТами. Например, действует ГOCT 17.5.3.04-83, «Охрана природы. 3емли. Общие требования к рекультивации земель».

6.2.2.	Охрана почв

Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 года признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 года, объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Так, согласно правилам проектирования строительства отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №13б-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой (ст. 34, 42, 43).

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии  посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

6.2.3.	Охрана поверхностных и подземных вод

В пределах Аркадакского муниципального района источником водоснабжения в основном служат артезианские и грунтовые воды, частично используются и поверхностные.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Границы ЗСО поверхностного источника 1-го пояса устанавливаются:

- для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу при ширине реки или канала менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды;

- при ширине реки или канала более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (озера, водохранилища) во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени — не менее 100 м.

Границы 2-го пояса на водотоке устанавливаются с учетом микробного самоочищения. Граница должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам (при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности) было не менее 3-5 суток.

Границы 2-го пояса поверхностного водоисточника должны быть:

- вверх по течению, исходя из пробега воды от границы пояса до водозабора при расходе воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 суток (что ориентировочно составляет 86 км.);

- вниз по течению — не менее 250 м.;

- боковые границы — по водоразделу;

Границы 3-го пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая протоки. Границы 3-го пояса на водоеме полностью совпадают с границами 2-го пояса.

Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод.

Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод - 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

6.2.4.	Охрана животного мира

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (статьи 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Аркадакского муниципального района:

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

6.2.5.	Охрана растительности

В лесостепной и степной зонах на выщелоченных, типичных и обыкновенных черноземах Аркадакского района характерное распространение получили луговые и богаторазнотравно типчаково-ковыльные степи соответственно, где они до их распашки чередовались с лесными массивами.

В настоящее время степи распаханы и сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Луга и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных лугов наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. На лугах и пастбищах произрастает около 60% видов растений. Ведущее место занимают злаковые и сложноцветные (до 35% всей растительной массы).

Учитывая высокую степень распаханности территории Аркадакского района (80,5% от площади сельскохозяйственных угодий) необходимы дальнейшие меры по улучшению существующих сенокосов и пастбищ, их рациональному использованию.

В качестве мер по улучшению лугов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

В повышении урожайности лугов наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай лугов.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

Среди видов произрастающих на территории Аркадакского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать страусник обыкновенный, обитающий по тенистым берегам лесных ручьёв; желтушник золотистый и герань болотная, обитающие в лесистых оврагах, по сырым опушкам и влажным лугам; бубенчик лилеелистный, произрастающий по влажным лесным оврагам и зарослям кустарников; рдест злаковый, обитающий в медленно текучих водах р. Хопёр и речных озёрах; белокрыльник болотный произрастающий в топких днищах глубоких облесённых балок; кувшинка белая в речных заводях и озёрах-старицах; вех ядовитый и ирис аировидный, произрастающие по берегам водоёмов; горец змеиный, встречающейся по сырым лугам и в сырых оврагах по берегам речек; гвоздика узкочашечная, встречающаяся по опушкам лесов и лугам, ковыль перистый, рябчик русский и шахматовидный на целинных участках степей и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

Первый путь — полный запрет на сбор этих видов;

Второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

Третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учету и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

В особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (1997) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их на категории и группы по степени защищенности.

Все леса на территории Аркадакского муниципального района относятся к лесам первой категории. В нее входят:

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра г. Аркадака, других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным воздействиям и обеспечивающие систему зеленых насаждений необходимым посадочным материалом.

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса

Ныне большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению природных ландшафтов.

Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства №345-П от 16.11.2006 г. «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения - Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующем федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

Кроме того, Саратовской областной Думой принят закон Саратовской области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области» от 29 марта 2006 года № 35 СЗО, регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимо:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга районными ООПТ.

Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий — понятие противоположное репрезентативности демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий — являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

Таким образом, территории входящие в ООПТ сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая уникальные.

Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

Под природно-экологическим каркасом понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

«ядра» или ключевые участки, представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

экологические коридоры — территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции — обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том IV. Карта природно-экологический каркас).

Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются, двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

Для развития и становления сети ООПТ Аркадакского района необходимы следующие мероприятия:

- инвентаризация наиболее перспективных для организации ООПТ участков;

- организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- создание государственного отдела по регулированию и управлению ООПТ и участками признанных ключевыми территориями природно-экологического каркаса;

- развитие местной сети ООПТ муниципального района.

В Аркадакском районе в качестве крупных территорий перспективных для организации ООПТ являются: отдельные фрагменты долины рр. Хопёр. (см. Том IV — Графические приложения. Природно-экологический каркас). Данные территории имеют высокий уровень природно-ресурсного потенциала и составляют основу для развития природно-заповедного фонда не только района, но и региона в целом.

Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача. В частности, в долине р. Хопёр в обширных пойменных лесах, прорезанных многочисленными протоками и старицами существуют малоизмененные естественные природные комплексы, имеющие значительное биологическое разнообразие и требующие организации соответствующего природоохранного режима.

В долине р. Хопёр возможно создание ООПТ со строгим природоохранным режимом. Например, комплексного заказника и, при определенных условиях, ООПТ более высокого статуса — природного парка.

Наряду с «лесными» ООПТ, в Аркадакском районе необходимо организовывать природоохранный режим и на степных участках. Их организация возможна на сохранившихся целинных и старозалежных землях, расположенных, как правило, в неудобьях — оврагах, балках и др. Наиболее крупные луговые и степные участки расположены по долинам рр. Аркадак, Ольшанка, Кистендей, Малый Аркадак и другим малым рекам района.

Отсутствие крупных зональных участков луговых и богаторазнотравных типчаково-ковыльных степей на территории района вызывает необходимость образование зон экологической реабилитации природных степных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации могут быть отнесены, прежде всего, старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящихся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта. В противном случае, в результате дальнейшего сельскохозяйственного освоения, будет окончательно утрачен естественный природный облик степей Донской равнины, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия региона, вызовет ощутимые негативные изменения природной среды.

В качестве объектов местной сети ООПТ целесообразно восстановить природоохранный статус бывшим памятникам природы регионального значения: «Роговский участок древесных экзотов» и «Летяжевский приусадебный парк».

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования

Одним из базовых условий развития Аркадакского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Аркадакского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов в ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Аркадакского района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую емкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Достижение установленных стандартов качества жизнеобеспечивающих компонентов природной среды требует времени и финансовых затрат и может осуществляться поэтапно. Для каждого этапа определяются целевые показатели, которые реально могут быть достигнуты в существующих экономических условиях. Планируемые мероприятия, в соответствии с принятыми критериями, разбиваются на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные.

Целевые показатели на расчетный период утверждаются субъектом Федерации и используются для расчета платежей за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, за выбросы в атмосферу, за пользование природными ресурсами. По достижении установленного срока процедура определения и утверждения целевых показателей повторяется.

  - Устойчивая финансовая база для воспроизводства природных ресурсов создается с помощью системы платежей за их использование, при этом объемы платежей должны соответствовать истинным затратам на восстановление, поддержание и нормальное развитие природных экосистем, обеспечивать гарантированные условия устойчивого природопользования. Использование указанных средств должно быть строго целевым и направленным только на природоохранные мероприятия.

  - Для управления природными ресурсами необходимо приведение областных и местных нормативно-правовых актов в соответствие с природоохранными федеральными законами, которые регулируют отношения владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, их охраны, а также регламентируют бюджетную сферу, налоги и сбор различных платежей за природопользование. Финансово-экономический механизм определяет структуру платежей природопользования и порядок распределения средств между бюджетами разных уровней.

Привлечение общественности к решению проблем природопользования — от важный принцип подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны с использованием природных ресурсов (своевременное информирование населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5.	Экологическая концепция

Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной емкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие Администрацией области научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование проблем по актуальности, срочности решения, финансовому обеспечению.

Определение путей решения проблем:

- разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

- выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

- определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

- составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Аркадакского района, который должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6.	Основные экологические проблемы

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Государственным управлением природных ресурсов по Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Питерском, Энгельсском, Екатериновском, Аркадакском, Ртищевском, Самойловском, Калининском, Лысогорском районах и др;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

Комплексная оценка загрязнения и деградации компонентов ландшафтов свидетельствуют о том, что большая часть Аркадакского района может быть включена в зону относительно благоприятного и удовлетворительного состояния окружающей среды. Именно в зоне с удовлетворительной экологической ситуацией необходимо в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.

К основным экологическим проблемам Аркадакского района следует отнести:

- Загрязнение воздушного бассейна г. Аркадака и на прилегающих территориях.

- Загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): несанкционированное размещение отходов (стихийные свалки) на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность.

- Уменьшение видового состава и состояние растительности. Деградация растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной эрозии почвы).

- Нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

Учитывая антропогенную нагрузку на территории Аркадакского района, схемой районной планировки предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

6.6.1.	Загрязнение воздушного бассейна

Современная структура выбросов в атмосферный воздух в значительной степени определяется эффективностью улавливания загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Если по твердым веществам, диоксиду серы и сероводороду на очистку поступает значительная часть промышленных выбросов, и эти соединения обезвреживается с высокой эффективностью, то многие другие газы и аэрозоли, побочные продукты промышленного производства, поступают на очистные установки лишь частично, или выбрасываются в атмосферу безо всякой очистки.

В Аркадакском муниципальном районе валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 г. от всех источников загрязнения сосредоточенных в основном в г. Аркадаке составлял 197 т, из них 96% выбрасывалось без очистки.

По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в районе выше среднеобластного (в основном за счет большого количества мототранспортных средств), а численность автотранспортных средств незначительно снизилась.

В целом же, на выбросы вредных веществ в атмосферу от железнодорожного и автомобильного транспорта приходится незначительный процент.

Что касается перспектив развития промышленного производства в районе, то в его отраслевой структуре на расчетную перспективу резких изменений не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства, автомобильный и железнодорожный транспорт. Поэтому в целом по району существенных изменений в загрязнении атмосферного воздуха не предполагается.

Тем не менее, для охраны воздушного бассейна на территории Аркадакского района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

6.6.2.	Загрязнение поверхностных и подземных вод

В Аркадакском районе основными источниками водоснабжения населения служат подземные и поверхностные воды.

Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Централизованным источником водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Аркадака служат р. Хопёр и артезианские сважины.

Качество поверхностных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения г. Аркадака контролируется филиалом Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе».

Санитарно-микробиологические исследования проб воды р. Хопёр в районе центрального пляжа, проведённые испытательно-лабораторным центром г. Ртищево летом 2008 г. показали, что по санитарно-химическим показателям вода в пробах не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Исследования проб воды из рр. Аркадак и Аркадачка проведённые в этот же период также не отвечают требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.

В целом, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод.

Дать характеристику проб питьевой воды с крана резервуара перед подачей в распределительную сеть по органолептическому показателю (цветность) и по обобщённым показателям (остаточный свободный хлор и окисляемость) также не представляется возможным из-за отсутствия информации (протоколов исследования).

Поэтому существует необходимость улучшения качества питьевой воды путём перевода технологий водоподготовки поверхностных вод на современные способы обеззараживания (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка).

Водоснабжение сельских населенных пунктов Аркадакского района осуществляется более чем на 90% за счет подземных вод. Централизованное водоснабжение имеется в 46 населённых пунктах района. Источниками водоснабжения большинства населённых пунктов в основном служат подземные воды водоносного комплекса верхнемеловых отложений. Хозяйственно-питьевое водоснабжение сс. Репьёвка, Юсупово, Холудёновка, Первомайский, пос. Темп осуществляется путём каптажа родников, оборудованных на водоносный горизонт нижнеплиоценовых отложений.

Водоносный горизонт аллювиальных, современных верхне-и среднечетвертичных отложений используется населением сёл, расположенных по долинам малых рек путём устройства колодцев глубиной от 3 до 15 м. Для централизованного водоснабжения вода вышеперечисленных горизонтов не используются.

По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть сельских населённых пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Все артезианские скважины имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

В качестве децентрализованного водоснабжения используются шахтные колодцы. Всего в районе насчитывается 430 колодцев глубиной от 8 до 20 м. Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.

Проблема качества водных ресурсов неразрывно связана с проблемой загрязнения поверхностных и подземных вод промышленными и коммунальными стоками. Основным источником возможного поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды в Аркадакском районе являются очистные сооружения, неканализованные предприятия и селитебные территории.

Что касается городских канализационно-очистных сооружений (ГКОС) рассчитанных на приём сточных вод от населения города и предприятий местной промышленности, то основным местом сброса сточных вод являются поля фильтрации, которые фактически являются прудами испарителями. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области в Аркадакском районе через канализацию г. Аркадака на поля фильтрации сброшено в 2006 г. 0,4 млн. м3 сточных вод. Очистка производственных сточных вод отсутствует.

Самыми большими и вредными загрязнителями является Аркадакский спиртзавод и молочно-консервный комбинат. Сточные воды данных предприятий сбрасываются на собственные очистные сооружения, состоящие из отстойников и карт фильтрации. При закупорках самотечных канализационных коллекторов, сточные воды могут переливаться через стены смотрового колодца и, минуя карты фильтрации, попадать в р. Большой Аркадак.

Водоотведение всех остальных населённых пунктов Аркадакского района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения методом сброса на рельеф, а навоз с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения. Санитарно-эпидемиологические заключения на выгребные ямы отсутствуют.

Рекомендуемые мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водопотребления

Для улучшения водоснабжения г. Аркадака и сельских населённых пунктов Аркадакского района в рамках осуществления постановления Правительства Саратовской области от 29.07.99 г. №63-П об утверждении комплексной областной программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой в 1999-2010 гг.» необходим следующие первоочередные мероприятия:

- перевод системы водоснабжения населения г. Аркадака водозабор из подземного водоисточника водоносного комплекса верхнемеловых отложений;

- модернизация и строительство новых систем водоподготовки поверхностных вод на основе современных способов обеззараживания (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка);

- замена изношенных водонапорных башен и водопроводных сетей в г. Аркадаке и сельских поселениях;

- осуществление питьевого водоснабжения населения г. Аркадака за счёт надежно защищенных подземных пресных вод.

- предусмотреть ремонт и очистку всех шахтных колодцев.

Для поддержания необходимого уровня производственного контроля и обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых вод необходимо:

- предусмотреть модернизацию существующих канализационных очистных сооружений и строительство новых очистных сооружений на неканализованных предприятиях г. Аркадака;

- предусмотреть строительство ливневой канализации в г. Аркадаке.

- предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений и ливневых сетей в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- на иловых площадках создавать комплексы по переработке и превращению илов в компост для сельского хозяйства.

6.6.3.	Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Аркадакского района следует оценить как неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

По данным специалистов ГП «СаратовНИИгипрозем» содержание гумуса из-за недостаточного внесения удобрений снижается ежегодно на 0,5-1,0%.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений.

Так за последние 10 лет в Саратовской области резко снизилось применение минеральных и органических удобрений. Сельскохозяйственные предприятия области практически не занимаются повышением плодородия земель. Посевная площадь сельскохозяйственных культур, с внесёнными минеральными удобрениями по Аркадакскому району в последние годы не превышала 2-3% к общей посевной площади.

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Аркадакского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-80 гг. XX в., которое происходило в основном за счет распашки земель, интенсивного использования лугов под пастбища, развития транспортных путей. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов.

Среди растительных видов произрастающих на территории Аркадакского района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать страусник обыкновенный, желтушник золотистый, герань болотную, бубенчик лилеелистный, рдест злаковый, белокрыльник болотный, кувшинку белую, вех ядовитый, ирис аировидный, горец змеиный, гвоздику узкочашечную, рябчик русский и шахматовидный и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Саратовской области, в районе можно встретить стрепета, степного луня, степного орла белую цаплю, лебедя, пеганку, красную утку (огарь), сурка, барсука, выхухоль.

В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности по долинам рр. Хопёр, Аркадак, Кистендей Ольшанка и др. малых рек требуют повышенного внимания к вопросам ее охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- развитие рекреационных зон в поймах рр. Хопёр, Аркадак, Кистендей, Ольшанка;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- развитие местной сети ООПТ Аркадакского района.

6.6.4.	Совершенствование системы экологического мониторинга

Для отслеживания изменений, происходящих в окружающей среде, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1993 г. №1229, в Саратовской области создана Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в соответствии с требованиями Общегосударственной системы наблюдений за загрязнением атмосферы (ОГСН) проводит ГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Качество поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения, контролируется ГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Территориальным Управлением «Роспотребнадзора» по Саратовской области, которое проводит государственный санитарно-эпидемиологический надзор за средой обитания человека.

Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды на базе государственного предприятия «Саратовская гидрогеологическая экспедиция» осуществляет:

- оценку состояния недр и прогнозирование его изменений;

- своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных процессов, влияющих на состояние недр;

- разработку, обеспечение реализации и анализ эффективности мероприятий по рациональному недропользованию и охране недр;

- информационное обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере недропользования.

Кроме того, центр регулярно представляет в органы государственной власти сведения об изменении состояния недр, а также представляет эти данные организациям недропользователей и другим субъектам хозяйственной деятельности.

У каждой организации имеются свои банки данных, свои наблюдательные сети, свои методики мониторинга, но нет единой системы, объединяющей всех наблюдателей и контролеров, позволяющей эффективно использовать имеющиеся аналитические ресурсы для управления природными ресурсами.

В ближайшие годы на региональном уровне необходимо:

- Подписать соглашения между уполномоченными государственными органами по управлению природными ресурсами, пользователями ресурсов (предприятиями) и администрацией области об условиях совместного природопользования и охраны окружающей природной среды.

- Определить порядок взаимодействия и полномочия всех органов государственного надзора и контроля.

- Разработать пакет руководящих и методических документов по определению и применению целевых показателей и стандартов качества природной среды, и ввести их в действие постановлением администрации Саратовской области.

- Разработать программу единой системы мониторинга жизнеобеспечивающих сред и источников загрязнения на территории области; совершенствовать сеть комплексных наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

Создать единый информационный банк экологических наблюдений (включающий данные производственного экологического контроля), доступный всем разработчикам комплексного плана действий по улучшению экологической ситуации в Саратовской области.

6.7.	Общие выводы

- Больших изменений в отраслевой структуре промышленного производства Аркадакского района на расчетную перспективу не прогнозируется. Доминирующие позиции будет по-прежнему занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства автомобильный и железнодорожный транспорт, поэтому уровень загрязнения атмосферы с учётом внедрения передовых технологий в целом на территории Аркадакского района будет не значителен и не потребует особых мероприятий по охране воздушного бассейна.

- В целях охраны поверхностных и грунтовых вод от загрязнения и улучшения санитарно-гигиенического состояния водных объектов необходима модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений на неканализованных предприятиях и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных норм при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

Для охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков дополнительно создавать водоохранные лесные насаждения.

- С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер.

- Для охраны животного мира необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- В целях поддержания и увеличения продуктивности естественной растительности должен регулироваться выпас скота с учетом сроков развития травостоя и состояния пастбищ.

- Для сохранения всех категорий лесов водоохранного, защитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения и поддержания уровня общей лесистости района допускаются только рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки реконструкции.

- Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Аркадакского муниципального района не только организовать лесные и водные охраняемые природные территории местного уровня, но и рассмотреть вопрос о создании особого природоохранного режима на отдельных участках его территории.

- Комплексная оценка территории

В данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности (см. Комплексная оценка территории).

Комплексная оценка территории Аркадакаского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями Аркадакского района в целом, его экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, состоянием окружающей среды, ресурсами и возможностями их освоения.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

- транспортной освоенности и обеспеченности территории;

- рекреационного потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территории;

- хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

- социальной инфраструктуры;

- производственной инфраструктуры.

Оценка территории производилась по двум группам факторов:

природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

На схеме Комплексной оценки территории Аркадакского муниципального района показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся заповедные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов.

В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Аркадакского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на градостроительное освоение территории Аркадакского района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов

Территория Аркадакского муниципального района располагается в юго-восточной части Окско-Донской низменности на Донской равнине и западных отрогах Приволжской возвышенности в переходной от лесоостепной к степной зоне.

Поверхность территории Аркадакского района представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую равнину, в разной степени расчленённую эрозионной сетью.

По агроэкономическому районированию Саратовской области Аркадакский район относится к незначительно засушливому теплому подрайону.

В целом рассматриваемая территория по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Однако неблагоприятные метеорологические явления (зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки) оказывают отрицательное влияние на урожаи возделываемых сельскохозяйственных культур, что позволяет относить территорию Аркадакского района к районам рискованного земледелия.

Физиолого-климатические условия района благоприятны для организации летних и зимних видов отдыха.

Основной почвенный фон в Аркадакском районе составляют типичные и обыкновенные черноземы, обладающие относительно высоким плодородием и по бонитету занимающие ведущее место в Саратовской области.

Формирование почв в районе протекает по лесостепному и степному типу в условиях относительно недостаточного увлажнения. Пахотные почвы нуждаются в специфических агротехнических и почвозащитных мероприятиях, а также различных видах мелиорации.

Зональным типом растительности на территории Аркадакского муниципального района являются луговые степи на выщелоченных и типичных чернозёмах. В центральной и южной части района на обыкновенных чернозёмах произрастают богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи.

Лесистость Аркадакского района не высокая (7,2%), однако она выше средней лесистости Саратовской области которая составляет 6,7%. Леса на территории района распространены неравномерно и произрастают в основном в пойме рр. Хопёр и Аркадак.

Главная гидрографическая единица района ― р. Хопёр, сток которой в пределах Аркадакского района не зарегулирован. Кроме р. Хопёр гидрографическая сеть района представлена рр. Большой Аркадак, Кистендей, Малый Аркадак, Дубовая, Ольшанка.

Многие малые реки, дренирующие территорию Аркадакского района, имеют постоянное течение за счёт подземного стока водоносных горизонтов, которые питают немногочисленные родники по склонам, дну речных долин и по оврагам.

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала

Минерально-сырьевые ресурсы. Аркадакский район, в силу геологического строения территории не располагает обширными запасами полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база района представлена в основном группой различных видов нерудных полезных ископаемых и горнотехнического сырья.

Разведанные нерудные полезные ископаемые представлены — глинами строительными; песками литейного, строительного и стекольного производства; кремнеземнистым сырьём — глауконитом для производства минеральных удобрений (см. Комплексная оценка территории. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

Кирпичные глины, как строительный материал в районе являются общераспространенным видом сырья и не составляют проблемы. Широко распространены строительные пески, половина или более половины, которых являются пригодными для производства бетона.

Месторождения строительного камня мелкие, могут лишь частично удовлетворить нужды местного строительства. В отношении выявления крупных и даже средних месторождений строительного камня район не перспективен.

По геологическим предпосылкам в районе имеются запасы песков и глин способные обеспечить потребности района на расчетный срок. Необходимо провести на территории района геолого-разведочные работы для их выявления.

Топливно-энергетическое сырьё в районе не представлено.

По разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод территория района оценивается как благоприятная для развития строительства.

На территории района водопотребители могут получить пресные или слабосолоноватые подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевых целей в любой точке района.

В целом потребность района в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами.

В целом район хорошо обеспечен минерально-сырьевой базой строительных материалов, имеет перспективные месторождения минерального сырья сельскохозяйственного и промышленного назначения, и характеризуется относительно благоприятными гидрогеологичесикми условиями.

Земельные ресурсы. Наибольшую долю в земельном фонде Аркадакского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, на которые приходится более 95,6% площади района.

Большая часть сельскохозяйственных земель (80,5%) представлена пахотными землями. Сенокосы и пастбища составляют 30132,1 га.

Участки с черноземными плодородными почвами в районе все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущая продовольственная культура — яровая пшеница, а из технических — сахарная свекла, картофель и подсолнечник.

Водные ресурсы. Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории области относительно неравномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Аркадакского района.

Не все малые реки имеют постоянный водоток, многие в засушливые годы, как правило, пересыхают. В балках и оврагах местами имеется слабый постоянный водоток, обусловленный наличием родников.

В пределах территории Аркадакского района р. Хопёр и р. Аркадак в своём нижнем течении с точки зрения использования для промышленного и гражданского строительства может служить источником водоёмких производств лишь ограниченно. Для удовлетворения населения водой хозяйственного назначения, а также мелких промышленных предприятий, запасы поверхностных вод вполне достаточны.

Подземные воды являются наиболее надежным источником водоснабжения населения и позволяют полностью решить данную проблему большинства населенных пунктов района.

Территория Аркадакского района принадлежит Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну, который является одним из благоприятных в Саратовской области по запасам и водообеспеченности. Здесь наиболее перспективными и интенсивно эксплуатируемыми являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового и четвертичного возрастов.

Химический состав грунтовых вод различен. Наряду с пресными встречаются воды солоноватые и с повышенной жёсткостью (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Все эти горизонты необходимо учитывать при застройке и предусмотреть мероприятия по понижению их уровня.

Основными источниками централизованного водоснабжения в районе являются межпластовые воды меловых отложений.

Пресные воды распространены в западной части района и приурочены к четвертичным аллювиальным и верхнемеловым отложениям. На востоке района распространены преимущественно слабосолоноватые воды с минерализацией до 2 г/л.

В целом потребность района в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами.

В качестве источников децентрализованного водоснабжения населённых пунктов широко используются шахтные колодцы с пресными водами. В целом территория района по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как относительно благоприятная для развития строительства.

7.3.	Оценка территории по экологическому состоянию природной среды

Состояние воздушного бассейна. В настоящее время на территории Аркадакского района отсутствуют крупные промышленные предприятия.

Общий уровень автомобилизации в районе выше среднеобластного (в основном за счет большого количества мототранспортных средств), а численность автотранспортных средств незначительно снизилась.

В целом, на выбросы вредных веществ в атмосферу от железнодорожного и автомобильного транспорта приходится незначительный процент.

В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается.

Благодаря повышенной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

В целом территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно благоприятная.

Состояние поверхностных и подземных вод. Экологическое благополучие вод рр. Хопёр и Аркадак в пределах территории Аркадакского района в значительной мере определяется небольшим перечнем загрязняющих веществ, при этом, небольшая часть загрязняющих веществ поступает в водосток с рассеянным поверхностным стоком с территорий населённых пунктов.

Постоянных наблюдений за качеством воды в рр. Хопёр и Аркадак на территории Аркадакского района не ведутся.

Самыми большими и вредными загрязнителями является Аркадакский спиртзавод и молочно-консервный комбинат. Сточные воды данных предприятий сбрасываются на собственные очистные сооружения, состоящие из отстойников и карт фильтрации.

По санитарно-микробиологическим показателям вода в рр. Хопёр и Аркадак взятая на пробу (летом 2008 г.) испытательно-лабораторным центром г. Ртищево (филиал Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе») не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Аркадакском районе относительно благоприятны.

По санитарно-химическим показателям вода из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть сельских населённых пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Все артезианские скважины имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

В качестве децентрализованного водоснабжения используются шахтные колодцы. Всего в районе насчитывается 430 колодцев глубиной от 8 до 20 м. Санитарно-эпидемиологических заключений на них нет.

Почвенно-раститительный покров. Общее состояние земель Аркадакского района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности остаётся неудовлетворительным.

Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Сплошная распашка лугово-степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота привели к значительной активизации эрозионных процессов.

Преимущественное распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большей степенью распаханности. Тенденции активного проявления эрозии наблюдаются в долинных комплексах малых рек Аркадака и Кистендея (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование; Опасные геологические процессы).

Площадь земель подверженных водной эрозии составляет более 2% от всей площади Аркадакского района, что составляет около 4400 га.

7.4.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям

Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий; а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

В результате анализа комплекса данных по геологии, гидрогеологии и инженерной геологии выделены два типа территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Участки благоприятные для промышленного и гражданского строительства по инженерно-геологическим условиям занимают занимают водораздельные поверхности и их склоны для которых характерна слабо и средневыраженная расчлененность рельефа овражно-балочной сетью, это пологие неглубокие хорошо задернованные балки. Территория участков, как правило, сложена делювиальными, моренными и озёрно-ледниковыми отложениями, а также аллювиальными отложениями надпойменных террас (пески, супеси, суглинки, глины). Грунты плотные, непросадочные. Консистенция грунтов от твёрдой до тугопластичной.

Расчётное сопротивление грунтов оснований для моренных суглинков пластичных и тугопластичных 1,5-2,0 кг/см2; твёрдых и полутвёрдых 2,5-3,5 кг/см2; мореных песков 2,0-2,5 кг/см2.

Четвертичные суглинки и пески, слагающие водоразделы всюду безводны.

Наиболее крупные участки благоприятные для промышленного и гражданского строительства находятся в средней части территории района (междуречье рр. Большой Аркадак и Малый Аркадак; Большой Аркадак и Ольшанка).

К ограниченно благоприятным участкам для строительства отнесены водораздельные поверхности, долины рек с их надпойменными террасами и пологими склонами и слагается аллювиальными отложениями, представленными песками, супесями, суглинками общей мощностью 1-15 м.

Грунты находятся в полутвердом, туго- и мягкопластичном состоянии и относятся к непросадочным разностям. Нормативное давление на данные грунты, как основания фундаментов, рекомендуется принимать 1,5-2,0 кг/см2.

Грунтовые воды во втором районе залегают на глубине от 0,5 до 4 м. При глубине залегания грунтовых вод менее 3,5 м., глубину заложения фундаментов проектируемых зданий предусмотреть не менее расчетной глубины промерзания грунтов. Нормативную глубину промерзания грунтов принять 1,5 м.

К ограниченно благоприятным относятся также участки развития долинно-балочных комплексов. Здесь основанием фундаментов будут служить современные аллювиальные отложения, представленные суглинками, супесями, глинами. Расчётное сопротивление грунтов ― 1-1,5 кг/см2.

Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Такие участки широко распространены вдоль надпойменных террас рр. Хопёр и Аркадак. Основанием фундаментов строений являются аллювиальные грунты, глинистые разности, которые обладают просадочными и набухающими свойствами.

К ограниченно-благоприятным отнесены также территории с уклонами свыше 10%, с грунтовыми водами, залегающими на глубине 1-3 м, овраги, глубиной до 10 м со слабой интенсивностью роста.

Все вышеперечисленные участки развиты по всей территории района и приурочены к склонам водораздельных пространств и овражно-балочной сети, а так же надпойменным террасам малых рек. Освоение указанных территорий требует дополнительной инженерной подготовки территории.

Неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории занимают поймы рек, затапливаемые 1% паводком. Основанием фундаментов будут служить современные аллювиальные отложения — мелкопористые илистые с включением растительных остатков суглинки, супеси, глины, пески, макропористые. Расчётное сопротивление грунтов оснований — 1,5 кг/см2. Грунтовые воды залегают в основном выше 1,0 м.

К неблагоприятным участкам относятся овраги глубиной свыше 10 м со значительной интенсивностью роста, территории, подверженные действию современных физико-геологических процессов и явлений и т.д. Использование указанных территорий требует дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

Не подлежат застройке участки, покрытые лесом и принадлежащие Гослесфонду.

По транспортной обеспеченности большая часть района благоприятна.

При оценке территории по фактору «Транспорт» принимается во внимание влияние автомобильных дорог в зависимости от их категории. Согласно принятых критериев, к благоприятным отнесена зона в 10 км по обе стороны от железной дороги Пенза – Ртищево - Харьков, связывающая Саратовскую область с Украиной и Средним Поволжьем.

К ограниченно благоприятной — зона 10-25 км.

Центральные усадьбы муниципальных округов связаны с районным центром усовершенстванными дорогами с асфальтовым покрытием:

- автодорога Балашов - Ртищево, которая пересекает территорию района в западной его части и обеспечивает транспортные связи г. Аркадака со смежными районами;

- автодорога Аркадак - Соцземледельский - подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий», которая обеспечивает выход с территории района на федеральную автодорогу и кратчайшую связь с областным центром г. Саратовом.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Таким образом, центральная и западная часть территории Аркадакского района является наиболее благоприятной по транспортной обеспеченности.

Ограниченно благоприятные участки располагаются на крайнем востоке района.

Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качество воды) условно благоприятны для развития гражданского и промышленного строительства.

Сводная комплексная оценка территории для целей промышленного и гражданского строительства произведена по комплексу факторов:

- благоприятные для строительства участки по инженерно-геологическим условиям расположены по всей территории района. Данные участки характеризуется комплексом факторов, обеспечивающих возможность освоения без проведения сложных мероприятий;

- ограниченно благоприятные участки, тяготеют к рр. Хопёр и Аркадак. Территория благоприятна для строительства по водообеспеченности, транспортной доступности. Ограниченно благоприятна по инженерно-геологическим условиям. Требуются дополнительные инженерные мероприятия для освоения;

- неблагоприятные участки, встречаются в поймах рек, оврагов, балках. Это участки занятые лесом, зоны отчуждения железной дороги и др.

7.5.	Оценка территории для целей сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории района для развития сельского хозяйства явились:

- агроклиматические и почвенные ресурсы;

- водообеспеченность;

- транспортная доступность.

Рассматривались также инженерно-геологические, санитарно-гигиенические и другие факторы влияющие на характер и продуктивность сельского хозяйства.

По совокупности главных агроклиматических факторов территория отнесена к ограниченно благоприятной. Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Сумма температур выше 10°С за период активной вегетации — 2400-2500°, при гидротермическом коэффициенте (0,8-1,0), характеризует территорию как относительно благоприятную по обеспеченности влагой.

Почвенные ресурсы района определялись бонитировкой почв района, т.е. относительной качественной оценкой их естественного плодородия.

Наибольший бонитировочный балл имеет богарная часть земель на типичных и обыкновенных чернозёмах.

К неблагоприятным отнесены участки развития луговых, пойменных почв, занятые под покосы, участки развития комплексов почв с солонцами более 25%, овражно-балочный комплекс почв.

Реки Хопёр и Аркадак пригодны для целей орошения ограниченно, может служить источником орошения лишь локальных участков и для сельхозводоснабжения.

На остальной части территории использование водотоков возможно только при условии регулирования стока.

По наличию подземных вод большая часть района благоприятна для развития сельскохозяйственного производства.

Большинство населенных пунктов района могут быть обеспечены централизованным водоснабжением за счет подземных вод.

По транспортной обеспеченности район в целом благоприятен для развития сельского хозяйства.

Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова, качества воды) благоприятны для развития сельского хозяйства.

По совокупности всех ведущих факторов по району выделены следующие территории:

- благоприятные для ведения сельского хозяйства (благоприятные по условиям качества земель, транспортной доступности, ограниченно благоприятные по агроклиматическим ресурсам). Широко распространены на землях всех муниципальных образованиях Аркадакского района;

- ограниченно благоприятные, имеют наиболее широкое распространение в поймах рек, это переувлажненные почвы, затопляемые паводковыми водами. В южной части района встречаются отдельными небольшими пятнами солонцы. Эти почвы требуют коренного улучшения плодородия путем внесения гипса, органических и минеральных удобрений;

- неблагоприятные (по ряду факторов) занятые лесами, овражно-балочными комплексами, поймы рек, и т.д.

В результате анализа комплексной оценки территории для сельскохозяйственного производства можно сделать вывод о том, что большая часть территории Аркадакского района пригодна для развития земледелия и животноводства.

7.6.	Оценка территории для целей рекреации и туризма

Туризм — один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. В Аркадакском районе рекреация, оздоровительный, познавательно-краеведческий и экологический туризм имеют определенные ограничения, прежде всего, из-за интенсивного сельскохозяйственного освоения.

При туристско-рекреационной оценке территории Аркадакского района учитывались, прежде всего, рекреационные свойства ландшафтов. К ним относятся: благоприятность температурных условий, особенности растительного покрова, расчлененность, открытость рельефа, термическая особенность поверхностных вод их качество, густота речной сети, эстетическая привлекательность ландшафтов и др.

Учитывая выше изложенные особенности, на территории Аркадакского района выделены три типа туристско-рекреационных зон:

- существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

- перспективные — территории с высоким туристско-рекреационным потенциалом;

- ограниченно перспективные — территории с относительно высоким туристско-рекреационным потенциалом.

В Аркадакском районе существует зона интенсивного туристско-рекреационного освоения. Она располагается в долине р. Хопёр в непосредственной близости от административного центра.

К территориям с высоким туристско-рекреационным потенциалом относятся участки долины р. Хопёр. Фрагменты долины этой реки характеризуются наличием разнообразной водной, около водной растительности, расчлененным рельефом. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации является, прежде всего, береговая линия р. Хопёр.

К ограничено перспективным территориям для развития туризма и рекреации относится монофункциональная территории с относительно низким туристско-рекреационным потенциалом — долина р. Аркадак. Эта территория отличается от соседних интенсивно освоенных сельхозугодий наличием пойменных лесов, луговых и степных участков.

7.7.	Оценка территории по водообеспеченности

Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории области достаточно равномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Аркадакского района.

Обеспеченность территории поверхностными и подземными водами рассматривалась отдельно.

Основная часть Аркадакского района по условиям водообеспечения поверхностными водами является неблагоприятной для строительства, т.к. рр. Аркадак, Кистендей, Ольшанка и более мелкие водотоки не могут служить источником водоёмких производств. Река Хопёр с точки зрения использования для промышленного и гражданского строительства может служить источником водоемких производств лишь ограниченно. Для удовлетворения потребностей населения в воде питьевого и хозяйственного назначения, а также мелких промышленных предприятий, запасы поверхностных вод вполне достаточны.

Подземные воды являются наиболее надежным источником водоснабжения населения и позволяют полностью решить данную проблему большинства населенных пунктов района. Территория Аркадакского района приурочена к Сурско-Хопёрского артезианского бассейна, который является наиболее благоприятным в Саратовской области по запасам и водообеспеченности. Здесь наиболее перспективными и интенсивно эксплуатируемыми являются водоносные горизонты (комплексы), приуроченные к отложениям мелового и палеогенового возрастов. На территории района имеются 15 артезианских скважин. В качестве источников децентрализованного водоснабжения населённых пунктов широко используются шахтные колодцы с пресными водами. В целом территория района по разведанным запасам, геохимической характеристике и минерализации подземных вод оценивается как благоприятная для развития строительства.

7.8.	Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Аркадакского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.

Протяженность магистральных железных дорог на территории района составляет 65,1 км, автодорог общего пользования с твердым покрытием — 236,51 км, магистральных газопроводов — 87 км.

С северо-востока на юго-запад через район проходит железнодорожная линия Пенза – Ртищево - Харьков, связывающая Саратовскую область с Украиной и Средним Поволжьем. Протяженность дороги в границах района — 59,6 км. От магистрали на ж.-д. ст. Летяжевка ответвляется железнодорожная тупиковая линия до ж.-д. ст. Турки протяженностью на территории района 5,5 км.

На территории района расположены четыре железнодорожные станции — Кистендей, Аркадак, Летяжевка и Андреевка.

Основными региональными дорогами являются:

- автодорога Балашов - Ртищево, обеспечивающая транспортные связи г. Аркадака со смежными районами. Дорога имеет III техническую категорию, протяженность в пределах района — 56,7 км, покрытие усовершенствованное;

- автодорога Аркадак - Соцземледельский - подъезд к г. Саратову от а/д «Каспий», обеспечивает выход с территории района на федеральную автодорогу и кратчайшую связь с областным центром г. Саратовом. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 38 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV-V технических категорий. Большая часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 335,76 км, в том числе регионального — 242,0 км, местных — 93,57 км, из них дорог с твердым покрытием, соответственно, 236,51 км, 227,8 км и 8,71 км.

Из приведенных данных следует, что основные показатели, характеризующие развитие дорожной сети района соответствуют среднеобластным. В целом состояние дорожной сети района нельзя признать удовлетворительным. Почти четверть от общего протяжения дорог не имеет твердого покрытия, техническое состояние многих дорог находится в неудовлетворительном состоянии. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

- Зонирование территории

8.1.	Планировочное зонирование

8.1.1.	Современный планировочный каркас

Аркадакский муниципальный район входит в состав Правобережной зоны Саратовской области. Основная часть района находится на левом берегу р. Хопёр, которая является естественной западной границей района. Только Семеновское МО расположено на правом берегу реки. Территория района компактна: протяжённость с севера на юг составляет 60 км, с запада на восток 65 км. Аркадакский район является одним из центров агропромышленного комплекса Саратовской области. Общая площадь территории 2237,6 км2 с численностью населения 29265 чел., из которых 13987 чел. являются жителями г. Аркадак. Районный центр г. Аркадак расположен в 250 км от областного центра г. Саратова.

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Аркадакского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочными структурами соседних районов: Балашовского, Турковского, Ртищевского, Романовского, Калининского и Екатериновского.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории района является р. Хопёр. Река сыграла важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказала большое влияние на формирование внутрирайонной системы расселения и главного планировочного узла.

Второстепенными ландшафтно-планировочными осями являются притоки р. Хопёр — рр. Малый и Большой Аркадак, Кистендей которые играют важную роль в формировании сельской системы расселения. В долинах этих рек сформировалось большинство опорных центров систем расселения местного уровня.

В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

Планировочные оси первого порядка:

- Балашов-Аркадак-Ртищево — автодорога регионального значения. Планировочная ось в пределах Аркадакского района пересекает территорию в меридиональном направлении. Автодорога обеспечивает транспортные выходы к районным центрам г. Балашов и г. Ртищево, а также транспортный выход на автодорогу федерального значения для связи с областным центром.

- Семёновка-Аркадак-Алексеевка — автодорога регионального значения. Планировочная ось пересекает территорию района в широтном направлении и обеспечивает транспортные выходы к районному центру р.п. Турки, к автодороге регионального значения на участке Екатериновка-Калининск для связи с областным центром.

- Балашов-Аркадак-Ртищево — участок железнодорожной линии Харьков-Ртищево-Пенза, входящей в состав Юго-Восточной железной дороги. Пересекает территорию района с юго-запада на северо-восток и связывает Саратовскую область с населёнными пунктами Украины и Среднего Поволжья.

Большая часть территории восточной и юго-восточной частей района значительно удалена от главных планировочных элементов, поэтому особое значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам местного значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка осуществляются транспортные связи с административным центром района, а также планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов и более высоких иерархических рангов.

Планировочные оси второго порядка:

- Аркадак-Семёновка-Чистенький — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов юго-западной части района с районным центром.

- Аркадак-Новосельское-Соцземледельский — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в юго-восточной части района, основной транспортный выход на территорию смежного Балашовского района, к федеральной автодороге Саратов – Балашов — примыкающей к автодороге «Каспий».

- Аркадак-Сергеевка — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в северо-восточной части района.

- Аркадак-Баклуши — автодорога регионального значения. Обеспечивает внутрирайонные транспортные связи населённых пунктов в северо-западной части района.

- Аркадак-Турки — тупиковая железнодорожная ветка. В настоящее время в данном направлении осуществляются только грузоперевозки.

Наличие такого количества транспортных планировочных осей второго порядка на территории района обусловлено исторически сложившейся спецификой формирования систем расселения и очередностью хозяйственного освоения территории.

Главный планировочный узел сформировался в г. Аркадак. В настоящее время город выполняет функции административного центра района и опорного центра районной системы расселения. В городе проживает 13987 чел., что составляет почти 48% всего населения района. г. Аркадак является организационно-хозяйственным центром района с выраженными агропромышленными функциями. Здесь сосредоточены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и учреждения периодического и эпизодического культурно-бытового обслуживания населения.

Планировочные центры второго порядка — с. Красное Знамя и с. Семёновка сформировались в соответствии с исторически сложившейся системой расселения и охватывают зонами своего влияния соответственно юго-западную и северо-восточную части района. Вышеуказанные сёла выполняют функции административных центров муниципальных образований района, являются опорными центрами систем расселения местного уровня.

Планировочные элементы сформировали на территории района планировочный каркас, имеющий моноцентрический характер. Главный планировочный узел расположен на пересечении планировочных осей первого порядка и сильно смещён к западной границе района, лучи планировочных осей второго порядка ориентированы на главный планировочный узел, каркас закреплён планировочными узлами второго порядка. Такой тип планировочного каркаса обусловлен природно-географическими условиями и ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории.

Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу района (пояса доступности).

В настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находятся 13 населённых пунктов и проживает 19231 чел. (в том числе г. Аркадак).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находится 21 населённый пункт и проживает 4688 чел.

В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находятся 20 населённых пунктов и проживает 5035 чел.

За пределами автотранспортной доступности 1 час находится 2 населённых пункта Росташовского МО (с. Братское, с. Софьино) и 2 населённых пункта Львовского МО (пос. Чапушка, пос. Бендеровка), в которых всего зарегистрировано 311 чел.

Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение).

В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, произойдут изменения в заполнении планировочного каркаса, все населённые пункты в районе будут располагаться в пределах часовой транспортной доступности до административного центра района.

В первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) будет находится 15 населённых пунктов (в том числе г. Аркадак).

Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) — 29 населённых пунктов.

В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) — 10 населённых пунктов.

Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура).

8.1.2.	Планировочное зонирование

Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

- Центральную;

- Периферийную.

Центральная зона включает в себя территории населённых пунктов с. Комсомольское, с. Подгорное, пос. Октябрьский, пос. Красный и г. Аркадак и прилегающие к ним территории. Площадь зоны 62,59 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 14928 чел., плотность населения — 238,62 чел/км2. В центральной зоне фокусируются основные транспортные потоки, размещаются объекты промышленности, транспорта и аграрно-промышленного комплекса, территория носит характер наиболее активного селитебного освоения.

Периферийная зона занимает большую часть территории района и включает в себя земли преимущественного сельскохозяйственного назначения. Зона включает в себя ареалы сельскохозяйственного производства, равномерно расположенные по всей территории района, неиспользуемые и слабоиспользуемые в сельском хозяйстве земельные участки. Площадь территории 2175,06 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 14337 чел., плотность населения — 6,6 чел/км2.

Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта на схеме «Планировочная структура» (см. Планировочное зонирование).

По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

- Ареалы активного селитебного освоения;

- Ареалы аграрного типа;

- Ареалы смешанного типа;

- Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий;

- Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

Ареалы активного селитебного освоения выделены в центральной планировочной зоне района и включают в себя 2 населённых пункта — г. Аркадак и пос. Красный.

Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 9.

Ареалами смешанного типа на территории Аркадакского района являются 3 населённых пункта — с. Кистендей, ж.-д. ст. Андреевка, ж.-д. ст. Летяжевка, население которых частично трудоустроено на предприятиях по обслуживанию и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Подзоны интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на бóльшей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

Подзоны слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота и неудобьях.

Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта на схеме «Планировочная структура».

Выводы и предложения

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны — плотно заселённую центральную зону и редко заселённую периферийную зону.

- Планировочная организация территории района позволяет осуществлять транспортные, хозяйственные и культурно-бытовые связи систем расселения местного уровня с административным центром в пределах автотранспортной доступности 1 час 15 минут.

- Зоны влияния главного планировочного узла и сформировавшихся планировочных центров второго порядка не охватывают всю территорию района, поэтому необходимо формирование дополнительных планировочных узлов второго порядка в юго-восточной и восточной частях территории района.

- Недостатком планировочной структуры является отсутствие автодорог с твёрдым покрытием в части местных систем расселения, что препятствует развитию культурно-бытовых связей между жителями района.

- Транзитное движение автомобильного транспорта по территории населённых пунктов г. Аркадак и с. Семёновка, также необходимо отнести к недостаткам сложившейся планировочной структуры.

- Тупиковый характер части автодорог регионального уровня затрудняет связи с населёнными пунктами смежных районов.

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Совершенствование планировочной структуры района за счёт развития её планировочных узлов:

- строительство объездной дороги к юго-востоку от главного планировочного узла г. Аркадак к расчётному сроку;

- строительство объездной дороги к юго-западу от планировочного узла второго порядка с. Семёновка к расчётному сроку.

б.	Дальнейшее развитие планировочных транспортных осей второго порядка:

- строительство автодороги межмуниципального значения Баклуши-Красная Звезда (Ртищевского района) на первую очередь строительства;

- строительство автодороги межмуниципального значения Сергеевка-Драгуновка (Ртищевского района) на расчётный срок.

в.	Формирование автодорожной сети в местных системах расселения:

- на первую очередь строительства обеспечить подъезды по автодорогам с твёрдым покрытием к населённым пунктам, входящим в состав Семёновского, Малиновского, Краснознаменского, Львовского и Большежуравского муниципальных образований;

- к расчётному сроку обеспечить подъезды по автодорогам с твёрдым покрытием к населённым пунктам входящим в состав Семёновского муниципального образования.

г.	Дальнейшее формирование главной автотранспортной планировочной оси:

- строительство участка автодороги регионального значения Алексеевка-Колено (Екатериновского района) на расчётный срок.

д.	Формирование радиальной автотранспортной планировочной оси второго порядка:

- строительство участков автодорог местного значения Кистендей-Пашино, Натальино-Львовка на первую очередь;

- строительство участков автодорог местного значения Пашино-Мещеряковка, Ольгино-Грачёвка на расчётный срок.

е.	Укрепление планировочного каркаса за счёт формирования планировочного центра второго порядка в восточной части района — с. Алексеевка.

Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Аркадакского муниципального района к расчётному сроку отображены в графической части проекта на схеме «Планировочная структура».

Графические материалы, отражающие проектные мероприятия в социально-культурной сфере представлены на схеме «Социальная инфраструктура и демография».

8.2.	Функциональное зонирование

Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса района.

Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Центральная часть района характеризуется наличием активно освоенных селитебных территорий, концентрацией промышленных и транспортных объектов. Для периферийной части территории характерны аграрные функции. Аркадакский район в целом характеризуется как имеющий выраженную сельскохозяйственную специализацию.

На основе комплексной оценки территории выявлено 4 типа функциональных зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

Недостатками сложившегося функционального зонирования являются:

- нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного назначения;

- нарушения санитарных норм в зоне рекреационного назначения;

- отсутствие на территории района зоны особо охраняемых природных территорий.

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного центра и планировочных центров второго порядка;

- концентрация объектов капитального строительства в районном центре и опорных центрах местных систем расселения;

- наличие на территории района природно-ресурсного потенциала для создания системы особо охраняемых природных территорий.

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается увеличение количества и изменение номенклатуры существующих в районе функциональных зон. Планируемое функциональное зонирование территории района будет состоять из 5 зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- особо охраняемых природных территорий;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью.

Внутри функциональных зон проектом выделяются подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

- селитебные;

- промышленные и коммунально-складские.

Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий населённых пунктов района.

Жилая застройка административного центра района г. Аркадак представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа, 2-3 этажными жилыми домами секционного типа без приусадебных участков и микрорайонной застройкой домами до 5 этажей. В центральной части города сформирован административно-торговый центр и система общественных площадей. Планировочная организация города имеет чёткое функциональное зонирование. Учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в г. Аркадак, обеспечивают набор полного периодического обслуживания и частично эпизодического обслуживания для населения, проживающего на сопряжённых территориях.

Жилая застройка планировочного центра второго порядка с. Семёновка расположена компактным образованием, пересекается участком железной дороги Ртищево-Аркадак-Балашов и представлена в основном 1-2 этажными домами усадебного типа. Административно-торговый центр сформирован в центральной части села. Учреждения культурно-бытового обслуживания обеспечивают полный набор периодического обслуживания для населения.

Жилая застройка с. Красное Знамя, являющегося планировочным центром второго порядка, представлена 1-2 этажными домами усадебного типа. В селе сформирован общественный центр, учреждения культурно-бытового обслуживания обеспечивают полный набор периодического обслуживания для населения.

Жилая застройка всех сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения. Территории большинства сельских населённых пунктов не имеет чёткого функционального зонирования.

В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, создание объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения.

Согласно «Схеме территориального планирования Саратовской области» («Гипрогор», 2006) населённые пункты г. Аркадак, пос. Комсомольское, пос. Октябрьское, пос. Красный, с. Подгорное и прилегающие к ним территории представляют собой территориально сближенные поселения. Строительство новых объектов периодического обслуживания для населения проживающего на территориях, сопряжённых с районным центром, целесообразно вести в г. Аркадак.

Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

- в пределах сформировавшейся промышленно-коммунально-складской зоны в г. Аркадак;

- на территориях населённых пунктов являющихся ареалами смешанного типа в пределах полосы отвода железной дороги и объектов сельскохозяйственного производства;

- за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

- в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

- в пределах территорий занятых городскими и сельскими кладбищами.

На территории г. Аркадак промышленность сконцентрирована в юго-восточной части города и отделена от селитебных территорий санитарно-защитной зоной железной дороги. Аркадакский спиртовой завод располагается на северо-западной окраине города и подъездные железнодорожные пути к территории завода проходят по жилой застройке, что является недостатком функционального зонирования территории города. В городе размещены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, по обслуживанию и эксплуатации железнодорожного и автомобильного транспорта. Сложившаяся промышленная и коммунально-складская зона имеет подъездные железнодорожные пути и резервы для территориального развития.

Объекты сельскохозяйственного производства представлены животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов.

В тоже время в ряде населённых пунктов района не выдержан санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки. Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

Санитарно-защитная зона от свалок до жилой застройки не выдержана практически во всех населённых пунктах района. В сс. Львовка и Грачёвка скотомогильники расположены в водоохранных зонах. Кроме того, в сс. Баклуши, Красное Знамя и Кистендей в санитарно-защитных зонах скотомогильников расположены животноводческие фермы.

Комплексная оценка территории района также выявила нарушения санитарных и охранных норм на территориях, занятых сельскими и городским кладбищами. В г. Аркадак, с. Красный Полуостров и с. Росташи кладбища расположены в водоохранных зонах рр. Хопёр и Аркадак. Кладбище к юго-востоку от с. Алексеевка находится в охранной зоне магистрального газопровода Новопсков-Петровск.

Размещение новых свалок, скотомогильников и кладбищ в выше указанных населённых пунктах необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

В подзоне промышленного и коммунального-складского назначения необходима обязательная организация поверхностного стока и соблюдение санитарно-защитных норм озеленения территории. Запрещено размещение объектов жилищного строительства, учебных, рекреационных, лечебных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ.

В зоне активного градостроительного назначения новое жилищное строительство, учитывая существующую низкую плотность застройки в районе, предлагается осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов на реконструируемых территориях в соответствии с генеральными планами поселений. Строительство новых промышленных объектов рекомендовано вести на территориях свободных от застройки в пределах сложившихся промышленно-коммунальных зон населённых пунктов: с. Кистендей, с. Семёновка, с. Ивановка, с. Подгорное, пос. Красный, с. Росташи, с. Софьино, с. Мещеряковка, с. Алексеевка, с. Грачёвка, с. Баклуши и с. Львовка.

Территориальное развитие зоны активного градостроительного назначения допускается только при наличии утверждённой градостроительной документации.

Зона преимущественного рекреационного назначения включает в себя территории водных акваторий, лесных и луговых ландшафтных комплексов и участки занятые водно-болотной растительностью. Территории выделены по наличию трёх основных архитектурно-ландшафтных факторов: воды, леса и живописного ландшафта. В зону включены территории благоприятные по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующиеся удовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды). Территории наиболее благоприятные для организации отдыха населения преимущественно расположены в пойме р. Хопёр и её притоков.

Для кратковременного отдыха взрослого и детского населения районного центра в настоящее время используются санкционированные пляжи по р. Хопёр, р. Аркадачка, р. Аркадак и оз. Гнилуша в пригородной зоне г. Аркадак. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ртищевском районе» только одно из вышеперечисленных мест, используемое для купания в летнее время на р. Хопёр, соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 по результатам микробиологических исследований 2008 г. Дальнейшее использование выше перечисленных территорий в рекреационных целях возможно только после проведения мероприятий, обеспечивающих санитарно-гигиеническую очистку воды водных объектов.

Настоящим проектом предлагается развитие рекреационной зоны, используемой для кратковременного отдыха населения, в направлении с. Красный Полуостров, где возможно устройство площадок для парковки автомобилей, палаточных стоянок и благоустроенных пляжей на берегу р. Хопёр.

Территории на берегу оз. Ильмень могут быть использованы для организации отдыха как детского так и взрослого населения района. В настоящее время здесь располагается действующий детский оздоровительный лагерь «Голубая ель».

Для кратковременного отдыха сельского населения восточной и северо-восточной частей района считается целесообразным использование луговых и лесных ландшафтных комплексов, расположенных вблизи рр. Большой и Малый Аркадак. Территории по берегам рек могут быть использованы для размещения благоустроенных пляжей, палаточных стоянок в летнее время года.

Для организации санаторного лечения на территории района существует достаточно высокий природно-ресурсный потенциал. Санаторное лечение может быть организовано на базе реконструкции Летяжевского санатория (противотуберкулёзная специализация), имеющего межрайонное значение.

Создание зоны длительного отдыха населения на территории района считается нецелесообразным, так как на территории соседнего Турковского района расположен дом отдыха «Хопёр», который имеет межрайонное значение.

На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации, размещение объектов гражданского строительства в этой зоне должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения специальных мероприятий по охране природы.

Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения включает в себя большую часть территории района, на которую приходится 241,4 тыс. га, что составляет более 93,1% от площади района.

Зона включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности. К ним отнесены все земли сельхозиспользования на территории района, освоенные богарным земледелием и садоводством. Участки территории занятые многолетними фруктовыми насаждениями равномерно распределены по всей территории и располагаются во всех муниципальных образованиях района.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности используются в этой зоне преимущественно под пастбища и сенокосы. На долю сенокосов и пастбищ приходиться 54,4 тыс. га, на долю пахотных земель — 186,6 тыс. га.

Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельхозземель, исключение нарушения почвенного покрова и загрязнения подпочвенных вод, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий с целью повышения продуктивности земель и интенсификации сельхозпроизводства в целом.

Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе представлена лесами Государственного лесного фонда. Все леса относятся к первой группе и имеют почвозащитное, водоохранное, санитарно-гигиеническое и эстетическое значение. На территории района крупные лесные массивы расположены преимущественно в долине р. Хопёр. Отдельные мелкие лесные урочища примыкают к долинам рр. Большой и Малый Аркадак. Лесохозяйственные мероприятия на территории района осуществляет Аркадакский мехлесхоз. Лесистость района составляет 7,2%, при средней лесистости области 6,5%. Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями занято около 20 тыс. га (покрытая лесом площадь — 15794 га).

В этой зоне необходимо предусматривать проведение лесомелиоративных мероприятий. Все проектируемые для лесовосстановительных мероприятий породы должны соответствовать условиям местопроизрастания и обеспечить создание высокопродуктивных насаждений.

Настоящим проектом предлагается создание зоны особо охраняемых природных территорий. На территории долинного комплекса р. Хопёр рекомендовано организовать сеть особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения. Кроме того, предлагается наделить статусом ООПТ местного значения два участка леса — «Роговский участок древесных экзотов» и «Летяжевский приусадебный парк», к настоящему времени утративших статус памятников природы регионального значения. Участки леса с экзотическими деревьями имеет научное, историческое и эколого-просветительское значение.

На территории зоны запрещены рубки (кроме рубок ухода), устройство свалок, сбор растений-интродуцентов и их частей. Режим использования в зоне особо охраняемых природных территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды. Эта зона не подлежит градостроительному освоению, в ней запрещён выпас скота, рыбная ловля и охота могут осуществляться только по лицензии. Особо охраняемые природные территории могут быть частично использованы в качестве рекреационных ресурсов для эколого-просветительных мероприятий.

Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью в том числе подзоны:

- месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- подзона болот.

Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых на территории Аркадакского муниципального района представлена месторождениями глин, суглинков и песков. Твёрдые полезные ископаемые, имеющиеся на территории района, являются сырьём для кирпично-керамического и керамзитового производств. Месторождения расположены рассредоточено на территориях Аркадакского, Малиновского, Львовского, Большежуравского и Ольшанского муниципальных образований. В настоящее время из 6 существующих карьеров на территории района эксплуатируются только 1 – Малиновское месторождение строительных песков.

Месторождения углеводородного сырья на территории района отсутствуют.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 г. №2395-1, ст. 25) «...застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на земельных участках, отведённых для эксплуатации железных и автомобильных дорог, а также магистральных участков газопроводов и аммиакопровода на территории Аркадакского района. В подзоне режим использования территории предусматривает запрет всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

Подзона болот выделена в северо-западной и западной частях района в долине р. Хопёр. Участки подверженные заболачиванию сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, галечниками и характеризуются высоким залеганием грунтовых вод. Виды хозяйственной деятельности в подзоне должны исключать подъём уровня грунтовых вод.

К прочим территориям отнесены земли занятые пустырями и неудобьями.

Сведения о распределении земель в функциональных зонах на территории района приведены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1.

Функциональное зонирование территории Аркадакского муниципального района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, км2 | то же, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: | 51,24 | 2,3 |
| селитебные | 43,43 | 1,94 |
| промышленные и коммунально-складские | 7,81 | 0,35 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1470,45 | 65,72 |
| богарного земледелия; | 1450,75 | 64,83 |
| садоводческих комплексов; | 6,60 | 0,29 |
| прочие сельхозземли. | 13,10 | 0,59 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: | 169,50 | 7,58 |
| земли государственного лесного фонда. | 169,50 | 7,58 |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: | 72,82 | 3,25 |
| месторождений твёрдых полезных ископаемых; | 0,23 | 0,01 |
| земли транспортной и инженерной инфраструктур; | 70,64 | 3,16 |
| заболоченные участки. | 1,95 | 0,09 |
| Зоны рекреационного назначения (кратковременный отдых) | 0,02 | 0,00 |
| Акватории водных объектов в пределах района | 13,64 | 0,61 |
| Прочие территории | 459,94 | 20,55 |
| Всего: | 2237,61 | 100,00 |

Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

Функциональное зонирование графически отображено на схеме (см. Комплексная оценка территории).

 По всем сельхозпроизводителям в разрезе районов Саратовской области

 Во всех категориях хозяйств

* По данным Управления сельского хозяйства на 01.10.2006 г.

* Для определения относительной количественной величины антропогенной нагрузки применен метод сравнительной оценки существующих объектов в единой системе баллов.